МОДУЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ № 4

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК

Задание

В промышленности строительных материалов щековые дробилки применяются для крупного и среднего дробления (рисунок 7.1). Принцип работы щековой дробилки заключается в следующем. В камеру дробления, образованную двумя щеками, из которых одна 1 является неподвижной, а другая 2 -подвижной, подается материал, подлежащий дроблению. Благодаря клинообразной форме камеры дробления куски материала располагаются по высоте камеры в зависимости от их крупности - более крупные вверху, менее крупные - внизу. При вращении эксцентрикового вала 3 подвижная щека периодически приближается к неподвижной, причем при сближении щек (ход сжатия) куски материала измельчается, при отходе подвижной щеки (холостой ход) куски материала продвигаются вниз под действием сил тяжести и выходят из камеры дробления.

Модель щековой дробилки

Рисунок 7.1

В зависимости от кинематических особенностей механизма щековые дробилки можно разделить на две основные группы:

1) дробилки с простым движением подвижной щеки (рисунок 7.2, а), у которых движение от эксцентрикового вала к подвижной щеке 1 передается через шатун 4 и распорные плиты 5. Подвижная щека у этих дробилок крепится шарнирно в верхней части к станине и совершает простые маятниковые движения;

2) дробилки со сложным движением подвижной щеки (рисунок 7.2, б), у которых подвижная щека 2 своей верхней частью крепится непосредственно на эксцентриковом валу 3, а нижней упирается в распорную плиту 4. За счет такой подвески траектория движения точек подвижной щеки представляет собой замкнутые кривые в виде эллипсов, поэтому в этих дробилках происходит одновременно раздавливание и истирание материала, то есть эффективность их работы выше.

Замыкающее устройство способствует возврату подвижной щеки и обеспечивает постоянное плотное замыкание звеньев механизма привода щеки. Оно состоит из тяги 6 и пружины 7, которая упирается в станину.

Кинематические схемы щековых дробилок

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 7.2

### 7.4 Определение основных параметров

Основными параметрами щековых дробилок являются: размеры загрузочного отверстия BxL (где B – ширина,  L- длина), ширина выходной щели b, угол захвата α, ход подвижной щеки S, число оборотов эксцентрикового вала n, производительность П и мощность привода N.

7.4.1 Ширина загрузочного отверстия B должна обеспечить свободный прием кусков материала максимальной крупностью DMAX, который принимается равным:

Dmax=0,85 B.					      (7.1)

Ширина выходной щели b определяется в положении максимального отхода подвижной щеки и с максимальной крупностью кусков в готовом продукте зависимостью:

dmax=1,2⋅b.					      (7.2)

7.4.2 Угол захвата, то есть угол между неподвижной и подвижной щеками, на практике обычно изменяется в пределах α=18...22∘.

Увеличение хода захвата может привести к снижению производительности, уменьшение этого угла вызовет неоправданное увеличение габаритных размеров, а значит и массы дробилки.

7.4.3 Ход подвижной щеки (мм), то есть величина хода сжатия материала в камере дробления, определяется по формулам:

для дробилок со сложным движением щеки:

SB=(0,03...0,06)B, 		SH=7+0,10 b;	      (7.3)

для дробилок с простым движением щеки:

SB=(0,01...0,03)B, 		SH=8+0,26 b,	      (7.4)

где	B и b – размеры приемного отверстия и выходной щели, мм;

SB - ход сжатия в верхней точке камеры дробления, мм;

SН - ход сжатия в нижней точке камеры дробления, мм.

7.4.4 Оптимальная частота вращения эксцентрикового вала определяется по формуле:

n=12g⋅tgα2⋅SH, об/с,				      (7.5)

где 	g=9,81 м/с2 – ускорение свободного падения тела.

7.4.5 Степень измельчения i – отношение размера кусков исходного материала к размеру кусков готового продукта:

i=Dmaxdmax.					      (7.6)

7.4.6 Производительность щековых дробилок определяется по формуле:

П=C⋅SCP⋅L⋅b⋅(B+b)2 DCB tgα, м3/с,		  	      (7.7)

где    C  -коэффициент кинематики,  равный для дробилок с простым движением 0,84, со сложным движением 1;

SСР= ( SH + SB ) / 2 -  средний (эквивалентный) ход подвижной щеки, м;

L  -	длина загрузочного отверстия, м;

B  - 	ширина приемного бункера, м;

DСВ -	средневзвешенный размер кусков исходного материала, м.

Для лабораторной установки можно принять DСВ = B.

7.4.7 Мощность привода дробилки определяется по формуле:

N=0,13⋅Ei⋅Km⋅i−1Dсв⋅γ , кВт,		      (7.8)

где      Еi  – энергетический показатель, принимается по таблицам в зависимости от вида горной породы. Можно принять равным 8 кВт ч/т;

КМ –	 коэффициент масштабного фактора, характеризующий изменение

Еi – исходного материала с изменением крупности. Выбирается из таблицы 7.1;

γ  - 	плотность материала, 1750 кг/м3.

Таблица 7.1

| DCB, мм | 65 | 100 | 160 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | 1,85 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |

7.5 Порядок выполнения работы

1.  Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности.

2.  Изучить устройство щековой дробилки со сложным движением щеки, зарисовать кинематические схемы и привести описание их работы.

3.  Замерить основные конструктивные параметры дробилки: B, L. b, Sв, Sн.

4. Замерить максимальный размер DMAX кусков материала, подлежащего дроблению.

5.  Включить дробилку и пропустить отобранный материал через нее.

6.  Замерить максимальный размер кусков измельченного материала, сравнить его с  dmax определенным по формуле 7.2.

7.  Определить степень измельчения i.

8.  Замерить фактическое число оборотов эксцентрикового вала и сравнить его с определенным по формуле 7.5.

9.  Определить производительность.

10.  Определить мощность привода.

11.  Данные замеров и расчетов внести в таблицу 7.2.

Таблица 7.2

| Параметры | B | L | b | Sв | Sн | Dmax | Dmax | i | n | П | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м | м | м | м | м |  | об/с | м3/с | кВт |
| Измеренные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычисленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выявить влияние исходного материала на число воздействий щеки.

Подобрать несколько различных по размеру Dmax камней одинаковых по материалу (Dmax = 0,85 B).

Взвесить каждый камень m. Раздробить каждый камень отдельно, не смешивая продукты дробления.

Число воздействий nв подвижной щеки определяется по формуле:

nв=t⋅nэ, 					      (7.9)

где	t – время дробления, с;

nэ – число оборотов эксцентрикового вала щековой дробилки, об/с:

nэ=nдв⋅dmaxDmax 60, об/с;				    (7.10)

nв=nдв⋅dmaxDmax⋅t60,					    (7.11)

где 	dmax – диаметр ведущего шкива двигателя, м;

Dmax – диаметр маховика щековой дробилки, м.

Данные замеров занести в таблицу 7.3

Таблица 7.3

| № опыта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, кг |  |  |  |  |  |  |
| t, с |  |  |  |  |  |  |
| nв |  |  |  |  |  |  |

Построить графики зависимостей:  t = f ( G ),  nв = f ( G )

Определение влияния размера разгрузочной щели.

Подобрать 4 камня одинакового размера и  материала (Dmax  0,85 B).

Поочередно раздробить камни, меняя ширину разгрузочной щели b и не смешивая продукты дробления. Определить число воздействий подвижной щеки nв при дроблении каждого камня по формуле 7.11.

Данные замеров занести в таблицу 7.4.

Таблица 7.4

| № опыта | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e, мм | 5 | 10 | 15 | 20 |
| nв |  |  |  |  |

Построить график зависимости   nв = f ( e ).

Определение производительности дробилки

Взвесить набор камней из одинакового материала mм. Включить дробилку и, насыпая камень, замерить время дробления tдр.

Определить производительность дробилки по формуле:

Пэксп=mмtдр⋅ρм,  м3/с,				    (7.12)

где 	ρм- плотность каменного материала, кг/м3.

Опыт повторить три раза и данные занести в таблицу 7.5

Таблица 7.5

| № опыта | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| mм, кг | 1 | 1 | 1 |
| tдр, с |  |  |  |
| Пэксп, м3/с |  |  |  |

Определить среднюю производительность по формуле:

Пэксп.ср=Пэксп.1+Пэксп.2+Пэксп.33, м3/с.			    (7.13)

Определение зернового состава продукта дробления и построение графиков зернового состава в зависимости от ширины разгрузочной щели.

Установить ширину разгрузочной щели щековой дробилки b = 3 мм. Взвесить набор камней одинакового материала ( масса загрузки mЗ = 1…2 кг).

Включить дробилку и произвести дробление навески материала. Произвести рассев продукта дробления на комплекте лабораторных сит. Взвесить каждую фракцию и определить ее массу mi фр.  Определить процентное содержание каждой фракции в готовом продукте по формуле:

С % =mi фрm3⋅100%. 				    (7.14)

Найти отношение размера каждой фракции к ширине разгрузочной щели di фр / b.

Занести результаты измерений и расчетов в таблицу 7.6.

По данным таблицы построить график зернового состава по «плюсу» для ширины разгрузочной щели b=3 мм в координатах:

С % = f di фрb

Устанавливая ширину разгрузочной щели последовательно b = 5 мм, 7 мм, 9 мм, 11 мм, 13 мм, повторить описанные выше эксперименты.

Результаты экспериментов и расчетов занести в соответствующие графы таблицы (для различных значений b ).

На этой же сетке координат С % = f ( d i фр / b ) построить графики зернового состава по «плюсу» для каждого значения ширины разгрузочной щели.

Графики зернового состава для различных b должны совпадать.

Если имеется расхождение, объясните, почему ?

Работа оформляется и защищается у преподавателя.

Таблица 7.6

| di фр, мм | b=3 мм |  |  | b=5 мм |  |  | b=7 мм |  |  | b=9 мм |  |  | b=11 мм |  |  | b=13 мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | di фр ___ b | mi фр | C % | di фр ___ b | mi фр | C % | di фр ___ b | mi фр | C % | di фр ___ b | mi фр | C % | di фр ___ b | mi фр | C % | di фр ___ b | mi фр | C % |
| 2 ( 0 – 2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ( 2 – 3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ( 3 – 5 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 ( 5 – 7 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 ( 7–10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( > 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |