Лекция №  3

Тема: Физико-химические свойства жидкого топлива

Плотность, вязкость, испаряемость. Стабильность

Надежная, долговечная и экономичная работа двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в значительной степени зависит от их физико-химических свойств топлива, химической и физической стабильности, а также наличия механических примесей и воды.

Основными показателями физического свойства топлива, оказывающее на нормальную (оптимальную) работу ДВС являются следующие: плотность, вязкость, испарение и т.п.

Плотность жидкости – это масса вещества m, относящиеся к его объему V, м3

ρ=mV, кг/м, гр/см3,                                      (2.1)

Плотность жидкого топлива (бензина, дизельного топлива) меняется с изменением температуры окружающей среды и в значительной степени влияют на расход топлива, особенно бензина. Поэтому при нормировании показателей жидкого топлива  плотность приводится при температуре  t = 20oC.    Плотность бензина при t = 20 oC  ρб = 690 ÷ 750 г/см3, дизтоплива ρд.т. = 760 – 860 г/см3.

Фактическую плотность топлива определяют ареометром и сравнивают с нормированным по формуле:

ρ20 = ρt + γ(t-20), г/см3,                      (2.7)

где  ρ20 – нормированная плотность при t = 20oC;

ρt – фактическая плотность при температуре окружающей среды  tоС;

t  - температура факт. tоС;

γ - температурная поправка в пределах 0,515-0,910 кг/м3 приводится в таблице.

Вязкость – это свойство жидкостей и газов оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой.

По способу определения различают динамическую и кинематическую вязкость.

Динамическую вязкость определяют в капиллярном вискозиметре по  времени истечения жидкости через его капилляр под действием определенного давления и рассчитывают по формуле:

ηt=C⋅τ⋅P, мм/с,                                               (2.8)

где С – постоянная вискозиметра, мм2/с;

τ - время истечения, с;

Р – среднее арифметическое показание по манометру, к ∙ Па.

Кинематическая  вязкость – это динамическая вязкость, разделенная на плотность жидкости, определенной при этой же температуре, при которой определялась вязкость,

γt=ηtρt, м2/с,                                                 (2.9)

где γt – кинематическая вязкость, м2/с;

ρt – плотность, г/см3;

ηt - динамическая вязкость, мм/с.

Испаряемость жидкого топлива – это его способность переходить из жидкого состояния в парообразное.

Автомобильные жидкие топлива должны обладать такой испаряемостью, чтобы обеспечить легкий пуск двигателя, его быстрый прогрев и полное сгорание топлива.

Различают статическое испарение – это испарение с неподвижной поверхности в неподвижный воздух и динамическое испарение – это испарение, когда воздух и топливо движутся относительно друг друга.

Испаряемость топлива оценивают фракционным составом.

Стабильность топлива – это его способность сохранять свойства в допустимых пределах в конкретных эксплуатационных условиях.

На стабильность топлива оказывают его физико-химические свойства – плотность, вязкость, углеводородный состав, испаряемость.

Условно различают физическую и химическую стабильность. Изменение физической стабильности влечет изменение химической стабильности.

Физическая стабильность – это стабильность топлива сохранять при конкретных эксплуатационных условиях сохранять плотность, вязкость, испаряемость и оценивается фракционным составом.

Химическая стабильность – это способность топлива при конкретных эксплуатационных условиях сохранять свой химический состав.

Химическая стабильность топлива зависит от состава и строения входящих в них углеводородов. Химическая стабильность оценивается склонностью топлива к разложению и окислению.

3.1. Свойства и показатели бензинов, влияющие на смесеобразование

Показателями бензинов, влияющими на смесеобразование, являются плотность, вязкость, поверхностное напряжение и испаряемость.

Плотность - отношение массы вещества к его объему.

Плотность бензинов (от 690 до 810 кг/м3 при температуре 20 ОС) наряду с поверхностным натяжением оказывает влияние на качество распыления топлива в карбюраторе, во впускном трубопроводе и цилиндрах двигателя вплоть до перехода его в парообразное состояние. Чем меньше плотность бензина, тем более мелкую структуру будет иметь распыленное топливо, что обеспечит лучшее перемешивание его с воздухом. Это, в свою очередь, улучшит полноту сгорания, т. е. Повысит экономичность двигателя. Плотность бензина мало зависит от температуры; с понижением температуры на каждые I О ос ее величина возрастает примерно на ] %. Если значение плотности определено без учета температуры, то ее можно привести к значению плотности при температуре 20 ос по формуле

Р20 = Рt + У (t - 20),

где Рt - плотность бензина при температуре t; у - температурная поправка; t - температура при измерении.

Плотность различных марок бензина примерно одинакова и определяется с помощью ареометра (рис. 1.2). Методы определения плотности нефтепродуктов определяет ГОСТ 3900-85. Ареометр погружают в стеклянный сосуд, заполненный бензином. По глубине погружения (верхняя шкала) определяют значение плотности, а по нижней шкале устанавливают температуру, при которой определялась плотность.

Рис.1.2 – изменение плотности бензина

Вязкость - свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению одной части относительно другой. Различают динамическую η и кинематическую ν вязкости. За единицу динамической вязкости принята вязкость такой жидкости, которая оказывает сопротивление силой в 1 Н, вызванным взаимным сдвигом двух слоев этой жидкости площадью 1 м2, находящихся на расстоянии 1м друг от друга и перемещающихся со скоростью 1 м/с. Динамическая вязкость измеряется в Па . с.

С понижением температуры вязкость нефтяных топлив и их плотность повышаются. При понижении температуры уменьшится объемный расход бензина через жиклеры карбюратора, но при этом увеличится его массовый расход. Таким образом, влияние изменения вязкости и плотности бензина на работу жиклера противоположно, но в итоге при понижении температуры расход топлива через жиклеры уменьшится, что приведет к обеднению смеси.

В ГОСТах на нефтепродукты указывается кинематическая вязкость, которая равна отношению динамической вязкости вещества к его плотности р

ν=η/ρ

Кинематическая вязкость измеряется в мм2/с. При температуре 20 ос вязкость бензина составляет от 0,5-0,7 мм2/с.  С понижением температуры вязкость бензина повышается.

Поверхностное натяжение равно работе образования единицы площади (1 м2) поверхности жидкости при постоянной температуре и измеряется в Н/м. Для всех бензинов поверхностное натяжение одинаково и при температуре 20 ос равно 20-24 Н/м.

Испаряемость - это способность вещества к переходу из жидкого состояния в газообразное. От испаряемости зависит надежность поступления бензина из топливного бака в карбюратор и скорость образования топливно-воздушной смеси. Поэтому бензины должны обладать определенной испаряемостью, обеспечивающей легкий пуск двигателя, быстрый его прогрев, полное сгорание после прогрева, не возможность образования паровых пробок в топливной системе. Испаряемость бензина оценивается фракционным составом.

Фракционный состав бензинов - это содержание в них тех или иных фракций, выраженное 13 объемных или массовых соотношениях.

Фракционный состав топлив определяют на специальном приборе. Отмечают температуру начала перегонки tнп, конца перегонки tкп, температуры t10, t30, t90 при которых пере гоняется 10,50 и 90 % бензина соответствен но. На рис. 1.3 представлен график перегонки бензина, отражающий его фракционный состав, т. е. количество (q) перегоняемого топлива (в процентах) в зависимости от температуры перегонки (t).

В бензинах различают три основные фракции: пусковую, рабочую, концевую. Пусковая фракция представляет собой первые 1 О % перегонки бензина. Чем ниже температура выкипания первых 1 О % топлива, тем легче будет осуществлен пуск холодного двигателя. Однако при содержании особо низких фракций возникает опасность преждевременного испарения бензина и образование паровых пробок. По температуре 110 можно определить минимальную температуру окружающей среды, при которой возможен пуск двигателя:

t0С = 0,5t10 - 50,5.

Температура выкипания 50 % бензина характеризует однородность состава смеси по отдельным цилиндрам, продолжительность прогрева двигателя и его приемистость.

Рис.1.3 – график перегонки бензина

При снижении t50 сокращается время прогрева, увеличивается приемистость автомобиля и срок службы двигателя. Повышение t50 приводит к сокращению ресурса двигателя, особенно при низких температурах окружающей среды. Действительно, если t50 оказывается слишком высокой, то испарение бензина происходит слишком медленно, топливовоздушная смесь образуется обедненной, поэтому прогрев двигателя затягивается, а его приемистость ухудшается.

Показатели t90 и tкп определяют содержание в бензинах тяжелых трудноиспаряемых фракций. Чем выше t90 и tкп тем вероятнее неполное испарение бензина и неполное его сгорание в цилиндрах, а это увеличивает расход бензина. Крoмe того, несгоревшие частицы оседают на стенках цилиндра и смывают с них масло.

Давление насыщенных паров бензина определяется на стандартных приборах при температуре 38 ос. Оно характеризует испаряемость пусковой и рабочей фракций бензина и нормируется для летних бензинов - 67,7 кПа, для зимних - 66,7-93,3 кПа.

3.2. Свойства и показатели бензинов, влияющие на подачу топлива

К показателям бензинов, влияющим на подачу топлива кроме давления насыщенных паров относятся показатели содержания воды и механических примесей.

Механическими примесями являются твердые вещества, образующие осадок или находящиеся во взвешенном состоянии. Это может быть пыль, технологическая грязь, продукты коррозии, разрушения шлангов, прокладок, фильтров, окисления и разложения углеводородов, которые могут привести к засорению жиклеров в карбюраторе, распылителей форсунок и т. д., а также стать причиной повышенного износа деталей двигателя. Поэтому бензины и дизельные топлива не должны содержать механические примеси.

Наличие механических примесей определяется визуально путем осмотра пробы на свету в стеклянной емкости. В топливе не должно быть частиц, видимых невооруженным глазом.

Наличие воды в топливе вызывает коррозию деталей и осмоление непредельных углеводородов, содержащихся в бензине. Промышленное топливо практически не содержит воды. Однако зимой вода замерзает в топливных коммуникациях и может попасть в топливо при транспортировке, хранении и заправке. Поэтому топливо до заправки должно отстаиваться в складской таре, а при заправке фильтроваться. Наличие в топливе воды определяется также визуально.

Список литературы

- Концова Л.В. Горючесмазочные материалы для автомобильной техники. Воронеж, 1993

- Крутяков В.С. Охрана труда и основы экологии на железнодорожном транспорте и в транспортном строительстве. М., 1993

- Манусаджанц О.И., Смаль В.Ф. Автомобильные эксплуатационные материалы. М., 1989

- Павлова Е.И. Экология труда. М., 2000

- Шангин Ю.А. Восстановление лакокрасочного покрытия легкового автомобиля, М., 1988

- Журнал «За рулем»., №6. 1998 г.; №8, 9, 12, 1999 г