Лекция № 4

Тема: Нефть – основное сырье для получения горючесмазочных материалов

Определение. Состав. Структура.

Нефть – это смесь углеводородов различного состава и строения с температурой кипения  tк = 30о – 500оС. Нефть – маслянистая жидкость темного цвета со специфическим запахом. Физико-химические свойства нефти зависят от ее месторождения. Плотность нефти 770 ÷ 840 кг/м3, более тяжелых 1040 кг/м3.

Нефть является высокоэнергетическим сырьем. Теплота ее сгорания  Q = 43000 ÷ 46000 кДж/кг.

Различают элементарный и групповой состав нефти.

Элементарный состав – углерод, С = 83 ÷ 87 %, водород Н = 12 ÷ 20 %, кислород О2, сера S2, азот N2 в пределах от 0,1 ÷ 8 %.

По химическому составу и структуре нефть разделяется на следующие группы: парафиновые (алканы), нафтеновые (цикланы), ароматические (арены), непредельный углеводороды (алкены).

Продукты, полученные из нефти с содержанием атомов углерода С от     1÷4 являются газами; от 5÷16– это жидкие; от 16 и выше – твердые вещества.

Парафиновые углеводороды (алканы) – это  газообразные, жидкие и твердые вещества, состоящие из атомов углерода и водорода в виде незамкнутой цепочки с общей химической формулой СпН2п+2         С4Н10 – бутан          СН3 – СН2 – СН2 – СН3.

Парафиновые углеводороды обладают наибольшей теплотой сгорания, высокой стабильностью. Содержание парафиновых групп в нефти зависит от ее месторождения и достигают от 10 ÷ 70 %.

Нафтеновые углеводороды (цикланы) – это насыщенные углеводороды, образующие замкнутую (циклическую) структуру  СnН2n

С5Н10	- циклопентан

CH2

/         \

CH2         CH2

\              l

CH2-CH2

Нафтеновые углеводороды обладают высокой детонационной стойкостью, но меньшей теплотой сгорания по сравнению с парафиновыми. В нефти нафтеновые углеводороды содержатся 60÷70 %.

Ароматические углеводороды (арены) – это сложные углеводороды, молекулы которых содержат бензольные кольца с одинарными связями, чередующимся с двойными СпН2п-6

С6 Н6 – бензол

CH─CH

//        \\

CH             CH

\             /

- CH═CH

Ароматические углеводороды обладают высокой детонационной стойкостью; наименьшей теплотой сгорания, присутствие в составе топлива способствует нагарообразованию, является агрессивным РТН. В составе нефти от 5÷20 %.

Непредельные углеводороды в сырой нефти и природных газах отсутствуют. Они образуются в процессах переработки нефти.

Непредельные углеводороды – это углеводороды С с одной двойной связью СпН2п

этилен С2Н4 ,                                   бутан  С4Н8

H               H                                          H      H      H       H

\            /                                               |        |        |         |

C = C                                         H ─ C ─  C  =  C  ─  C ─ H

/           \                                                |                           |

H              H                                           H                         H

Непредельные углеводороды химически не стабильны, поэтому их присутствие в топливе и маслах не желательны.

По содержанию серы  S нефть делится на сернистые и высокосернистые. Содержание сернистых соединений в составе нефтепродуктов выше допустимых не желательно, так как содержание серы  S более 0,15 % в топливе повышает его нагарообразование, выделяет большое количество вредных веществ, вызывает коррозию.

Кислородные соединения – образуют смолисто-асфальтовые вещества, вызывают коррозию металла.

Азотные соединения мало влияют на качество нефтепродуктов, вызывают смолообразование.

Нефть представляет собой сложную смесь жидких органических веществ, в которых растворены различные твердые углеводороды и смолистые вещества. Главными элементами нефти являются углерод и водород. Содержание углерода колеблется от 83,5 до 87 %, водорода - от 11,5 до 14 %. Также в нефти присутствуют сера, кислород и азот - в сумме не более 3 %.

Основными компонентами нефти являются углеводороды, которые принадлежат к следующим гомологическим рядам:

СпН2п+2 - алканы (насыщенные углеводороды);

СпН2п - нафтены (алициклические углеводороды);

СпН2п-б - арены (ароматические углеводороды).

Непредельных углеводородов в сырой нефти нет. Кроме углеводородов в нефти присутствуют кислородные, сернистые и азотистые соединения.

Кислородные соединения представлены карбоновыми кислотами, эфирами, фенолами и т. п. Основная их часть сосредоточена в высококипящих фракциях, начиная с керосиновой. Карбоновые кислоты присутствуют в нефти, всех топливах и смазочных материалах; больше всего в нефтепродуктах нафтеновых кислот:

Они представляют собой жидкости, которые могут корродировать металлы.

Сернистые соединения увеличивают расход топлива, оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Сернистые соединения, входящие в состав нефти, по фракциям переработки распределены неравномерно. В нефтяных остатках их содержится до 90 %. Сернистые соединения нефти делятся на активные и неактивные. К активным, которые взаимодействуют с металлами при комнатной температуре, относятся элементарная сера, сероводород и меркаптаны.

Неактивные сернистые соединения, к которым относятся сульфиды и дисульфиды, при нормальных условиях не вступают в реакцию с металлами.

В малосернистых нефтях содержание сернистых соединений достигает 0,5 %, а в сернистых до 5 %. После перегонки в бензиновых фракциях содержится до 0,15 % неактивных сернистых соединений, в керосиновых - до ] %.

Азотистые соединения содержатся в нефти в небольших количествах и концентрируются, главным образом, в тяжелых фракциях. Азотистые соединения делятся на основные и нейтральные. Основные азотистые соединения отделяют обработкой слабой серной кислотой.

Азотистые соединения термически стабильны и не оказывают заметного влияния на эксплуатационные свойства нефтепродуктов. Однако при хранении дизельных топлив они вызывают усиленное смолообразование.

К основным способам получения топлив из нефти относятся прямая перегонка (дистилляция)) термический и каталитический крекинги) гидрокрекинг и каталитический риформинг.

Прямая перегонка заключается в нагреве нефти при атмосферном давлении и выделении фракций, различающихся температурами кипения. При температуре от 35 до 200 ос отбирают бензиновую фракцию, от 200 до 300 ос - дизельное топливо. Остаток после пере гонки - мазут (ДО 80 %), который поступает в куб дистилляционной колонны, работающей под вакуумом. При этом верхний слой представляет собой соляровый дистиллят (температура кипения 280-300 ОС), который является исходным сырьем для крекинг-бензинов и дистилляционных масел: индустриальных, цилиндровых, моторных и т. д.

Термический и каталитический крекинги используют для увеличения выхода легких фракций из нефти. Исходным сырьем С[IУЖИТ соляровая фракция, представляющая собой смесь углеводородов с числом атомов углерода от 16 до 20, при нагревании которой до 450-550 ос в присутствии катализатора (алюмосиликат) или без него происходит расщепление углеводородов.

Сырьем для термиuческого крекинга является полугудрон остаток после недостаточно полного отгона масляных фракций. При этом выход бензина составляет 30-35 %. Термический крекинг сопровождается образованием ненасыщенных углеводородов, поэтому бензины термического крекинга характеризуются низкой химической стабильностью и невысокой детонационной стойкостью. На современных заводах термический крекинг не применяется.

Основным методом получения бензина является каталитический крекинг. Бензины каталитического крекинга содержат около 50 % изоциклических и ароматических углеводородов, а также 20-25 % алициклических. Содержание не насыщенных углеводородов не превышает 5-9 %. Поэтому эти бензины имеют более высокую детонационную стойкость и химическую стабильность.

Каталитический крекинг позволяет получить бензины с октановым числом до 98 и протекает при температуре 450-550 ос в присутствии водорода с алюмомолибденовым или алюмоплатиновым катализатором при давлении 3 МПа.

Гидрокрекинг происходит при давлении до 20 МПа и температуре 480-500 ос в среде водорода с катализатором, благодаря чему ненасыщенные углеводороды не образуются, и полученный бензин имеет высокую химическую стабильность. Сырьем служит полугудрон.

Для улучшения качества бензина прямой перегонки используют каталитический риформинг, который протекает в присутствии водорода при температуре 460-5]0 ос и давлении 4 МПа. При этом происходит перестройка молекул, что ведет к образованию ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов и др.) из алканов и нефтенов и повышению детонационной стойкости.

Коксование тяжелых фракций процессов крекинга про водится при температуре 550 ос и атмосферном давлении. При этом образуются кокс, газообразные углеводороды и жидкая фракция, из которой извлекается бензин.

Синтезирование побочных газообразных продуктов крекинга и коксования направлено на получение высокооктановых компонентов: изооктана, алкилата, алкилбензола и других нефтепродуктов, которые используются в качестве добавок при получении технических сортов бензина.

Очистка автомобильных топлив является заключительной стадией подготовки базовых продуктов. Их необходимо очистить от избытка сернистых соединений, органических кислот и смолисто-асфальтеновых веществ. Для удаления сернистых соединений применяют метод гидроочистки при температуре до 300-430 ос и давлении 5-7 МПа в присутствии катализатора и водорода. Карбоновые кислоты нейтрализуют щелочью с последующей промывкой водой и сушкой.

Зимние сорта дизельного топлива получают удалением из жидкой фазы растворенные твердые углеводороды. Этот процесс - депарафинизация обеспечивает понижение температуры застывания дизельного топлива.

Чем выше испаряемость топлива, тем качественнее проходит смешивание его с воздухом, а значит и его сгорание. До конца может сгореть только полностью испарившееся топливо. Если же топливо находится в капельножидком состоянии, то в процессе горения участвует только оболочка капель. Ядро же IIOД воздействием высокой температуры превращается в сажу и выбрасывается с отработавшими газами, загрязняя окружающую среду.

Испаряемость ДТ зависит также и от конструктивных особенностей дизеля. Форма камеры сгорания, конструкция и размер сопловых отверстий форсунок, а также давление и направление впрыска топлива - факторы, которые влияют на оптимальное перемешивание топлива с воздухом, а значит и испаряемость. Вязкость, плотность, фракционный состав, давление насыщенных паров, поверхностное натяжение имеют такое же значение для испаряемости дизельного топлива, как и у бензинов.

Испаряемость ДТ оценивается его фракционным составом, т. е. температурами ,,о, '50' '96, 'ир И 'КР' ГОСТ устанавливает лишь '50 и '96' В зависимости от марки ДТ '50 колеблется от 255 до 280 ос; а 196 - от 330 до 360 ос

При плохой испаряемости ДТ Возникают затруднения при пуске двигателя, ухудшается его экономичность и увеличивается дымность отработавших газов. Однако топливо с высокой испаряемостью имеет худшую самовоспламеняемость.

На процесс смесеобразования значительное влияние оказывают плотность и поверхностное натяжение ДТ. Плотность ДТ 830-860 кг/мз. В дизеле повышение плотности топлива, напри- мер при понижении температуры, вызывает увеличение расхода топлива по массе при его объемном дозировании. Кроме того, это повышает максимальное давление в трубопроводах системы питания. В итоге увеличение плотности дизельного топлива приводит к некоторому обогащению рабочей смеси.

Плотность и поверхностное натяжение наряду с вязкостью оказывают влияние на качество распыления топлива. Чем более мелкую структуру капель будет иметь распыляемый факел топлива из форсунки, тем быстрее произойдёт переход его в парообразное состояние.

Таким образом, повышение содержания н-алканов приводит к увеличению ЦЧ. Однако н-алканы имеют высокую температуру кристаллизации, что приводит к ухудшению низкотемпературных свойств ДТ.

Введение в ДТ специальных кислородсодержащих присадок способствует легкому выделению активного кислорода. К таким присадкам относятся органические перекиси, сложные эфиры азотной кислоты, которые, попадая в камеру сгорания, ускоряют образование перекисей, от разложения которой ускоряется процесс самовоспламенения. Так, добавление 1 % изопропилнитрата повышает ЦЧ на 10-12 единиц и улучшает пусковые свойства ДТ в зимнее время.

Список литературы

- Гиатченко И.И., Бородин В.А., Репников В.Р. Автомобильные масла, смазки, присадки. Справочник автомобилиста. СПб- М., 2000

- Козлов В.С., Меньшова В.П., Святкин И.А. Экологическая безопасность автомобильного транспорта. М., 2000

- Колесник П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте. М., 1997

- Концова Л.В. Горючесмазочные материалы для автомобильной техники. Воронеж, 1993