Лекция   № 5

Тема: Основные способы получения из нефти топлива и масла

Прямая перегонка. Крекинг способ. Очистка.

Основную массу ГСМ около 90 % получают из нефти.

Основным способом переработки нефти является прямая перегонка.

Прямая перегонка – это физический способ переработки нефти основанной на постепенном неоднократном нагревании. При прямой перегонке получают нефтепродукты без изменения химического состава и природных углеводородов.

Продуктами прямой перегонки нефти являются дистиллянты: бензиновый 35о÷200 %, лигроиновый  110о ÷ 230оС, керосиновый 140о ÷ 300оС, газойлевый 230о ÷ 330оС и соляровый  280о ÷ 380оС.

Остаток после отгона топливных фракций – это марузут 60 ÷ 80 % от массы.

Мазут используют для дальнейшей переработки крекинг топлив и масел.

При прямой перегонке выход бензинового топлива составляет от 1,5÷25%, а на долю остальных видов топлива – 20 ÷ 30%.

С целью увеличения выхода получаемых из нефти топливных фракций осуществляют переработку высококипящих нефтяных продуктов путем расщепления тяжелых углеводородных молекул на наиболее легкие.

Процесс расщепления – называют деструкцией или крекинг способом.

Существуют два основных крекинг способа: термический, каталический.

Термический крекинг – это способ получения автомобильного бензина из мазута и газойлевых фракций нефти при высокой температуре 470о ÷ 540оС и давлении от 2 – 7 МПа.

Термический крекинг без доступа воздуха называют коксованием. Коксование нефтяных остатков (кокса из мазута, полугудрона, гудрона) осуществляют без доступа воздуха при температуре 500о ÷ 520оС и давлении 0,2÷0,3 МПа.

Автомобильный бензин, получаемый крекинг способом характеризуется низким октановым числом (ОЧ – 66 ÷ 68 по моторному методу), низкой химической стабильностью и значительным содержанием серы  S.

Каталический крекинг – это способ переработки газойлевых и соляровых дистиллятов нефти под действием температуры и катализатора.

Каталический крекинг осуществляют при температуре  t = 450о ÷ 530оС и давлении 0,06 – 0,14 МПа. В качестве катализаторов используют алюмосиликатные Al2O3 – 10 ÷ 30 %  SiO2 – 90 %, а также небольшое количество окислов  Fe2O3 и CaO.

Автомобильные бензины, получаемые каталическим крекингом химии-чески более стабильны, октановое число составляет 78 ÷ 85 (по моторному методу).

Разновидность католического крекинга являются риморминг, гидрокрекинг, синтезирование.

Реформинг проводят в среде водородсодержащих газов (70 ÷ 90 %)Н2 при температуре 480 ÷ 540оС и давлением 2-4 МПа и присутствии молибденового и платинового катализатора.

Выход товарных автомобильных бензинов при крекинг способах достигает 50 ÷ 70 %.

Масла получают из мазута и гудрона. По способу производства различают дистиллятные и остаточные масла.

Дистиллятные масла получают из мазута при температуре 420 – 430оС, создаваемая в вакуумной  камере разряжение в 50 мм рт.ст.

Выход дистиллятного масла составляет около 50 %, остальное гудрон.

Остаточные масла – это очищенные гудроны. Остаточные масла получают смешивая мазут или полугудрон с сжиженным пропаном при температуре 40÷60оС. Топливо-смазочные материалы, получаемые из нефти кроме углеводородов содержат нафтеновые кислоты, сернистые соединения, смолисто-асфальтовые вещества, поэтому их необходимо очищать.

Для снижения концентрации кислых продуктов, смол, содержания сернистых соединений дистилляты подвергают обработке раствором щелочей и кислот с дальнейшей промывкой чистой водой, а также гидростатика в присутствии катализаторов.

Для очистки масла так же используют отбеливающие глины и селективный метод с помощью фенола и фурфурола.

5.1. Получение смазочных материалов

По способу получения смазочные материалы делятся на дистиллятные, полученные при вакуумном разделении мазута, и остаточные, получаемые из гудрона путем глубокой его переработки. Дистиллятные масла имеют низкую вязкость, остаточные - более высокую. Выход масел при переработке из нефти составляет 2-2,5 %. Масла представляют собой смесь углеводородов с температурой кипения 350-500 ос. Кроме углеводородов в маслах содержатся те же примеси, что и в топливах.

Основу нефтяных масел составляют циклоалканы (75-80 %). Наряду с циклоалканами в маслах содержатся ароматические углеводороды. Также в них присутствуют нафтеновые кислоты, сернистые соединения и смолисто-асфальтеновые вещества.

Обязательным этапом при производстве масел является очистка масел от избытка сернистых соединений и смолисто-асфальтеновых веществ, нафтеновых кислот и парафинов. Способы очистки выбирают в зависимости от исходного сырья и назначения масел.

Существуют следующие Способы очистки: кислотно-щелочной, селективный, контактный (адсорбционный, экстракционный).

При кислотно-щелочном способе очистки масла обрабатывают 92-96%-ной серной кислотой, затем щелочью (для нейтрализации остатков кислоты), промывают водой и сушат. Сернистые соединения, асфальтены растворяются в серной кислоте и отделяются от основной массы.

При селективном способе очистки подогретое масло смешивают с растворителем, который растворяет нежелательные примеси, и отделяют его от масла.

Селективная очистка позволяет получать масло более высокого качества.

Контактный способ предполагает очистку от примесей с помощью отбеливающих глин и цеолитов. Нежелательные примеси адсорбируются на поверхности адсорбентов и выводятся из состава масел.

При производстве высококачественных масел выполняют очистку от углеводородов, кристаллизующихся при сравнительно высоких температурах.

Очищенные масла называются базовыми. В базовые масла вводят присадки, которые улучшают свойства масел, увеличивают долговечность смазываемых узлов и удлиняют срок службы масел в три-пять раз, снижают его расход. Присадки к маслам бывают: вязкостные, депрессорные, антиокислительные, противокоррозионные, противопенные, противозадирные и моющие.

Антиокислительные присадки добавляют к маслам для повышения их химической стабильности. Молекулы присадок обрывают цепные реакции окисления.

Противокоррозионные присадки создают на металле защитный мономолекулярный слой, препятствующий воздействию на металл кислых и других активных агентов.

Депрессорные присадки понижают температуру застывания масел путем разрушения кристаллического каркаса, образованнoгo тугоплавкими углеводородами, которые входят в состав масел.

Вязкостные присадки увеличивают вязкость низковязких масел при положительных температурах и не оказывают существенного воздействия при низких.

Противоизносные и противозадирные присадки повышают смазывающую способность масел, образуют прочный пограничный слой на поверхности металла путем химического взаимодействия активных групп присадки с металлом.

Противопенные присадки предупреждают вспенивание масел из-за снижения прочности поверхностных масляных пленок.

Моющие присадки диспергируют образующиеся на поверхности металла отложения (на поршнях, кольцах) и выводят их ИЗ зоны трения.

В базовое масло вводится 5-1 О % при садок.

5.2. Назначение, состав и получение пластичных смазок

Пластичные смазки предназначены для применения в узлах трения, где масло не удерживается или невозможно обеспечить непрерывное пополнение его запаса.

Пластичные (консистентные) смазки - особый класс смазочных материалов, которые получают загущением смазочных масел (дисперсионная среда) твердыми веществами (дисперсионная фаза). В этой системе твердая фаза (загуститель) образует структурный каркас, который удерживает в своих ячейках жидкую дисперсионную среду. В качестве такого структурного каркаса используются жирные соли мягких металлов. Но могут применяться и мыло, парафин или пигмент. Название металла, как правило, пере носят на саму смазку - натриевая, кальциевая, литиевая, бариевая, магниевая, цинковая, стронциевая и т. д.

Если на долю дисперсионной среды (масло) приходится основная масса (70-95 %), то дисперсионная фаза (загуститель) составляет 5-30 %.

При заданных условиях такая смазка находится в пластичном мазеобразном состоянии. При достижении определенного температурного предела пластичная смазка плавится и расслаивается.

Пластичные смазки не стекают с наклонных и вертикальных поверхностей и удерживаются в узлах трения при действии выcoкиx нагрузок и инерционных сил.

Пластичные смазки нашли широкое применение в качестве защитных, герметизирующих, антифрикционных и противоизносных материалов.

На долю дисперсной среды в пластичных смазках приходится 70-95 % массы, как правило, это минеральные масла. Для получения большего интервала рабочих температур используют такие синтетические жидкости, как силиконы и диэфиры.

Кроме дисперсионной среды и загустителя смазки могут содержать стабилизаторы и модификаторы коллоидной структуры, присадки и наполнители для придания или улучшения функциональных свойств, а также красители.

Действие смазки гораздо сложнее, чем масла. Поэтому для грамотного выбора того или иного состава необходимо знать его свойства.

К основным способам получения топлив из нефти относятся прямая перегонка (дистилляция)) термический и каталитический крекинги) гидрокрекинг и каталитический риформинг.

Способы переработки нефти

Прямая перегонка заключается в нагреве нефти при атмосферном давлении и выделении фракций, различающихся температурами кипения. При температуре от 35 до 200 ос отбирают бензиновую фракцию, от 200 до 300 ос - дизельное топливо. Остаток после пере гонки - мазут (ДО 80 %), который поступает в куб дистилляционной колонны, работающей под вакуумом. При этом верхний слой представляет собой соляровый дистиллят (температура кипения 280-300 ОС), который является исходным сырьем для крекинг-бензинов и дистилляционных масел: индустриальных, цилиндровых, моторных и т. д.

Термический и каталитический крекинги используют для увеличения выхода легких фракций из нефти. Исходным сырьем С[IУЖИТ соляровая фракция, представляющая собой смесь углеводородов с числом атомов углерода от 16 до 20, при нагревании которой до 450-550 ос в присутствии катализатора (алюмосиликат) или без него происходит расщепление углеводородов.

Сырьем для термиuческого крекинга является полугудрон остаток после недостаточно полного отгона масляных фракций. При этом выход бензина составляет 30-35 %. Термический крекинг сопровождается образованием ненасыщенных углеводородов, поэтому бензины термического крекинга характеризуются низкой химической стабильностью и невысокой детонационной стойкостью. На современных заводах термический крекинг не применяется.

Основным методом получения бензина является каталитический крекинг. Бензины каталитического крекинга содержат около 50 % изоциклических и ароматических углеводородов, а также 20-25 % алициклических. Содержание не насыщенных углеводородов не превышает 5-9 %. Поэтому эти бензины имеют более высокую детонационную стойкость и химическую стабильность.

Каталитический крекинг позволяет получить бензины с октановым числом до 98 и протекает при температуре 450-550 ос в присутствии водорода с алюмомолибденовым или алюмоплатиновым катализатором при давлении 3 МПа.

Гидрокрекинг происходит при давлении до 20 МПа и температуре 480-500 ос в среде водорода с катализатором, благодаря чему ненасыщенные углеводороды не образуются, и полученный бензин имеет высокую химическую стабильность. Сырьем служит полугудрон.

Для улучшения качества бензина прямой перегонки используют каталитический риформинг, который протекает в присутствии водорода при температуре 460-5]0 ос и давлении 4 МПа. При этом происходит перестройка молекул, что ведет к образованию ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов и др.) из алканов и нефтенов и повышению детонационной стойкости.

Коксование тяжелых фракций процессов крекинга про водится при температуре 550 ос и атмосферном давлении. При этом образуются кокс, газообразные углеводороды и жидкая фракция, из которой извлекается бензин.

Синтезирование побочных газообразных продуктов крекинга и коксования направлено на получение высокооктановых компонентов: изооктана, алкилата, алкилбензола и других нефтепродуктов, которые используются в качестве добавок при получении технических сортов бензина.

Очистка автомобильных топлив является заключительной стадией подготовки базовых продуктов. Их необходимо очистить от избытка сернистых соединений, органических кислот и смолисто-асфальтеновых веществ. Для удаления сернистых соединений применяют метод гидроочистки при температуре до 300-430 ос и давлении 5-7 МПа в присутствии катализатора и водорода. Карбоновые кислоты нейтрализуют щелочью с последующей промывкой водой и сушкой.

Список литературы

- Концова Л.В. Горючесмазочные материалы для автомобильной техники. Воронеж, 1993

- Крутяков В.С. Охрана труда и основы экологии на железнодорожном транспорте и в транспортном строительстве. М., 1993

- Манусаджанц О.И., Смаль В.Ф. Автомобильные эксплуатационные материалы. М., 1989

- Павлова Е.И. Экология труда. М., 2000