Лекция   № 6

Тема: Топливо для карбюраторных ДВС.

Бензин определение. Основные требования.

Современные автомобильные ДВС по способу образования горючей смеси подразделяются на карбюраторные и дизельные. На карбюраторных двигателях приготовление топливовоздушной смеси осуществляется вне цилиндра двигателя с помощью специальных устройств (карбюраторов) и принудительным воспламенением, а в дизельных двигателях горючая смесь образуется непосредственно в цилиндре двигателя путем раздельной прямой подачи топлива и воздуха и способностью дизельного топлива самовоспламеняется.

На автомобилях с карбюраторными двигателями основным топливом является бензин. Бензин – это смесь углеводородов с температурой кипения в пределах 35 ÷ 200оС. По внешнему виду это прозрачная, маловязкая жидкость со специфическим запахом, в обычных условиях, быстроиспаряющееся, имеющие различные окраски.

Автомобильные бензины по химическому составу и физическим свойствам, особенно по испаряемости и стабильности резко отличаются друг от друга.

Развиваемая  двигателем мощность зависит от энергетических свойств бензина, т.е. от теплоты сгорания. Теплота сгорания бензина колеблется в пределах Q = 44000 ÷ 45000 кДж/кг и зависит от химического состава, а также физических свойств.

Бензин, подаваемый в систему питания двигателя с принудительным (искровым) зажиганием, образует с воздухом топливовоздушную (горючую) смесь. Для качественного и полного сгорания бензина необходимо обеспечить однородность смеси с определенным соотношением паров бензина и воздуха.

На процесс образования качественной топливовоздушной смеси влияют следующие физико-химические свойства бензина.

Плотность и вязкость бензина влияют на расход топлива. С понижением температуры бензина его плотность и вязкость возрастают.

Увеличение плотности ведет к увеличению расхода бензина, увеличение к его уменьшению.

Так как вязкость оказывает превалирующее влияние на весовое количество бензина, поэтому влияние вязкости имеет значительное значение на расход топлива.

При нормировании показателей бензина его плотность и вязкость приводятся при температуре 20оС плотность ρ20 = 690 – 750 кг/м3, вязкость  γ20 = 0,5 – 0,7 мм2/с.

Кроме плотности и вязкости на смесеобразование влияет поверхностное натяжение бензина. Величина поверхностного натяжения бензина – это работа, необходимая для образования 1 м2 поверхности жидкости (т.е. для перемещения молекулы жидкости из ее объема в поверхностный слой площадью 1 м2) и измеряется Н/м. Поверхностное натяжение автомобильных бензинов при температуре 20оС равно 20 ÷ 24 мН/м.

Автомобильные бензины должны иметь такие физико-химические свойства, которые обеспечивали бы:

- образование качественной топливовоздушной смеси для нормального и полного сгорания топлива в цилиндре двигателя;

- бесперебойную подачу бензина в систему питания двигателя;

- отсутствия коррозии и коррозионных износов деталей двигателя;

- образования минимального количества отложения во впускном трубопроводе, камерах сгорания и др. деталях;

- сохранять свои свойства при хранении и транспортировке.

6.1. Требования к качеству бензинов

Автомобильным бензином называют нефтяную фракцию, представляющую смесь углеводородов, которая выкипает при температурах от 40 до 200 ОС.

К бензинам предъявляются следующие требования:

- обеспечение нормального и полного сгорания полученной смеси в двигателях (без возникновения детонации);

- образование горючей смеси необходимого состава;

- обеспечение бесперебойной подачи в систему питания;

- отсутствие коррозионного воздействия на детали двигателя;

- незначительное образование отложений в двигателе;

- сохранение качеств при хранении и транспортировке.

Каждое из перечисленных требований выражается одним или несколькими показателями, которые устанавливаются соответствующими ГOCTaми.

Показателями бензинов, влияющими на смесеобразование, являются плотность, вязкость, поверхностное напряжение и испаряемость.

Плотность - отношение массы вещества к его объему.

Плотность бензинов (от 690 до 810 кг/м3 при температуре 20 ОС) наряду с поверхностным натяжением оказывает влияние на качество распыления топлива в карбюраторе, во впускном трубопроводе и цилиндрах двигателя вплоть до перехода его в парообразное состояние. Чем меньше плотность бензина, тем более мелкую структуру будет иметь распыленное топливо, что обеспечит лучшее перемешивание его с воздухом. Это, в свою очередь, улучшит полноту сгорания, т. е. Повысит экономичность двигателя. Плотность бензина мало зависит от температуры; с понижением температуры на каждые I О ос ее величина возрастает примерно на ] %. Если значение плотности определено без учета температуры, то ее можно привести к значению плотности при температуре 20 ос по формуле

Р20 = Рt + У (t - 20),

где Рt - плотность бензина при температуре t; у - температурная поправка; t - температура при измерении.

Плотность различных марок бензина примерно одинакова и определяется с помощью ареометра (рис. 1.2). Методы определения плотности нефтепродуктов определяет ГОСТ 3900-85. Ареометр погружают в стеклянный сосуд, заполненный бензином. По глубине погружения (верхняя шкала) определяют значение плотности, а по нижней шкале устанавливают температуру, при которой определялась плотность.

Вязкость - свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению одной части относительно другой. Различают динамическую η и кинематическую ν вязкости. За единицу динамической вязкости принята вязкость такой жидкости, которая оказывает сопротивление силой в 1 Н, вызванным взаимным сдвигом двух слоев этой жидкости площадью 1 м2, находящихся на расстоянии 1м друг от друга и перемещающихся со скоростью 1 м/с. Динамическая вязкость измеряется в Па . с.

С понижением температуры вязкость нефтяных топлив и их плотность повышаются. При понижении температуры уменьшится объемный расход бензина через жиклеры карбюратора, но при этом увеличится его массовый расход. Таким образом, влияние изменения вязкости и плотности бензина на работу жиклера противоположно, но в итоге при понижении температуры расход топлива через жиклеры уменьшится, что приведет к обеднению смеси.

В ГОСТах на нефтепродукты указывается кинематическая вязкость, которая равна отношению динамической вязкости вещества к его плотности р

ν=η/ρ

Кинематическая вязкость измеряется в мм2/с. При температуре 20 ос вязкость бензина составляет от 0,5-0,7 мм2/с.  С понижением температуры вязкость бензина повышается.

Поверхностное натяжение равно работе образования единицы площади (1 м2) поверхности жидкости при постоянной температуре и измеряется в Н/м. Для всех бензинов поверхностное натяжение одинаково и при температуре 20 ос равно 20-24 Н/м.

Испаряемость - это способность вещества к переходу из жидкого состояния в газообразное. От испаряемости зависит надежность поступления бензина из топливного бака в карбюратор и скорость образования топливно-воздушной смеси. Поэтому бензины должны обладать определенной испаряемостью, обеспечивающей легкий пуск двигателя, быстрый его прогрев, полное сгорание после прогрева, не возможность образования паровых пробок в топливной системе. Испаряемость бензина оценивается фракционным составом.

Фракционный состав бензинов - это содержание в них тех или иных фракций, выраженное 13 объемных или массовых соотношениях.

Фракционный состав топлив определяют на специальном приборе. Отмечают температуру начала перегонки tнп, конца перегонки tкп, температуры t10, t30, t90 при которых пере гоняется 10,50 и 90 % бензина соответствен но. На рис. 1.3 представлен график перегонки бензина, отражающий его фракционный состав, т. е. количество (q) перегоняемого топлива (в процентах) в зависимости от температуры перегонки (t).

В бензинах различают три основные фракции: пусковую, рабочую, концевую. Пусковая фракция представляет собой первые 1 О % перегонки бензина. Чем ниже температура выкипания первых 1 О % топлива, тем легче будет осуществлен пуск холодного двигателя. Однако при содержании особо низких фракций возникает опасность преждевременного испарения бензина и образование паровых пробок. По температуре 110 можно определить минимальную температуру окружающей среды, при которой возможен пуск двигателя:

t0С = 0,5t10 - 50,5.

Температура выкипания 50 % бензина характеризует однородность состава смеси по отдельным цилиндрам, продолжительность прогрева двигателя и его приемистость.

При снижении t50 сокращается время прогрева, увеличивается приемистость автомобиля и срок службы двигателя. Повышение t50 приводит к сокращению ресурса двигателя, особенно при низких температурах окружающей среды. Действительно, если t50 оказывается слишком высокой, то испарение бензина происходит слишком медленно, топливовоздушная смесь образуется обедненной, поэтому прогрев двигателя затягивается, а его приемистость ухудшается.

Показатели t90 и tкп определяют содержание в бензинах тяжелых трудноиспаряемых фракций. Чем выше t90 и tкп тем вероятнее неполное испарение бензина и неполное его сгорание в цилиндрах, а это увеличивает расход бензина. Крoмe того, несгоревшие частицы оседают на стенках цилиндра и смывают с них масло.

Давление насыщенных паров бензина определяется на стандартных приборах при температуре 38 ос. Оно характеризует испаряемость пусковой и рабочей фракций бензина и нормируется для летних бензинов - 67,7 кПа, для зимних - 66,7-93,3 кПа.

Методом прямой пере гонки нефти Можно получить бензин с октановым числом до 91 (А-76, АИ-80, АИ-91). Однако такое производство бензина нерентабельно: во-первых, из каждой тонны нефти его получится чуть ли не вдвое меньше, во-вторых, не из всякой нефти можно получить бензин АИ-91. Поэтому обычно бензин с необходимым октановым числом получают двумя способами.

Первый способ: бензин прямой перегонки подвергают вторичной переработке (каталитический риформинг, крекинг и др.), т. е. воздействуют на химический состав бензина, что требует значительных средств, но бензин при этом получается наименее вредным для окружающей среды.

Химический состав бензинов включает следующие основные углеводороды: н-алканы, циклоалканы, изоалканы, ароматические углеводороды. Самые устойчивые к детонации углеводороды - ароматические и изоалканы. Следовательно, увеличивая их содержание в бензине, можно повысить октановое число. Практически это достигается при применении бензинов риформинга и введением ароматических углеводородов, таких, как этилбензол. Октановое число высококачественных бензинов АИ-95, АИ-98 достигается этим путем.

Второй способ: введение в бензин прямой пере гонки специальных присадок - антидетонаторов. Бензин получается существенно дешевле, но и значительно вреднее (табл. 1.2).

Антидетонаторы - металлоорганические соединения, незначительное количество которых в бензинах резко подвышает их детонационную стойкость. В 1920 г. была найдена добавка _ тетраэтилсвинец (ТЭС) Pb(C2HS)4, резко подавляющая детонацию. До настоящего времени это самая эффективная добавка. Введение 0,3 % ТЭС в бензин приводит к повышению октанового числа на 15-25 единиц. Известно несколько марок этиловых жидкостей, которые содержат от 54 до 58 % ТЭС. Бензины, содержащие этиловую жидкость, ядовиты, поэтому окрашиваются в различные цвета.

Имеются заменители ТЭС, такие, как пентакарбонил железа Fe(CO)s, декарбонил марганца Mn2(CO)10 и циклопентадиенилкарбонил марганца (ЦТМ) СsНsМn(СО)з с очень высоким антидетонационным эффектом.

Наиболее приемлемой является присадка метилтребутилового эфира (МТБЭ). Добавка 10 % МТБЭ в бензин повышает октановое число на 5-6 единиц. МТБЭ хорошо совмещаетсн с бензином и с его помощью получают неэтилированные бензины А-76 и АИ-93.

Повышение октанового числа с помощью ТЭС обходится 13 пять-девять раз дешевле, чем при использовании других антидетонаторов, но они экологически более вредные.

В России неэтилированные бензины составляют около 50 %, причем из них более 85 % с октановым числом 76.

Различают этилированные бензины по цвету: бензин А-76 окрашен в желтый цвет, АИ-93 - в оранжево-красный, экспортное исполнение бензинов АИ-80, АИ-92 и АИ-96 светло-желтого цвета.

Список литературы

- Ваванов В.В., Вайншток В.В., Гуреев А.А. Автомобильные пластичные смазки. М., 1986

- Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. М., 1987

- Гиатченко И.И., Бородин В.А., Репников В.Р. Автомобильные масла, смазки, присадки. Справочник автомобилиста. СПб- М., 2000

- Козлов В.С., Меньшова В.П., Святкин И.А. Экологическая безопасность автомобильного транспорта. М., 2000