Лекция  № 9

Тема: Топливо для дизельных ДВС.

Дизельное топливо, определение.

Основные требования. Низкотемпературные свойства.

На современных автомобилях широкое распространение получили     дизельные двигатели. Основное преимущество дизельных двигателей перед карбюраторными - их экономичность. Дизельные двигатели расходуют топливо на 25 ÷ 30 % меньше, чем карбюраторные, приведенные к удельной мощности.

Процесс смесеобразования в дизельном двигателе происходит непосредственно в цилиндре двигателя, а сгорание вследствие самовоспламенения топлива.

В дизельном двигателе в такте впуска в  цилиндр подается воздух, у которой в такте сжатия при давлении  25 ÷ 30 кгс/м2 температура возрастает до 500 ÷ 600оС.

В конце такта сжатия в цилиндр под большим давлением до 1500 кгּс/см2 впрыскивается топливо. Распыленные капли топлива попадают в зону нагретого до температуры 600оС воздуха образуют горючую смесь и самовоспламенение.

Этим требованиям отвечает дизельное топливо.

Дизельное топливо – это нефтяная фракция, основу которой составляют углеводороды с температурами кипения от 200 ÷ 350оС.

Дизельное топливо – это прозрачная, более вязкая, чем бензин жидкость желтого - светло-коричневого цвета. Цвет дизельного топлива зависит от содержания в них смол. Дизельное топливо в воде не растворяется.

Автомобильное дизельное топливо получают из керосиновых,    газойливых и соляровых фракций нефти.

По групповому составу дизельное топливо содержит парафиновые, нафтоловые и незначительное количество ароматических углеводородов.

Рабочий процесс в дизельном двигателе принципиально другой, чем в карбюраторных двигателях: в дизельных двигателях топливо смешивается с воздухом непосредственно в камере сгорания и отсутствует принудительное зажигание рабочей смеси.

В цилиндрах дизельного двигателя сжимается не рабочая смесь, а     воздух. Воздух, сжатый до 30÷70 кг/см2 нагревается до температуры 500÷800оС. В этот момент в цилиндр под большим давлением 1500 кг/см2 подается через форсунки распыленное дизельное топливо, которое испаряется в сжатом   раскаленном воздухе и самовоспламеняется.

Дизельные двигатели по сравнению с карбюраторными имеют лучшую динамику и  приемистость.

Недостатками дизельного двигателя являются:

1. Удельный вес дизельного двигателя выше карбюраторных 1 л.с. (735,5 вт) 2,7 кг – ЗИЛ-130; 1 л.с. (735,5 вт) 4,5 кг – ЯМЗ-236.

2. Несут большие затраты на эксплуатацию и ремонт, а также при их  изготовлении.

3. Выделение большого количества сажи в отработавших газах.

Надежная и экономическая работа дизельных двигателей   обеспечивается правильным подбором топлива, оптимальной установкой режима впрыска.

Для обеспечения в быстроходных дизельных двигателей полного    качественного сгорания топлива к нему предъявляются следующие эксплуатационные требования:

1. Хорошая прокачиваемость, чтобы надежно и бесперебойно работал насос высокого давления.

2. Обеспечение тонкого распыла и хорошее смесеобразование.

3. Уменьшение нагарообразования на клапанах, кольцах поршнях,   зависание иглы и закоксовывание распылительной форсунки.

4. Отсутствие коррозийного воздействия на резервуары, топливопроводы, топливоподающую систему и детали двигателя.

5. Химическая и физическая стабильность.

Одной из важных эксплуатационных характеристик дизельного топлива является его низкотемпературные свойства, которые характеризуют   подвижность топлива при отрицательных температурах.

Низкотемпературные свойства оцениваются температурами помутнения и застывания.

Температурой помутнения называют температуру, при которой топливо теряет прозрачность, меняет свой фазовый состав, т.е. в его составе наряду с жидкой фазой появляется твердая кристаллическая. При этом топливо еще не теряет текучести.

При помутнении нарушается процесс подачи топлива при пуске и прогреве двигателя из-за засорения тонкой парафиновой пленкой фильтров тонкой очистки.

Бесперебойная подача топлива обеспечивается при температуре его помутнения на минус 5÷10оС ниже температуры окружающего воздуха.

Температурой застывания называют температуру, при которой     дизельное топливо теряет подвижность, т.е. в стандартном приборе при наклоне под ∠ 45о оно не меняет свое положение в течение 1 мин.

Нормальная работа дизельного двигателя возможна при температуре  окружающего воздуха ниже температуры помутнения также на минус 5÷10оС.

Температуру помутнения и застывания понижают в промышленных   условиях методом карбюраторной депарафинации, т.е. удалением твердых углеводородов, а в эксплуатационных условиях добавлением в дизельное топливо реактивного топлива Т-1 25 % добавки Т-1 понижает температуру помутнения на 2-3оС, а застывания 8÷12оС.

Низкотемпературные свойства дизельного топлива улучшают путем    добавления присадок - депрессаторов. Депрессаторы «А», «АзНИИ-ЦИАТИМ-1 и полиметакрилат «Д».

На эксплуатационные требования дизельного топлива большое влияние оказывает вязкостные свойства. Пониженное и повышенное значения  вязкости (γ = 1,8 ÷ 6,0 мм2/с) приводит к нарушению работы топливоподающей аппаратуры, процессу смесеобразования и сгорания топлива.

Понижение вязкости приводит к изменению дозировки, снижению    давления впрыска, ухудшают смазочные свойства, увеличивается подтекание и расход топлива.

Повышенная вязкость также приводит к ухудшению качества    смесеобразования, возрастает время испарения топлива, сгорает не полностью, увеличивается его расход, нагарообразование.

Топливная аппаратура современных дизельных автомобилей  предъявляет высокие требования к чистоте топлива. В них не должно содержаться механических примесей и воды.

Загрязнения системы питания приводит к частым разборо-сборочным работам при техническом обслуживании ее элементов, снижается ресурс фильтрующих элементов.

Механические примеси вызывают преждевременный износ деталей, особенно прецизионных деталей топливной аппаратуры: плунжерные пары, распылители нагнетательные клапана.

Присутствие воды в дизельном топливе ухудшает его смазывающие свойства: вызывает износ направляющей иглы распылителя.

Содержание механических примесей в дизельном топливе допускается до 0,005 %, а воды – 0,03 % от массы.

Содержание воды до 0,025 % называют следами.

9.1. Требования к дизельному топливу

Дизельные топлива (ДТ) предназначены для дизелей и являются нефтяными фракциями, Выкипающими при температуре от 200 до 350 ос. По химическому составу они представляют собой смесь нормальных алканов, изоалканов, циклоалканов и небольшого количества ароматических углеводородов.

ДТ должны отвечать следующим требованиям:

- иметь определенные плотность, поверхностное натяжение, испаряемость и само воспламеняемость;

- сохранять текучесть при низких температурах;

- быть химически и физически стабильными;

- обладать минимальным коррозионным воздействием;

- не содержать воды и механических примесей.

9.2. Свойства и показатели ДТ, влияющие на подачу Вязкость

Если вязкость топлива слишком высокая, то оно будет с трудом проходить через фильтры, форсунки и т. д. Низкая вязкость ДТ ухудшает смазывание плунжерной пары насоса высокого давления и уменьшает цикловую подачу топлива. Кроме того, от вязкости зависит качество распыления.

Вязкость ДТ находится в пределах 2,5-4,0 MM/2 /c.

Низкотемпературные свойства

Низкотемпературные свойства жидких углеводородных топлив зависят от группового и фракционного состава. Наихудшими низкотемпературными свойствами обладают парафины (алканы) и ароматические углеводороды, наилучшими - циклоалканы. Углеводороды, входящие в состав ДТ, имеют высокую температуру кристаллизации, это, прежде всего, относится к нормальным алканам. При понижении температуры окружающей среды эти углеводороды видны невооруженным глазом как отдельные кристаллики.

Наивысшая температура, при которой топливо теряет прозрачность, называется температурой помутнения. При этом топливо не теряет свойство текучести. Значение вязкости при повышении температуры увеличивается незначительно, однако кристаллы, проникая через фильтр грубой очистки, образуют непроницаемую для топлива пленку на фильтре тонкой очистки, что приводит К прекращению подачи топлива.

Следует учитывать, что температура помутнения должна быть на 3-5 ос ниже температуры окружающей среды.

При дальнейшем охлаждении ДТ наступает сращивание отдельных кристаллов в каркас, который пронизывает все топливо, сковывая его. Топливо теряет текучесть.

Наивысшую температуру, при которой топливо теряет текучесть, называют температурой застывания. Она должна быть на 8-12 ос ниже температуры окружающей среды.

Для улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив проводят их частичную депарафинизацию и добавляют специальные присадки (депрессоры).

Температуры застывания и помутнения определяют в специальном приборе по ГОСТ 20287-91.

Температуру застывания можно понизить путем введения депрессорной присадки (например, АзНИИ-ЦИАТИМ-1).

Физическая и химическая стабильность

Под воздействием внешних факторов в ДТ протекают физические и химические процессы, основными из которых являются испарение, загрязнение механическими примесями и водой, выпадение высокоплавких компонентов при охлаждении, окисление, разложение, конденсация.

При перекачке топлива происходит испарение легких фракций, что приводит К ухудшению его Пусковых Свойств. При хранении, транспортировке, заправке топливо вступает в контакт с ВОЗдухом, который содержит влагу. Поэтому в ДТ Вводят антикристаллизационные присадки. Окисление ДТ увеличивает содержание фактических смол. В зимних марках их должно быть не более 30 мг на 100 мл топлива, а в летних - не более 40 мг.

9.3. Свойства и показатели ДТ, влияющие на смесеобразование

Испаряемость

Чем выше испаряемость топлива, тем качественнее проходит смешивание его с воздухом, а значит и его сгорание. До конца может сгореть только полностью испарившееся топливо. Если же топливо находится в капельножидком состоянии, то в процессе горения участвует только оболочка капель. Ядро же IIOД воздействием высокой температуры превращается в сажу и выбрасывается с отработавшими газами, загрязняя окружающую среду.

Испаряемость ДТ зависит также и от конструктивных особенностей дизеля. Форма камеры сгорания, конструкция и размер сопловых отверстий форсунок, а также давление и направление впрыска топлива - факторы, которые влияют на оптимальное перемешивание топлива с воздухом, а значит и испаряемость. Вязкость, плотность, фракционный состав, давление насыщенных паров, поверхностное натяжение имеют такое же значение для испаряемости дизельного топлива, как и у бензинов.

Испаряемость ДТ оценивается его фракционным составом, т. е. температурами ,,о, '50' '96, 'ир И 'КР' ГОСТ устанавливает лишь '50 и '96' В зависимости от марки ДТ '50 колеблется от 255 до 280 ос; а 196 - от 330 до 360 ос

При плохой испаряемости ДТ Возникают затруднения при пуске двигателя, ухудшается его экономичность и увеличивается дымность отработавших газов. Однако топливо с высокой испаряемостью имеет худшую самовоспламеняемость.

Плотность и поверхностное натяжение

На процесс смесеобразования значительное влияние оказывают плотность и поверхностное натяжение ДТ. Плотность ДТ 830-860 кг/мз. В дизеле повышение плотности топлива, напри- мер при понижении температуры, вызывает увеличение расхода топлива по массе при его объемном дозировании. Кроме того, это повышает максимальное давление в трубопроводах системы питания. В итоге увеличение плотности дизельного топлива приводит к некоторому обогащению рабочей смеси.

Плотность и поверхностное натяжение наряду с вязкостью оказывают влияние на качество распыления топлива. Чем более мелкую структуру капель будет иметь распыляемый факел топлива из форсунки, тем быстрее произойдёт переход его в парообразное состояние.

Список литературы

- Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. М., 1987

- Гиатченко И.И., Бородин В.А., Репников В.Р. Автомобильные масла, смазки, присадки. Справочник автомобилиста. СПб- М., 2000

- Козлов В.С., Меньшова В.П., Святкин И.А. Экологическая безопасность автомобильного транспорта. М., 2000

- Манусаджанц О.И., Смаль В.Ф. Автомобильные эксплуатационные материалы. М., 1989

- Журнал «За рулем»., №6. 1998 г.; №8, 9, 12, 1999 г