Лекция  № 10

Сгорание смеси и оценка самовоспламеняемости дизельного топлива.

Испаряемость. Фракционный состав. Оценка самовоспламенение

дизельного топлива. Цетановое число.

На образование горючей смеси и интенсивность ее сгорания в      дизельных двигателях влияют давление и испаряемость топлива.

Топливо, содержащее высокое испарение углеводорода испаряются медленно и неполно, поэтому затрудняется его пуск, снижается экономичность увеличивается дымность.

Дизельные топлива должны обладать определенной испаряемостью.

На качество смесеобразования дизельного двигателя влияют    конструкция самого двигателя и топливоподающая аппаратура и свойство топлива.

Испаряемость топлива характеризуется фракционным составом.

Топливо с облегченным фракционным составом легче испаряется. Но нельзя применять дизельное топливо со слишком облегченным фракционным составом.

Фракционный состав определяется двумя температурами выкипания – 50 % и 96 %.

Температура начала кипения дизельного топлива 170 ÷ 200оС, а конца кипения 330-360оС. Показатель выкипания  t50%  характеризует пусковые качества дизельного топлива, а t96% - указывает на содержание в дизельном топливе трудно-испаряющиеся фракции.

Температурой самовоспламенения называется такая температура, при котором топливо впрыснутый в сжатый разогретый воздух воспламеняется и начинается процесс горения.

На работу дизельного двигателя существенное влияние оказывает     продолжительность периода задержки воспламенения. Когда топливо самовоспламеняется в определенный момент и в дальнейшем энергично сгорает, вызывает интенсивное и плавное нарастание давления в цилиндре – соответствует мягкой работе двигателя.

А когда топливо самовоспламеняется несвоевременно, процесс горения происходит не равномерно, давление резко возрастает – жесткая работа    двигателя.

Склонность дизельного топлива к самовоспламенению оценивается  цетановым числом (ЦЧ).

Цетановое число – это показатель воспламеняемости дизельного   топлива; численно равный процентному содержанию цетана и α- метилнафталин в испытуемом топливе.

Цетановое число современных дизельных топлив - 45÷50.

Дизельное топливо маркируется в соответствии  условии эксплуатации.

Летние – Л; зимние – З; арктические – А. По содержанию серы каждая марка дизельного топлива делится на две группы: I – группа не более 0,2 % серы S . II – группа 0,4 % для А, 0,5 % для Л и З.

Испаряемость

Чем выше испаряемость топлива, тем качественнее проходит смешивание его с воздухом, а значит и его сгорание. До конца может сгореть только полностью испарившееся топливо. Если же топливо находится в капельножидком состоянии, то в процессе горения участвует только оболочка капель. Ядро же IIOД воздействием высокой температуры превращается в сажу и выбрасывается с отработавшими газами, загрязняя окружающую среду.

Испаряемость ДТ зависит также и от конструктивных особенностей дизеля. Форма камеры сгорания, конструкция и размер сопловых отверстий форсунок, а также давление и направление впрыска топлива - факторы, которые влияют на оптимальное перемешивание топлива с воздухом, а значит и испаряемость. Вязкость, плотность, фракционный состав, давление насыщенных паров, поверхностное натяжение имеют такое же значение для испаряемости дизельного топлива, как и у бензинов.

Испаряемость ДТ оценивается его фракционным составом, т. е. температурами ,,о, '50' '96, 'ир И 'КР' ГОСТ устанавливает лишь '50 и '96' В зависимости от марки ДТ '50 колеблется от 255 до 280 ос; а 196 - от 330 до 360 ос

При плохой испаряемости ДТ Возникают затруднения при пуске двигателя, ухудшается его экономичность и увеличивается дымность отработавших газов. Однако топливо с высокой испаряемостью имеет худшую самовоспламеняемость.

Плотность и поверхностное натяжение

На процесс смесеобразования значительное влияние оказывают плотность и поверхностное натяжение ДТ. Плотность ДТ 830-860 кг/мз. В дизеле повышение плотности топлива, напри- мер при понижении температуры, вызывает увеличение расхода топлива по массе при его объемном дозировании. Кроме того, это повышает максимальное давление в трубопроводах системы питания. В итоге увеличение плотности дизельного топлива приводит к некоторому обогащению рабочей смеси.

Плотность и поверхностное натяжение наряду с вязкостью оказывают влияние на качество распыления топлива. Чем более мелкую структуру капель будет иметь распыляемый факел топлива из форсунки, тем быстрее произойдёт переход его в парообразное состояние.

10.1. Свойства и показатели ДТ, влияющие на самовоспламенение и процесс сгорания

Воспламенение ДТ, как и любого другого вида топлива, зависит от температуры в очаге возгорания. Температура самовоспламенения ДТ определяется его химическим составом.

Цетановое число

Способность ДТ самовоспламеняться оценивают цетановым числом (ЦЧ). Метод оценки самовоспламеняемости топлив для быстроходных дизелей аналогичен методу оценки детонационной стойкости бензинов. В качестве эталонных топлив для определения самовоспламеняемости выбирают два углеводорода: цетан С'6НЗ4 и альфаметилнафталин С1оН7СНз• Самовоспламеняемость первого углеводорода условно принята за 100, второго за О. Смешивая их можно получить смесь с самовоспламеняемостью от 0 до 100. Таким образом, цетановым числом называется условный показатель, численно равный процентному содержанию цетана в такой его смеси с альфаметилнафталином, которая по самовоспламеняемости соответствует испытуемому образцу.

Цетановое число ДТ определяют методом совпадения вспышек (рис. 1:8).

ДJIЯ безотказной работы современных двигателей требуется топливо с цетановым числом летом - не менее 45, зимой - 50. При цетановом числе ниже 45 дизели работают жестко, особенно зимой, а выше 45 - мягко. Однако использовать топлива с цетановым числом выше 60 нерентабельно, так как жесткость работы при этом изменяется незначительно, а удельный расход топлива возрастает. Последнее объясняется тем, что при повышении ЦЧ свыше 55 период задержки воспламенения (время с момента начала подачи топлива в цилиндр двигателя до начала горения) настолько мал, что топливо воспламеняется вблизи форсунки, и воздух, находящийся дальше от места впрыска почти не участвует в процессе сгорания. В результате топливо сгорает не полностью, снижается экономичность двигателя.

РИС. 1.8. Установка ИТ9-З для определения цетановых чисел ДТ: 1 _ пульт управления; 2 - топливные бачки; 3 - подогреватель воздуха; 4 _ зеркало для наблюдения за вспышками; 5 - механизм изменения степени сжатия; 6 _ форсунка; 7 - одноцилиндровый двигатель; 8 - насос высокого давления

ДТ не всегда обеспечивают необходимую самовоспламеняемость, поэтому возникает необходимость в Повышении цетанового числа. Существуют два основных метода: изменение химического состава и введение специальных присадок.

Что касается надежности холодного пуска двигателя при различных температурах окружающей среды, то он в большей степени зависит от конструкции двигателя и режима пуска, чем от ЦЧ топлива. При температуре в камере сгорания ниже 350-400 ос горючая смесь уже не будет в состоянии воспламеняться. Минимальная пусковая частота вращения коленчатого вала дизеля должна быть 100-120 мин-J. И чем выше пусковая частота, тем выше температура сжимаемого воздуха, а значит и условия пуска двигателя.

Цетановое число зависит от содержания и строения углеводородов, входящих в состав дт. Цетановые числа алканов _ самые высокие, самые низкие числа имеют ароматические углеводороды. Углеводороды, входящие в состав ДТ, по ЦЧ располагаются следующим образом: 1 - алканы, 2 - циклоалканы, 3 _ изоалканы, 4 - ароматические углеводороды. Увеличение числа углеродных атомов в молекулах углеводородов приводит к увеличению цетанового числа.

Таким образом, повышение содержания н-алканов приводит к увеличению ЦЧ. Однако н-алканы имеют высокую температуру кристаллизации, что приводит к ухудшению низкотемпературных свойств ДТ.

Введение в ДТ специальных кислородсодержащих присадок способствует легкому выделению активного кислорода. К таким присадкам относятся органические перекиси, сложные эфиры азотной кислоты, которые, попадая в камеру сгорания, ускоряют образование перекисей, от разложения которой ускоряется процесс самовоспламенения. Так, добавление 1 % изопропилнитрата повышает ЦЧ на 10-12 единиц и улучшает пусковые свойства ДТ в зимнее время.

Существует эмпирическая зависимость цетанового числа топлива от его октанового числа.

ЦЧ = 60 - ОЧ / 2,

где ЦЧ - цетановое число; ОЧ - октановое число.

Чем выше октановое число, тем ниже его цетановое число и наоборот. Поэтому добавление в дизельное топливо бензиновых фракций всегда ведет к снижению его цетанового числа.

Низкотемпературные свойства жидких углеводородных топлив зависят от группового и фракционного состава. Наихудшими низкотемпературными свойствами обладают парафины (алканы) и ароматические углеводороды, наилучшими - циклоалканы. Углеводороды, входящие в состав ДТ, имеют высокую температуру кристаллизации, это, прежде всего, относится к нормальным алканам. При понижении температуры окружающей среды эти углеводороды видны невооруженным глазом как отдельные кристаллики.

Наивысшая температура, при которой топливо теряет прозрачность, называется температурой помутнения. При этом топливо не теряет свойство текучести. Значение вязкости при повышении температуры увеличивается незначительно, однако кристаллы, проникая через фильтр грубой очистки, образуют непроницаемую для топлива пленку на фильтре тонкой очистки, что приводит К прекращению подачи топлива.

Следует учитывать, что температура помутнения должна быть на 3-5 ос ниже температуры окружающей среды.

При дальнейшем охлаждении ДТ наступает сращивание отдельных кристаллов в каркас, который пронизывает все топливо, сковывая его. Топливо теряет текучесть.

Наивысшую температуру, при которой топливо теряет текучесть, называют температурой застывания. Она должна быть на 8-12 ос ниже температуры окружающей среды.

Для улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив проводят их частичную депарафинизацию и добавляют специальные присадки (депрессоры).

Температуры застывания и помутнения определяют в специальном приборе по ГОСТ 20287-91.

Температуру застывания можно понизить путем введения депрессорной присадки (например, АзНИИ-ЦИАТИМ-1).

Под воздействием внешних факторов в ДТ протекают физические и химические процессы, основными из которых являются испарение, загрязнение механическими примесями и водой, выпадение высокоплавких компонентов при охлаждении, окисление, разложение, конденсация.

При перекачке топлива происходит испарение легких фракций, что приводит К ухудшению его Пусковых Свойств. При хранении, транспортировке, заправке топливо вступает в контакт с воздухом, который содержит влагу. Поэтому в ДТ Вводят антикристаллизационные присадки. Окисление ДТ увеличивает содержание фактических смол. В зимних марках их должно быть не более 30 мг на 100 мл топлива, а в летних - не более 40 мг.

Для эксплуатации автомобилей используются ДТ трех марок: Л (летнее), 3 (зимнее), А (арктическое). Все марки могут применяться для любого автомобильного дизеля. Выбор той или иной марки зависит только от климатических условий и низкотемпературного показателя топлива.

ПО марке ДТ можно определить содержание неактивных сернистых соединений и температуру вспышки или застывания. Например, марка ДТ Л-0,11-58 ГОСТ 305-82 свидетельствует о принадлежности данного топлива к первой подгруппе с температурой вспышки 58 ОС; марка 3-0,2 минус 45 ГОСТ 305-82 о зимнем топливе, содержании 0,2 % сернистых соединений, температуре застывания не выше минус 45 ос.

Важно помнить, что ДТ второй подгруппы можно применять только при использовании для смазывания двигателя масла, содержащего многофункциональные присадки (ВНИИНП-370, ВНИИНП-360 и др.), обладающие моющими свойствами и нейтрализующие серный и сернистый газы. В противном случае повышается износ деталей двигателя в 1,5-3 раза.

Для уменьшения вредного влияния сернистого топлива необходимо поддерживать нормальный тепловой режим двигателя, т. е. не снижать температуру, чтобы избежать конденсации влаги, и чаще менять фильтрующие элементы масляных фильтров и масло в картере двигателя.

Список литературы

- Ваванов В.В., Вайншток В.В., Гуреев А.А. Автомобильные пластичные смазки. М., 1986

- Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. М., 1987

- Козлов В.С., Меньшова В.П., Святкин И.А. Экологическая безопасность автомобильного транспорта. М., 2000

- Концова Л.В. Горючесмазочные материалы для автомобильной техники. Воронеж, 1993

- Манусаджанц О.И., Смаль В.Ф. Автомобильные эксплуатационные материалы. М., 1989