Лекция  № 15

Организация рационального использования А.Э.М.

Принципы экономии топлива и смазочных материалов.

Автомобильные эксплуатационные материалы являются ценными продуктами, поэтому организация их экономии и рационального использования является одним из важных мероприятий. При транспортировке, хранение А.Э.М. изменяют свойство, приводящих к ухудшению эксплуатационных показателей. Изменение этих свойств можно подразделить на три группы: химические, физические и механические.

Эффективность использования А.Э.М., количественная и качественная их сохранность зависит от организационной деятельности автоэксплуатируемого. Экономия топлив складывается из предотвращения и сокращения потерь на складе и заправке, умелого вождения и технического состояния автомобиля.

Экономия масел можно достичь за счет сохранения расхода «на угар», предотвращения порчи и загрязнения масел, а также организации сбора и сдачи отработавших масел.

Расход трансмиссионных масел не велик и зависит в основном от уровня заправки. Уровень заправки не должен превышать установленных пределов.

Экономия тормозных жидкостей зависит от правильной заправки, исключения случаев смешения касторовых и гликолевых жидкостей, потерь при прокачке и ремонте гидравлических систем.

На расход А.Э.М. существенное влияние оказывает техническое состояние автомобиля, а также от индивидуального качества и квалификации водителя.

Для обеспечения эффективного использования топливозмазочных материалов (ТСМ) водитель должен знать: устройство и работу автомобиля; приемы вождения автомобиля в соответствующих дорожно-климатических условиях; причины, вызывающих перерасход ТСМ и способы их устранения.

15.1. Экономия топлива и смазочных материалов

Для экономного использования ТСМ важное значение имеет их качество. При несоответствии качества предъявляемым требованиям к ГСМ неизбежно увеличивается их расход и ухудшаются показатели работы автомобилей в целом.

Так как на расход ТСМ оказывает влияние структура подвижного состава, то в парках автопредприятий должны быть малотоннажные автомобили для внутригородских перевозок и большегрузные автопоезда для междугородних.

Большое влияние на экономию ТСМ оказывает трансмиссия, аэродинамические качества автомобиля и такие современные конструктивные решения, как наличие бортовых компьютеров, большое число передач, использование впрыска топлива в бензиновых двигателях, снижение массы автомобиля.

Факторы, влияющие на расход ТСМ:

- правильная организация транспортного процесса;

- соответствие применяемых сортов ТСМ конструктивным особенностям автомобиля и условиям эксплуатации;

- техническое состояние и регулировка узлов и механизмов;

- мастерство водителя;

- экономия топлива при транспортировке и хранении.

Организация транспортного процесса

От правильной организации перевозок зависит эффективное использование грузоподъемности и пробега автомобилей.

Степень использования грузоподъемности автомобиля определяется отношением массы пере возимого груза к номинальной грузоподъемности, т.е. коэффициентом использования грузоподъемности γ. С увеличением γ уменьшается удельный расход топлива на единицу транспортной работы и при стопроцентном использовании грузоподъемности, когда γ = 1, удельный расход топлива будет минимальным. Увеличение γ на 1 % снижает удельный расход топлива на 1,6 %.

Расход топлива на единицу транспортной работы может быть сокращен при увеличении коэффициента использования пробега β.

где Sr - пробег автомобиля с грузом; S - общий пробег автомобиля.

Увеличение 13 на 1 % снижает удельный расход топлива на 1,3 %. Использование прицепов снижает удельный расход топлива на 25-30 %.

Соответствие применяемых сортов ТСМ конструктивным особенностям автомобиля и условиям эксплуатации

Использование топлива и масла, не соответствующих конструктивным особенностям двигателя, неизбежно вызывает его перерасход. Это в первую очередь относится к таким показателям качества топлива, как октановое число и фракционный состав для бензинов, цетановое число и фракционный состав для дизельных топлив. Так работа на бензине с тяжелым фракционным составом может дать увеличение расхода топлива до 70 % и повысить износ двигателя на 30-40 %.

Применение несоответствующих сортов масел приводит к перерасходу не только масла, но и топлива. Моторное масло с высокой вязкостью приводит К перерасходу топлива, с низкой вязкостью - к перерасходу самого масла.

Пластичная смазка с недостаточной температурой каплепадения будет вытекать из узлов трения.

Отрицательные результаты дает использование топлива и масла, не соответствующих климатическим условиям эксплуатации автомобиля. Так, например, при работе зимой грузового автомобиля, заправленного летними сортами ТСМ, расход бензина при движении за городом по дороге с твердым покрытием оказывается выше на 3-6 % и при движении в городских условиях - на 8-12 % по сравнению с автомобилем, заправленного ТСМ, соответствующими сезону.

Техническое состояние и качество регулирования узлов и агрегатов автомобиля

Износ деталей влияет на расход топлива в меньшей степени, чем неверная регулировка. Так, износ цилиндропоршневой группы до состояния, когда из маслоналивной горловины начинают активно выходить отработавшие газы, приводит к росту расхода топлива на 10-12 %, ~ нарушение регулировок - на 20- 25 %. Больше всего увеличивают расход топлива неправильное регулирование тормозных механизмов и ступиц колес, карбюратора, неправильное схождение колес, неисправности системы зажигания.

Увеличение скорости прорыва газа в картерное пространство с 15-25 л/мин (новый двигатель) до 60-100 л/мин (изношенный двигатель) увеличивает расход масла в 2-2,5 раза. В табл. 4.1 показано влияние неисправностей некоторых деталей и узлов на расход топлива и масла.

Таблица 4.1. Влияние неисправностей деталей и узлов автомобиля на расход топлива и масла

| Неисправность | Увеличение расхода тем, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Топливо | Масло |
| Неправильная регулировка тормозных механизмов и ступиц колес | 10-20 | 30-50 |
| Неправильное установленное схождение передних колес | 5-10 | 10-15 |
| Пониженное давление воздуха во всех шинах на 0,05 МПа | 4-5 | 4-5 |
| Неточность регулировки клапанов | 5-8 | 15-20 |
| Неисправность экономайзера | 10-15 | - |
| Увеличена пропускная способность главного жиклера карбюраторана 10% | 5-10 | - |
| Засорен воздушный фильтр или впускной трубопровод | 4-5 | 15-29 |
| Засорена система вентиляции картера двигателя | - | 150-200 |
| Не работает одна свеча зажигания в восьмицилиндровом двигателе | 15-18 | - |
| т о же в шести цилиндровом двигателе | 25 | - |
| Неисправна одна форсунка | 25-39 | - |
| Зажигание установлено на 5' позднее наивыгоднейшего | 6-8 | - |
| Неправильно установлен зазор между контактами прерывателя | 5-7 | - |
| Уменьшен в 2 раза зазор между электродами свечей зажигания | 10-15 | - |
| Повышение уровня топлива в поплавковой камере на 4 мм | 10 | - |
| Неисправность центробежного автомата опережения зажигания | 2-4 | - |
| Засорение воздушных жиклеров главной дозирующей системы карбюратора с уменьшением пропускной способности на 7 % | 2-4 | - |

Мастерство водителя

Мастерство водителя автомобиля заключается:

- в правильной оценке дорожных условий;

- максимальном использовании экономических режимов работы двигателя;

- в использовании движения накатом;

- в своевременном переключении передач;

- в предпочтении езды на высшей передаче.

В зависимости от техники вождения расход топлива может изменяться до 20-25 %. Частое торможение увеличивает расход топлива, так как каждый раз приходится форсировать двигатель для очередного разгона, поэтому предпочтителен режим установившегося движения. Также необходимо поддерживать нормальный тепловой режим двигателя, так как и перегрев, и переохлаждение двигателя приводят к перерасходу топлива.

Высокие скорости движения, безусловно, вызывают повышенный расход топлива, так как при этом приходится преодолевать сопротивление воздуха, а оно возрастает пропорционально скорости движения. Уже при скорости движения грузового автомобиля 70 км/ч на преодоление сопротивления воздуха затрачивается сила тяги на ведущих колесах в десять раз больше, чем при скорости 30 км/ч, а чтобы увеличить силу тяги, надо дополнительно получить тепловую энергию и потратить дополнительное топливо.

Пустой багажник на крыше легкового автомобиля увеличивает расход топлива на 3-4 %. Еще больше расход увеличивается при езде с открытыми окнами.

Экономия топлива при транспортировке и хранении

Топливо легко испаряется и обладает большой текучестью. Летом, например, через открытую пробку бочки за час может испариться до 1 кг бензина, а через открытую горловину резервуара за сутки может быть потеряно более 100 кг топлива.

Бензин может проникать через самые незначительные неплотности швов, через которые вода и керосин не проходят, образуя так называемое «потение», причем этого можно не увидеть, так как бензин тут же испаряется. Через 1 м потеющего сварного шва в сутки теряется до 2 л бензина.

Подтекание ТСМ в виде капель со скоростью одна капля в секунду за сутки составит 4,5 л. При испарении теряются наиболее ценные фракции нефти.

При хранении и перевозке тем тара должна быть чистой. Не допускается применять емкости, ранее использованные ДЛЯ хранения низшего сорта нефтепродуктов без промывки.

При наполнении цистерны или резервуара сливной шланг должен быть опущен ниже поверхности уровня топлива для уменьшения контакта топлива с воздухом и испарения. При хранении бензина в бочках не следует их заполнять под пробку, иначе бензин при повышении температуры будет просачиваться по резьбе.

Бензин хранится при соблюдении всех правил до 5 лет, дизельное топливо - до 6, масла всех видов - до 5 лет, пластичные смазки - от 1,5 до 3 лет.

Потери топлива в резервуарах, заполненных наполовину, в 5-6 раз больше, чем в полных, при этом в полузаполненных резервуарах интенсивнее идет смолообразование. Незаглубленные резервуары окрашиваются в светлые тона для уменьшения поглощения ими солнечной энергии. Смолообразование с увеличением температуры на 10 ос увеличивается в 2,4-2,8 раза, поэтому резервуары необходимо заглублять под землю.

При сливе и заливе резервуара на каждую тонну бензина теряется 5-7 кг.

Для обеспечения чистоты топлива необходимо систематически удалять отстой из резервуара и раз в год его чистить.

Использование для ТСМ ведер, леек, ручных солидолонагнетателей увеличивает потери в 12-20 раз.

Потери нефтепродуктов нормированны.

15.2. Экономия моторных масел

На расход масла в большинстве случаев влияют те же причины, что и на расход топлива. Не случайно нормы расхода моторного масла поставлены в прямую зависимость с нормами расхода топлива. Однако здесь есть и свои особенности. Низкая вязкость моторного масла приведет к увеличению его расхода, так как оно в большом количестве будет попадать в камеру сгорания и вытекать через неплотности картера.

На расход масла большое влияние оказывает и износ поршневых колец, поршней и цилиндров двигателя, причем расход по этой причине может возрасти вдвое. Увеличивается расход масла и при неисправной системе вентиляции картера, при перегреве и переохлаждении двигателя. Особенно большой расход масла возникает при неисправных уплотнениях двигателя.

Основные составляющие расхода ТСМ

Экономный расход ТСМ предполагает, прежде всего, точный и оперативный учет. В связи с этим на автотранспортных предприятиях (АТП) осуществляется бухгалтерский и оперативный учет ТСМ. Оперативный учет ведут отделы (группы) топливно-энергетических ресурсов, которые разрабатывают планы организационно-технических мероприятий по экономии ТСМ, проводят систематический анализ расхода топлива на предприятии каждым водителем в отдельности.

Расход топлива каждым водителем фиксируется в карточке учета расхода топлива и в лицевых счетах водителей. При этом в учетной карточке за каждый день на основании путевого листа указывается норма расхода топлива и фактический расход. Путевой лист является первичным отчетным документом водителя, в котором фиксируется пройденный автомобилем путь, число поездок, выполненная транспортная работа, количество залитого в бак топлива или выданных на него талонов. Каждый путевой лист имеет номер и заверяется печатью.

Учет топлива возможен только при правильных показаниях счетчиков пройденного пути, поэтому запрещается выпуск в рейс автомобилей с неисправными или неопломбированными спидометрами.

На автотранспортном предприятии про водятся декадный, месячный, квартальный и годовой анализ итогов работы по использованию автомобильного топлива. За перерасход ГСМ сверх нормы с виновных удерживается полная стоимость перерасходованного топлива, за экономию выплачивается 95 % его стоимости.

Список литературы

- Крутяков В.С. Охрана труда и основы экологии на железнодорожном транспорте и в транспортном строительстве. М., 1993

- Манусаджанц О.И., Смаль В.Ф. Автомобильные эксплуатационные материалы. М., 1989

- Павлова Е.И. Экология труда. М., 2000

- Шангин Ю.А. Восстановление лакокрасочного покрытия легкового автомобиля, М., 1988

- Журнал «За рулем»., №6. 1998 г.; №8, 9, 12, 1999 г