Практическое занятие № 9.

Тема: Многогранники. Пересечение многогранника плоскостью частного положения. Создание 3М сложного твердотельного объекта в графической системе AutoCAD. Редактирование трехмерных объектов.

Цель работы: Формирование навыков решения позиционных задач с многогранниками, навыков создания трехмерных объектов в графической среде.

Многогранник - это поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело.

Чтобы построить линию пересечения многогранника с плоскостью, необходимо определить точки пересечения с данной плоскостью ребер многогранника. Соединив последовательно найденные точки прямыми линиями, получим искомую линию пересечения, называемую сечением.

Таким образом, задача на определение линии пересечения многогранника с плоскостью сводится, по сути дела, к многократному решению задачи на определение точки пересечения прямой линии с плоскостью, рассмотренной ранее.

Различают два способа построения сечения многогранника плоскостью:

- способ ребер, когда строятся вершины многоугольника сечения как точки пересечения ребер с секущей плоскостью (для пирамиды);

- способ граней, когда строятся стороны многоугольника сечения как прямые пересечения граней с секущей плоскостью.

Пример выполнения практической работы

Многогранники. Пересечение многогранника плоскостью частного положения.

Создание 3М сложного твердотельного объекта в графической системе AutoCAD. Редактирование трехмерных объектов.

|  | По двум данным основным видам (главный вид и вид слева) построить трехмерную твердотельную модель. На рабочий стол графической системы AutoCAD необходимо выставить следующие панели инструментов: - Твердые тела - Виды - Модификация твердых тел - Оттенок - 3D-орбита |
| --- | --- |
|  | Для наглядности и удобства построений рекомендуется установить текущим юго-западный изометрический вид (щелкните на пиктограмме ЮЗ (SW) изометрия в панели инструментов Вид) . Для вызова команды Ящик (box) щелкните на одноименной пиктограмме в панели инструментов Твердые тела Command: _box В ответ на запрос Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: (Угол ящика или [Центр] <0,0,0>): нажмите Enter, что означает ввод принятых по умолчанию координат 0,0,0. В ответ на запрос Specify corner or [Cube/Length]: выберите опцию Длина, т.е. : L Затем в командной строке последовательно, после нажатия на Enter, введите длину, ширину и высоту параллелепипеда: Specify length: 50 Specify width: 50 Specify height:30 |
|  | Для вызова команды Ящик (box) щелкните на одноименной пиктограмме в панели инструментов Твердые тела Command: _box Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: в ответ на запрос укажите угол ящика, используя объектную привязку к конечной точке. Далее, как и в предыдущих построениях последовательно введите длину, ширину и высоту ящика.Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 50 Specify width: -30 Specify height: 60 Далее объединить два твердотельных объекта |
|  | Для вызова команды Ящик (box) щелкните на одноименной пиктограмме в панели инструментов Твердые тела Command: _box в ответ на запрос укажите координаты Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 15,0,15 Далее, как и в предыдущих построениях последовательно введите длину, ширину и высоту ящика.Specify corner or [Cube/Length]: L Specify length: 20 Specify width: 50 Specify height: 20 |
|  | Наиболее реалистичное представление о построенных объектах можно получить, если использовать один из режимов раскрашивания, которые можно выбрать щелчком на пиктограмме в панели инструментов Оттенок Command: _shademode Курсором выделите построенные объекты и в окне Цвет в панели инструментов Свойства объекта выберите желтый цвет. |
|  | Щелчком на пиктограмме в панели инструментов Модификация твердых тел вызовите команду Вычитание. Command: _subtract После запроса укажите объект, из которого будет выполняться вычитание Select solids and regions to subtract from .. Select objects: 1 found Щелкните правой кнопкой мыши (или на Enter), чтобы закончить выбор. В ответ на запрос Select solids and regions to subtract .. выберите объект для вычитания: Select objects: 1 found Щелкните правой кнопкой мыши (или на Enter), чтобы закончить выбор. |
|  | Для снятия фаски на построенном объекте используется команда Фаска, пиктограмма которой находится в панели инструментов Модификация. Вызываем эту команду. В командной строке в ответ на запрос: Command: _chamfer (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: выбираем ребро твердотельного объекта. AutoCAD автоматически определит тип выбранного элемента и выведет сообщение: Base surface selection... Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: щелкните правой кнопкой мыши (или на Enter), чтобы закончить выбор. Specify base surface chamfer distance <10.0000>: Enter Specify other surface chamfer distance <10.0000>: Enter Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]: Укажите на ребро твердотельного объекта, где должна быть снята фаска и щелкните правой кнопкой мыши (или на Enter), чтобы закончить выбор. |

Контрольные вопросы:

- Назовите многогранники, называемые телами Платона?

- В каком случае точка и прямая принадлежат поверхности многогранника?

- Дайте определение призмы и пирамиды?

Список литературы

| Основная литература | Дополнительная литература |
| --- | --- |
| [1] Гафиятова Т.П., Галимова А.Т. ЕСКД – общие правила выполнения чертежей, изображения, правила простановки размеров. Нижнекамск 2015. | [7] Мусалимов Т.К. Начертательная геометрия и техническое черчение. - Астана, 2017. |
| [2] Жаксылык А. Основы инженерной графики. Учебное пособие. - Алматы:КазНИТУ, 2022-100с. | [8] Буланже Г.В. Инженерная графика: Проецирование геометрических тел М.: Курс: ИНФРА-М, 2017. |
| [3] Ж.М.Есмұхан, Қ.Ә.Құспеков, Е.Е.Масимбаев. Компьютерлік графиканың теориялық негіздері. Оқу құралы. – Алматы; ЖШС «Альманахъ баспа үйі» 2019. – 176 б. | [9] Ордабекова А. Ж. Исследование и создание графических моделей в системе AutoCAD. Алматы 2016. |
| [4] Кувшинов Н.С., Инженерная и компьютерная графика, М.: КноРус, 2019. | [10] Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика М.: Акад., 2015. |
| [5] Талалай П. Г. Начертательная геометрия на примерах БХВ-Петербург, 2017. | [11]Полещук Н. Самоучитель AUTOCAD. Санкт-Петербург, СПб.: БХВ, 2020. |
| [6] Королев Ю.И., Устюжанина С.Ю. Инженерная и компьютерная графика: учеб. пособие для вузов / СПб.: Питер, 2014. - 432 с. | [12] Ж.М.Есмұхан, Қ.Ә.Құспеков, Е.Е.Масимбаев. Сызба геометрия. Оқұлық. Алматы:ҚазҰТЗУ,2022. |