3. Команды редактирования элементов чертежа

К командам редактирования элементов чертежа относятся: удаление, копирование, перенос, зеркальное копирование, поворот объектов, создание массивов.

Команды редактирования системы AutoCAD позволяют вносить в чертеж различные изменения. Вносить изменения в чертеж приходится по различным причинам. Некоторые процедуры редактирования являются частью процесса построения чертежа, например, копирование объекта вместо его повторного вычерчивания. Другие операции приводят к изменению большого  количества объектов, например, перенос целого фрагмента чертежа, если возникает необходимость освободить место для новых объектов. Часто требуется удалить какие-либо фрагменты, перенести, повернуть их или изменить масштаб.

Большинство команд располагается в разделе РЕДАКТИРОВАНИЕ, иногда ИЗМЕНИТЬ, (Modify) падающего меню.

Наиболее оптимальным представляется воспользоваться плавающей панелью с одноименным названием.

Для удаления объектов используется команда Стереть (Erase).

Команду Стереть (Erase) можно выбрать в разделе РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) падающего меню, либо нажатием на пиктограмму панели инструментов с таким же названием.

Command: _erase

После того, как пользователь выбрал команду Стереть (erase), система просит указать объекты для удаления.  Select objects:

Подведите курсор к удаляемому объекту и выделите его при помощи нажатия на левую кнопку мыши. Затем нажатием на клавишу ENTER стираем выделенный объект.

Если необходимо удалить сразу несколько объектов, то при помощи курсора рамкой выделяем все ненужные объекты, и завершаем выполнение команды нажатием на клавишу ENTER.

Эту же операцию можно выполнить в обратном порядке, произведя вначале выбор объектов. Затем щелчком мыши на пиктограмме выбирается команда

Стереть (Erase) нажимается клавиша «Delete» на клавиатуре.

Рисунок 3.

Команду Копируй (Copy) можно выбрать в разделе РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) падающего меню, либо нажатием на пиктограмму панели инструментов с таким же названием.

В командной строке появится следующее сообщение:

Command: _copy

Далее компьютер предлагает выделить объекты для копирования:

Selectobjects: (Выберите объекты:)

При помощи нажатия на левую кнопку мыши выделяем объект. Если необходимо копировать сразу несколько объектов, то при помощи курсора рамкой выделяем все копируемые объекты, и завершаем выполнение команды нажатием на клавишу ENTER.

Затем компьютер выдаст запрос:

Specify basepointordisplacement, or [Multiple]: (Задайте базовую точку или перемещение, или [Несколько]:)

Можно ввести параметр базовой точки или перемещения в виде координат. Чтобы получить точный результат при копировании объектов, рекомендуется использовать объектную привязку при выборе базовой точки на копируемом объекте.

Параметр Multiple [Несколько] позволяет создать любое количество копий

одного или нескольких объектов. Для создания двух и более копий на клавиатуре вводим: m.

На рисунке 4.3 объектом копирования является окружность, а базовой точкой – центр этой окружности.

Specify secondpointof

Displacementor  <usefirstpointasdisplacement>:

(Задайте вторую точку или <используйте первую точку в качестве параметра сдвига>)

Для копирования объекта вторую точку можно указать либо при помощи курсора и объектной привязки, либо введя на клавиатуре координаты.

Кромки  чечертежарезки

К

кромки

После обрезки

До обрезки

Рисунок 4.

На рисунке вторые точки указаны при помощи объектной привязки по

пересечению осевых линий.

С помощью команды Обрезать (Trim) осуществляется отсечение части объектов по режущей кромке (Рис. 4.).

Команду Обрезать (Trim) можно выбрать в разделе РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) падающего меню, либо нажатием на пиктограмму панели инструментов с таким же названием.

В командной строке появится сообщение:

Command: _trim

Далее компьютер напоминает значения двух системных переменных, которые поддерживают процесс обрезки:

Current settings: Projection=UCS Edge=None

Системная переменная Projection используется только для трехмерных моделей. Системная переменная Edge  используется для воображаемых пересечений.

Select cutting edges...(Укажите режущие кромки…)

Select objects: (Выберите объекты:) 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select object to trimor [Project/Edge/Undo]: (Выберите объекты для обрезки или [Проекция/Кромка/Отменить]:)

Рисунок 5.

Для завершения выбора нажмите клавишу  ENTER.

Зеркальное отображение объектов выполняется при помощи команды Зеркало (Mirror).

Команду Зеркало (Mirror) можно выбрать в разделе РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) падающего меню, либо нажатием на пиктограмму панели инструментов с таким же названием.

В командной строке появится следующее сообщение:

Command: _mirror

Далее компьютер предлагает выделить объекты для зеркального отражения:

Select objects: Specify opposite corner: 6 found

При помощи нажатия на левую кнопку мыши выделяем объект. Если необходимо отразить сразу несколько объектов, то при помощи курсора рамкой выделяем все необходимые объекты, и завершаем выполнение команды нажатием на клавишу ENTER.

Далее компьютер запрашивает первую и вторую точки отражения – оси симметрии. На рисунке ось симметрии изделия выделена красным цветом.

Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line: (Укажите первую точку оси симметрии; укажите вторую точку оси симметрии).

При помощи объектной привязки к концам красной осевой линии указываем две точки.

На запрос удалить ли исходный объект, отвечаем – нет, т.е. вводим на клавиатуре букву N.

Delete source objects? [Yes/No] <N>:

После нажатия на клавишу ENTER, AutoCAD закончит выполнение команды и на мониторе появится зеркальное отображение исходного объекта.