5.  Штриховка. Способы нанесения, редактирование  штриховки

При создании штриховки используется команда Штриховка (Hatch). В диалоговом окне Штриховка по контуру (boundaryHatch) можно выбрать нужный вид штрихования, задать угол наклона линий и масштаб штриховки.

Рисунок 7.

Существует два способа нанесения штриховки:

- Указание точки внутри предназначенной для штриховки части чертежа.

- Выбор объектов.

Связь штриховки с контуром может быть ассоциативной и неассоциативной.  При выборе ассоциативной связи выполняется ассоциативная штриховка, которая изменяется при изменении контуров объекта. Выбор неассоциативной связи приводит к созданию штриховки, которая не изменяется при изменении контуров объекта.

Размер в AutoCAD состоит из нескольких элементов объединенных в один блок, для ввода которого используются специальные команды. В блок входят следующие составные элементы: Размерный текст, Размерная линия,

Стрелка, Выносные линии.

Рисунок 8.

К основным типам размеров относятся: линейные размеры, ординатные размеры, радиус, диаметр и т.д.

Под размерным стилем в AutoCAD подразумевается именованная группа установок размерных переменных, которая определяет внешний вид размерного блока. Размерные переменные, определяемые в размерном стиле, управляют такими параметрами, как:

- Формат и положение размерных и выносных линий,

- Вид и размер стрелок на размерных линиях,

- Внешний вид и положение размерного текста относительно размерной линии,

- Формат и точность представления единиц измерения и др.

Для создания или изменения  размерного стиля применяется команда Рзмстиль (dimstyle). Этой командой вызывается диалоговое окно Диспетчер размерных стилей, одной из функций которого является создание и изменение  размерных стилей.