3d моделирование: построение модели дома. Обозреватель материалов, визуализация.

Цель работы: Создание объемной модели  в программе AutoCAD с применением команды поверхности.

Для выполнения данной работы используем следующий порядок действий.

- Перед началом работы, необходимо создать новый файл и перейти в режим 3D-моделирование в строке состояния.

- Выбрать в панели «Главная» инструмент «Ящик» (BOX).

Рисунок 1.

- Необходимо указать точку на поверхности и с помощью ПКМ вызвать контекстное меню, где выбрать значение длина (LENGTH), величина которой равна  9000.

Рисунок 2.

- После введения длины следует указать ширину – 9000 и высоту – 150.

Таким образом, полученная объемная фигура прямоугольной формы  является основанием (фундаментом) для формирования модели дома.

Рисунок 3.

- Далее на имеющейся поверхности, по точкам привязки построить новый объект со значениями (8500, 8500, 10000).  Используя ось XYZ, перенести объект и совместить с центром первого объекта. Данные действия продемонстрированы на рисунке.

Рисунок 4.

- С помощью того же инструмента создать третий объект (прямоугольник) с параметрами (9000, 9000, 150).  Необходимо поместить его по центру верхней грани второго объекта. Таким образом,  созданный объект является  кровлей модели дома.

Рисунок 5.

- С помощью инструмента «отрезок» ( LINE)  мы рисуем две грани на нашей кровле: с внутренней и внешней стороны..

Рисунок 6.

- Далее используем инструмент  (IMPRINT), выбираем кровлю и два построенных отрезка. После выполнения процедуры  удаляем построенные ранее отрезки, т.к. они являются вспомогательными. Далее с помощью выделения верхней грани  нажатием команды  CTRL + ЛКМ, мы поднимаем её на 200 и опускаем всю кровлю на 2000.

Рисунок 7.

- Теперь необходимо разграничить поверхность стены от кровли или «обрезать».  Для этого выбираем инструмент сечение , щелкаем ЛКМ  на поверхность стены и вызываем ПКМ из контекстное меню, где выбираем три точки (плоскость задается тремя точками). Далее необходимо обвести одну сторону построенной кровли по направлению: «Нижняя часть кровли - вторая нижняя часть кровли - верхняя часть кровли».

Рисунок 8.

- Результатом выполненных действий является чертеж, изображенный ниже.

Рисунок 9.

- Следующим шагом в построении модели дома является придание толщины  стенам. Для этого необходимо выбрать инструмент оболочка. Далее указываем на стены в чертеже при помощи левой кнопки мыши и вычитаем грани. Это Верхняя грань 1, Верхняя грань 2, Нижняя грань. Указав на грани, щелкаем Enter. В результате стены  обрели толщину.

Рисунок 10.

Рисунок 11.

- Далее необходимо вычертить проемы для окон и дверей модели дома.    Для этого выбираем инструмент прямоугольник в панели рисование  На боковой панели нашего дома рисуем два окна с параметрами 2000 на 2000.

Рисунок 12.

- Используя инструмент вытягивание, мы создаем окна с обоих сторон  конструкции дома, и переходим в режим визуализации «Концептуальный». В результате получаем  визуальное изображение модели.

- Используя все предыдущие манипуляции, создаем дверь и трубу в модели дома с параметрами на свое усмотрение.

Рисунок 13.

- Следующим этапом создания модели будет применение материалов  для придания наглядности дому. Для оформления  экстерьера  дома необходимо использовать вкладку «Вид», открыть «Обозреватель материалов»  и его свойства.

- Для оформления дома можно использовать мелкую кирпичную кладку на стены, мраморный пол и крышу из мелкой плитки.

Рисунок 14.

- Следующим  этапом  работы является создание поверхности с помощью  панели «Поверхность», Плоская поверхность, которой  также зададим материал.

Рисунок 15.

- Заключительным шагом построения модели станет вкладка «Визуализация», используя которую необходимо оформить  расположение солнца и качество теней. После вызова одной из команд появляется меню, где следует установить свои собственные параметры.

Рисунок 16.

В итоге, результатом проведенных действий является модель дома, которая изображена на рисунке.