Лекция №10. Упрощенные способы ориентировки подземных выработок. Организация работ. Необходимые инструменты, приборы.
      Почти при всех системах разработки рудных месторождений, а также при разработке сближенных, крутых и мощных угольных пластов проходятся крутонаклонные или вертикальные выработки (гезенки, скаты, восстающие), связывающие подготовительные и. очистные выработки разных горизонтов. Ввиду того, что по этим выработкам пройти обычный полигонный ход часто бывает затруд​нительно или вообще невозможно, возникает задача увязки съемок, проведенных на разных горизонтах, путем производства ориенти​ровок специальными способами. Требования к точности ориентиро​вания через указанные подготовительные выработки менее строги, чем через капитальные выработки. Так, например, предельная ошиб​ка ориентирования подэтажных выработок в блоке, размеры которого не превышают 120 ж, не должна быть более ±10'. Расхождение между двумя ориентировками не должна превышать 14'.

При производстве ориентировок крутонаклонных и вертикальных выработок кроме обычного полигонного хода могут быть при​менены следующие способы:

1) способ наклонного шнура и вспомогательных  отвесов;

2) способ несвободного отвеса;

3) способ створных отвесов;

4) способ одного отвеса и касательного шнура;

 Ориентирование при помощи наклонного шнура и вспомогательных отвесов. По наклонной выработке между точками А и В (рис. 157), за​крепленными в почве и кровле выработок двух горизонтов, натяги​вается стальная проволока или шнур с минимально возможным уклоном.

 [image: image1.png]



Рис. 157. Ориентировка при помощи наклонного шнура и вспомогательных отвесов

    К шнуру в точке А на верхнем и в точке Г на нижнем горизонте прикрепляют отвесы с малыми грузами. Отвесы можно также прикрепить в точках К и  Л так, чтобы они слегка касались шнура. Далее на верхнем и нижнем горизонтах образуют соедини​тельные треугольники Cab и С'а'в', измеряют их стороны и угол и решают их обычным способом. В соединительных треугольниках стороны ва и в'а'  лежат в одной вертикальной плоскости, проходя​щей через шнур и отвесы, поэтому имеют одно и то же значение дирекционного угла. Решив соединительные треугольники и измерив на точках С и С'  примычные углы, осуществим передачу дирекцион​ного угла с одного горизонта на другой, в частном случае по формуле

(СэВэ) = (ВС) + (ВСА + (а   -  ( и′-(В′С′и′ (   4 ( 180ºю
      Для передачи координат измеряют расстояние между точками b и b' по шнуру.

Угол наклона шнура ( вычисляется из треугольников Ааb а Га'b' по формулам


[image: image2.wmf]bA

ab

=

d

cos

   или    
[image: image3.wmf]Г

b

b

a

¢

¢

¢

¢

=

d

cos


или измеряется при помощи подвесного полукруга.
      Несмотря на то, что стороны  аb  и  а'b'  в соединительных треугольниках малы, этот способ обеспечивает необходимую точность для ориентировок съемок второстепенных выработок.

Ориентирование при помощи несвободного отвеса
В выработке на верхнем горизонте в точке А (рис. 158) закрепляют отвес (проволока или шнур) и отводят его в сторону растяжкой БВ, конец которой укреплен на маркшейдерской точке Б. 
[image: image4.png]R A\Y ENAN

Pne. 138, Opuenmtmponka  mpm
TIOMOIH HEeCBOGONHOrO orrcea




Рис. 158. Ориентировка при помощи несвободного отвеса

В выработке на нижнем горизонте отвес отводится в сторону растяжкой ДГ. Направление растяжек может быть произвольным, но процесс дальнейших измерений будет менее трудоемким, если обе растяжки расположить примерно в одной плоскости.

 На верхнем горизонте под точкой Б устанавливается хорошо выверенный тео​долит или угломер. Наблюдая в трубу, перемещают точку А закрепления отвеса до тех пор, пока отрезок АВ не совпа​дет с вертикальной нитью сетки нитей трубы теодолита. Те же действия выпол​няются и на нижнем горизонте. Тогда отрезки АВ, ВБ, ВГ, ДГ и ГР  будут лежать в одной вертикальной плоскости. После образования отвесом и растяжками вертикальной плос​кости передача дирекционного угла с горизонта на горизонт будет заключаться в измерении примычного угла на точках Б и Д между направлениями на несвободный отвес и на примычные маркшейдерские точки в выработках. Если теодолит устанавливается не под точками Б и Д, то примыкание к направлениям БВ и ДГ может быть осущест​влено способом соединительных треугольников.

      Предрасчет погрешности ориентирования при помощи несвобод​ного отвеса и результаты выполнения ориентировок говорят о до​статочной точности передачи дирекционного угла этим способом составляющей 5-7'.

      Способ створных отвесов. При отсутствии сквозной видимости в восстающей выработке для передачи дирекционного угла может быть применен способ створных отвесов.
  При этом спо​собе в восстающей выработке выставляют два отвеса А и Б в створе с маркшейдерской точкой С на нижнем гори​зонте (рис. 160). Затем в ство​ре с отвесами А и Б устанав​ливают теодолит С'  с окуляр​ной призмой или насадкой, позволяющей визировать под крутыми углами на верхнем горизонте. Поскольку все четыре точки С, В, А и  С' будут лежать в одной верти​кальной плоскости, то и зна​чение   дирекционного  угла отрезков С - Б, Б – А  и  А - С' будет одинаковое.

[image: image5.png]a
v N

R .A,,,.l

G NEZNEAZARZAN

TR TN NI AR TR R PR

Pree. 160, OpHENTHPOBKZ TPM NOMOMM CTBOPHLIX
OYHECOB




Рис.160. Ориентировка при помощи створных отвесов

 После такой установки отвесов измерением углов между направ​лением, образованным отвесами Б-А  и точками С и Д, а также между отвесами А - Б и точками С' и Д' на верхнем горизонте опре​деляется значение дирекционного угла ориентируемого стана С' Д'.

При измерении примычных углов на точках С  и  С'  трубу следует наводить на дальний отвес.

Для передачи координат в этом случае необходимо измерить длины и углы наклона всех отрезков между точками С и С'.
Точность передачи дирекционного угла данным способом не пре​вышает 5' и зависит от точности выставления в створе отвеса и тео​долита.
     Способ одного отвеса и касательного шнура. Этот способ (рис. 161) применяется при ориентировании вырабо​ток малого сечения (гезенков, шурфов и т. д.) или занятых механиз​мами, крепью и т. п. На верхнем горизонте в точке О закрепляют отвес и опускают его до нижнего горизонта. В точке С закрепляют шнур и натягивают его по выработке с закреплением в точках Б, В ж Г, так чтобы при этом он слегка касался отвеса ОР или отстоял от него на одном и том же расстоянии.
[image: image6.jpg]Puc. 161. OpuenTHPOBKA OEH
HOMOIIM OJHONO OTBECA W Ka-
CaTeNLHOTo MHYPA




Рис.161. Ориентировка при помощи одного отвеса

и касательного шнура
На горизонте, с которого передается дирекционный угол, и на ориентируемом горизонте теодолит устанавливают произ​вольно или в плоскости, образуемой шнуром С'БВГС. При произвольной установке теодолита примыкание производится мето​дом соединительного треугольника. При установке теодолита в створе для примы​кания достаточно измерить углы Д'С'О и ДСГ. Чтобы облегчить установку теодолита на нижнем горизонте в плоскости, об​разуемой шнуром, нужно от точки Г протянуть шнур через отвес по направлению к точке С и над или иод точкой С установить теодолит.

На верхнем горизонте теодолит устанавливают под точкой С .

Точность передачи дирекционного угла таким способом состав​ляет 15-20'.

_1503567737.unknown

_1503568024.unknown

