       Лекция №13. Маркшейдерские съемки в подготовительных, нарезных выработках. Буссольные съемка. Подвесной буссоль и подвесной полукруг.  

 На действующем горном предприятии основные требования к выполнению горных работ заложены в проекте отработки шахтного поля. Они реализуются в проектах подготовки и от​работки каждого участка и проведения каждой горной выра​ботки в соответствии с планом развития горных работ. В ука​занных проектах предусматриваются: взаимное пространствен​ное расположение существующих и проектируемых выработок, их линейные размеры, площади сечения, уклоны, элементы систем разработки и т. д. По проекту выработки на маркшейдер​ский план горных выработок наносится место заложения за​проектированных выработок, задается их направление, т. е. решается задача перенесения в натуру предусмотренных про​ектом геометрических параметров выработок.
Далее выполняется съемка нарезных и очистных вырабо​ток, результаты которых отображаются на маркшейдерских планах, вертикальных проекциях и разрезах. Объем и характер работ определяется формой, сложностью залегания полезного ископаемого и применяемой системой разработки. При этом протяженность нарезных и очистных выработок незначительна, поэтому допускается выполнение съемки упрощенными угло​мерными приборами и инструментами (угломерами, висячей буссолью с полукругом и рулетками). Иногда съемочные ра​боты выполняются теодолитом.
Угломерная и буссольная съемки базируются на теодолитных подземных ходах, характеризуются пониженной точностью и используются в нарезных и очистных горных выработках, съемка которых необходима для правильного их изображения на МЧ (планах).
Периодически должен осуществляться контроль за прове​дением выработок, соблюдением их геометрических параметров. Сроки его выполнения обусловливаются потребностями произ​водства, скоростью подвигания выработок, их состоянием и т.д.
Результаты угломерных и буссольных съемок существенно дополняются периодически выполняемыми замерами горных выработок, имеющими большое значение для горного предпри​ятия. По результатам замеров пополняются детали маркшей​дерских планов горных выработок, определяются объемы вы​полненных работ, а также добыча полезного ископаемого, све​дения о которой используются для контроля оперативного учета добычи. Периодичность замеров устанавливается в соответст​вии с требованиями производства, но, как правило, месячные маркшейдерские замеры производятся на всех горных предпри​ятиях за исключением разрабатывающих месторождения рас​пространенных строительных материалов, на которых замеры могут выполняться реже.
     Буссольные съемка. Производство буссольной съемки включает следующие этапы:
-разбивку буссольного хода в выработке;
-измерение магнитных азимутов и углов наклона;
-измерение длин и съемки подробностей;
-обработку и составление плана буссольной съемки.
Например, необходимо проложить буссольный ход по про​межуточному штреку между точками 30 и 13 теодолитного хода в наклонных выработках. Вдоль промежуточного штрека в стойки крепи через каждые 15-20 м забивают гвозди (точки 1, 2, 3, 4). От точки 30 до пункта  13 (рис. 31, а) через точки 1, 2, 3, 4 натягивают шнур толщиной 2 - 3 мм. На каждом интервале натянутого шнура (30-1, 1-2, ... 4-13) измеряют магнитные азимуты дважды: в начале и в конце. В условиях нормального магнитного поля разности в повторных измерениях азимута каждого интервала не должны превышать 45'. При необходи​мости измеряются углы наклона шнуров с помощью подвесного полукруга. Длины сторон измеряются дважды металлической или тесьмяной рулеткой с соблюдением допусков для угломер​ных съемок.
При повторном измерении длин производится съемка под​робностей способом ординат.

Для вычисления дирекционных углов сторон буссольного хода по измеренным магнитным азимутам определяется вели​чина и знак магнитного ( склонения на стороне с известным дирекционным углом перед началом буссольной съемки и после ее окончания.

Приведенный способ прокладки буссольного хода применя​ется в условиях нормального магнитного поля. Наличие ано​мального магнитного поля обнаруживается по разностям маг​нитных азимутов сторон хода из двукратного их измерения.

[image: image1.png]214

T TR
L~
[ ey 7 =

e NPT

e
B . § L W





Рис. 31. Схемы буссольной съемки при измерении магнитных азимутов сто​рон  (а), углов (б) и плана буссольного хода (в)
В случае аномалий магнитного поля подвесная буссоль ис​пользуется как угломерный прибор. Пусть в районе хода, на​пример, вблизи точки 3 (рис. 31, б) обнаружена аномалия. Тогда шнуры, фиксирующие соседние стороны хода 2 и 4, за​крепляются таким образом, чтобы они пересекались (например, в точке 3'). Буссоль подвешивается на шнурах под точкой 3' и измеряются азимуты сторон, выходящих из нее с одним и тем же значением магнитного склонения. Следовательно, их раз​ность будет равна величине угла (3′ хода в пределах точности прибора.

При обработке результатов буссольного хода вычисляются средние значения магнитных азимутов сторон хода и их дирекционные углы. По средним длинам сторон и углам их наклона вычисляются горизонтальные проложения каждой стороны; вы​числяются приращения и координаты точек хода с точностью до 0,1 м.

Накладка буссольного хода на план может быть выполнена по координатам или по дирекционным углам сторон и их гори​зонтальным проложениям. Вследствие неизбежных погрешно​стей длин и дирекционных углов конечная точка буссольного хода, в данном случае точка 13' (рис. 31, в) не совпадает с точ​кой 13 теодолитного хода на величину fS = 13-13', называемую линейной невязкой. Точки буссольного хода займут положения 30; 1′; 2'; 3'; 4,; 13'. Если невязка fS не превышает 1/200 пери​метра хода, она распределяется графически, исходя из предпо​ложения, что возрастание невязки пропорционально удале​нию точек хода от исходной точки 30.

При распределении невязки 13—13' на всех точках хода от​кладываются параллельные ей отрезки в сторону, противопо​ложную невязке. Отрезки 1′-1, 2'-2, 3'-3, 4'-4, определяе​мые аналитически или графически, фиксируют положение ис​правленного буссольного хода 30-1-2-3-4-13. Результаты съемки подробностей накладываются на исправленный ход.
     Подвесной буссоль и подвесной полукруг.  Подвесная буссоль с полукругом, несмотря на давность пер​вого применения, используется в современной практике марк​шейдерских подземных съемок, хотя и не в качестве основного, но полезного инструмента.
Область ее применения ограничивается съемками неболь​ших по протяженности (нарезных и очистных) горных вырабо​ток и подземных горных выработок на мелких разведочных шахтах.
Подвесная буссоль (рис. 29) состоит из круглого корпуса 1 и подвеса 2, с помощью которого буссоль крепится к шнуру 3 и приводится в горизонтальное положение. Лимб буссоли 4 - азимутальный, с градусными делениями, возрастающими про​тив хода часовой стрелки от 0 до 360°. В центре корпуса за​креплена игла 5, на острие которой вращается чувствительная магнитная стрелка. В нерабочем состоянии буссоли магнитная стрелка закрепляется с помощью арретира.
Перед съемкой следует проверять чувствительность стрелки. Для этого буссоль подвешивают к натянутому шнуру, освобож​дается арретир и когда стрелка останавливается берут отсчет по любому ее концу. Затем к стрелке подносят предмет, выво​дят ее из равновесия и, отведя его, после остановки стрелки берут второй отсчет. Если разность отсчетов соответствует точ​ности отсчитывания, то стрелка обладает достаточной чувстви​тельностью. В противном случае устанавливают причины низкой чувствительности, по своему характеру они могут быть меха​ническими и физическими.
[image: image2.png]


 
Рио.  29.  Подвесная  буссоль
К первым относятся дефекты иглы (погнутость, заусеницы, ту​пое острие) и подпятника (пыль, трещины на его поверхности), которые устанавливаются в результате осмотра через лупу иглы подпятника. В случае необходимости   полируется игла  и подпятник или заменяются запасными, после чего буссоль снова подвешивается на шнур для оценки чувствительности.
При недостаточной чувствительности стрелка намагничива​ется.
Следует иметь в виду, что результаты измерений с помощью буссоли содержат ошибки, которые необходимо учитывать. Эти ошибки вызваны следующими причинами:
-несовпадением геометрической оси стрелки с ее магнитной осью;
-несовпадением диаметра 0 - 180° лимба буссоли с вертикаль​ной плоскостью, проходящей через шнур, на котором подве​шена буссоль.
Учет указанных индивидуальных погрешностей буссоли при определении дирекционных углов сторон буссольного хода по измеренным магнитным азимутам осуществляется путем опре​деления для данной буссоли и времени съемки величины маг​нитного склонения (, которое выполняется следующим обра​зом. С маркшейдерских знаков, соответствующих смежным точ​кам А и В теодолитной съемки, опускают отвесы и между ними натягивается шнур так, чтобы он слегка касался нитей этих от​весов. Около точки А подвешивают буссоль нулевым делением к точке В. Берут отсчет: по северному концу градусы и доли градуса, а по южному - доли градуса; среднее арифметическое из них представляет собой магнитный азимут АМ стороны АВ. Для того, чтобы убедиться в отсутствии магнитных масс, бус​соль вторично подвешивают у точки В и повторно измеряют магнитный азимут того же направления. Магнитные азимуты отсчитываются с точностью ±30'; разность измеренных азиму​тов не должна превышать ±30'. Искомое склонение ( равно
[image: image3.png]S= =0,



 
где а — дирекционный угол направления АВ, известный из тео​долитной съемки; аМ — измеренный магнитный азимут того же направления.
[image: image4.png]



Рис. 30. Подвесной полукруг
Подвесной полукруг (рис. 30) предназначен для измерения углов наклона сторон буссольного хода. Он состоит из лимба 1 с делениями от 0 до 90° в обе стороны, отвеса 2, нить которого закреплена в центре полукруга, и двух крючков 3 для подве​шивания полукруга на шнур. Нить отвеса при любом положе​нии полукруга в вертикальной плоскости направлена отвесно и фиксирует отсчет, равный углу наклона шнура (.  

При измере​ниях необходимо соблюдать следующее:
-точка крепления отвеса должна совпадать с центром полукруга;
- линия,  проходящая через  штрихи,  обозначенные 90°,  должна быть параллельна линии, проходящей через точки подвеса полукруга к шнуру;
-угол наклона по полукругу отсчитывается с точностью ±15°. Поверка  отмеченных  выше  необходимых условий  произво​дится путем измерения углов наклона шнура (1 и (2 при двух положениях полукруга. При этом:
[image: image5.png]



где ( - среднее значение угла без учета указанных ошибок; ( - угол между шнуром и диаметром полукруга 90 - 90°.
Если (≤30°, то угол наклона измеряют при одном положе​нии полукруга. В противном случае за угол наклона ( шнура принимается среднее из измерений при двух положениях полу​круга. При наклоне шнура до 30° полукруг подвешивают на се​редину шнура. При больших углах наклона шнура в отсчеты по полукругу следует вводить поправки за провес шнура. Од​нако это не делается, так как при обычном натяжении шнура (79 - 98 Н) и небольших длинах сторон значения поправок на​ходятся в пределах точности отсчитывания по полукругу.
