Лекция № 3. Подземные теодолитные съемки. Общие сведения. Рудничные   теодолитные   ходы. Закрепление пунктов теодолитного хода. Горные   теодолиты. Поверки и исследования горных теодолитов. Визирные и центрировочные  приспособления. Измерение горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов. Измерение   расстояний. Съемка   подробностей.   
Маркшейдерские съемки при подземной разработке МПИ представляют собой комплекс съемок на земной поверхности, в горных выработках и соединительных съемок, позволяющий определять по технологическим требованиям горного производ​ства координаты пунктов в единой системе.
При подземных маркшейдерских съемках ведущее место занимает горизонтальная теодолитная съемка, в ходе которой выполняют угловые и линейные измерения для определения ко​ординат системы пунктов, отмеченных в горных выработках шахты специальными знаками.
 При съемке подземных горных выработок, так же как и при съемке земной поверхности, неуклонно соблюдение принципа последовательного перехода от более общих и точных геомет​рических построений к частным и менее точным построениям. В соответствии с ним процесс состоит из следующих видов работ.
1. Построение маркшейдерских опорных сетей, являющихся
главной геометрической основой всех подземных съемок и состоящих из полигонометрических ходов, прокладываемых, как правило, по капитальным и основным горным выработкам.
2. Создание маркшейдерских съемочных сетей, являющихся
основой для съемки горных выработок и состоящих из теодолитных  и угломерных ходов.  Первые  предназначены для  по​полнительной  съемки  капитальных и основных  подготовитель​ных выработок,  а также для  съемки  подготовительных  выра​боток;   вторые - для   съемки   нарезных   выработок   в   блоках (участках)   и очистных забоях   Теодолитные  ходы опираются на  пункты и  стороны опорной сети, угломерные - на  пункты
и   стороны   теодолитных   и   полигонометрических   ходов.   При
прокладке угломерных ходов используются приборы  понижен​
ной точности (угломеры, буссоли).
Подземные плановые опорные сети. Они создаются в виде систем или одиночных полигонометрических ходов, развивае​мых от закрепленных в околоствольных выработках исходных постоянных пунктов. Построение опорных сетей должно обес​печивать требуемую точность определения положения удален​ных пунктов независимо от протяженности сетей, закрепление пунктов сетей с отставанием от проходки забоев горных выра​боток, не превышающим 300—500 м, с учетом возможного не​прерывного развития сетей.
      Закрепление пунктов теодолитного хода. В задачу рекогносцировки входит обследование состояния гор​ных выработок, в которых предусмотрено построение опорных и съемочных сетей, а также выбор мест для закрепления пунктов.
Вершины углов полигонов (ходов) в горных выработках за​крепляются постоянными или временными знаками в зависи​мости от их положения и назначения. При выборе мест за​крепления пунктов теодолитной съемки руководствуются сле​дующими общими требованиями: взаимная видимость смежных пунктов, наибольшее расстояние между ними, длительная со​хранность пунктов, удобные и безопасные условия измерений.
Постоянными знаками закрепляются пункты, входящие в опорные сети, называемые постоянными. Они устанавлива​ются в местах, обеспечивающих полную их сохранность. Закладываются они в околоствольном дворе, в главных и участковых квершлагах, в полевых и основных откаточных штреках и в других горных выработках длительного срока службы группами по 3-4 пункта в смежных вершинах полигона, что обеспечивает воз​можность контроля их стабильности путем повторного измере​ния горизонтального угла. Группы постоянных пунктов закла​дываются через 300-500 м друг от друга, расстояние между смежными пунктами должно быть не менее 50 м. В случае неустойчивых пород группы постоянных пунктов закладыва​ются по мере возможности.
Постоянные пункты закрепляются в почве или кровле вы​работки в зависимости от состояния пород. Конструкция пунк​тов может быть различной (рис. 3).  

[image: image1.jpg]



Рис   3   Постоянные  пункты  подзем​ной теодолитной съемки
а - в почве выработки, б -  в кровле вы​работки, в -  центр, забиваемый в дере​вянную пробку или непосредственно в кровлю выработки, 1 - стальной стержень,   2 - медная   пробка,   3 -  бетон
В ряде случаев постоянные пункты закладываются в стенки или бока выработок и называются боковыми постоянными пунктами. Конструкция их центров может быть разной.  
                                              [image: image2.jpg]



                                                Рис  4   Боковой центр
                                               а — общий вид, б — вертикальный разрез консоли,
                                                 в — горизонтальный разрез кон соли
При использовании боковых постоянных маркшейдерских пунктов удобно для подвешивания отвеса (центрирования тео​долита и сигнала) применять специальное самоцентрирующееся кольцо (рис. 5).
[image: image3.jpg]



                               Рис  5  Самоустанавливающееся кольцо
                                      1 — центрировочный  конус,  2 — кольцо, 3 — отверстие 
                                        для отвеса
При закладке постоянного пункта составляется эскиз его местонахождения и способа закрепления, который воспроизво​дится в журнале вычислений координат полигонов.
Временными знаками закрепляются все пункты подземных теодолитных полигонов (ходов), кроме тех, которые избраны для закрепления постоянными. Конструкция знаков временных маркшейдерских пунктов в выработках может быть весьма раз​нообразной: без крепи (рис. 6,а), в верхняках деревянной крепи (рис. 6,б), в деревянных пробках (6,в), в выработках с металлической или штанговой крепью  (6,г).
Напротив каждого постоянного или временного знака на стойках   крепи  устанавливаются   марки   (рис.   7)   с  обозначением порядкового номера пункта. В горных выработках, за​крепленных бетоном, металлом или пройденных без крепления, номер пункта надписывается на стенке выработки масляной краской.
[image: image4.jpg]



Рис. 6.    Временные   маркшейдерские пункты

[image: image5.jpg]



Рис. 7.  Марки:
а - для   постоянного   знака,   б - для   вре​менного знака
Порядок нумерации для каждой шахты устанавли​вает главный маркшейдер; повторение номеров на одной и той же выработке недопустимо.

       Горные   теодолиты. Поверки и исследования горных теодолитов. Визирные и центрировочные  приспособления. Для измерения горизонтальных и вертикальных углов подзем​ных полигонов (ходов) применяются горные теодолиты.  
Среди современных отечественных технических теодолитов широко известны оптические повторительные теодолиты ТЗ0. В результате их модернизации в 1979 г. был создан и в на​стоящее время серийно выпускается прибор 2Т30 (рис. 9, а), внешне сходный с базовым ТЗО.
Для получения точных результатов измерений геометрические элементы теодолита  должны  быть  соответственным  образом  ориентированы  относительно   друг   друга, т.   е.   должны  быть  соблюдены  ос​новные геометрические   условия: VV(ГГ;  hh(VV;  ZZ(hh;hh(BB, LL\\ll,   ll(VV.
[image: image6.jpg]~h





Рис.   10.   Основные   геометри ческие элементы теодолита
  Указанные условия конкретно реализуются выполнением следую​щих основных требований:
-вращение подъемных винтов подставки должно быть плавным, без  качки,  скачков,  срывов;
-ось цилиндрического уровня алидады горизонтального круга должна быть перпендикулярна, а ось круглого уровня - параллель​на  вертикальной  оси  прибора;
-визирная ось зрительной тру​бы  должна  быть  перпендикулярна оси ее   вращения;

-ось вращения зрительной   трубы  должна   быть  перпендикулярна вертикальной оси вращения прибора;
-место нуля или место зенита при зенитной оцифровке (МО) вертикального круга должно быть равно или близко к 0°;
-визирная ось оптического отвеса (центрира) должна совпа​дать с вертикальной осью теодолита;
 -при горизонтальном положении зрительной трубы знак верхнего центра должен совпадать с вертикальной осью прибора.
Методика перечисленных поверок теодолита, за исключе​нием последней, известна из курса геодезии.  
     Центрирование может быть осуществлено разными спосо​бамии. В маркшейдерской практике нашли применение три спо​соба центрирования - механическим отвесом, оптическим отве​сом (центриром) и автоматическое.
  Измерение горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов. Измерение   расстояний. Съемка   подробностей.   При подземной теодолитной съемке, как правило, измеряются левые по ходу горизонтальные углы. При этом применяют тео​долиты средней и технической точности в зависимости от на​значения съемки. Первые из них предпочтительнее при по​строении опорных сетей и выполнении ответственных задач, требующих точных угловых измерений. Вторые - при созда​нии съемочных сетей и производстве рядовых угловых измерений. Однако при необходимости и соответствующей методике измерений их используют и при построении опорных сетей.
 В качестве сигналов, как правило, используются шнуровые отвесы, подвешиваемые к центрам знаков; при визировании зрительная труба наводится на освещенный отвес, шнур ко​торого совмещается с биссектором сетки нитей.
Рассмотрим сущность способа повторений и способа прие​мов измерения горизонтальных углов.
Способ повторений. При измерении горизонтального угла при одном повторении соблюдается следующий порядок дей​ствий.
Устанавливают и закрепляют нуль алидады при отсчете, близком 0°, и, вращая лимб, визируют на задний сигнал; бе​рут отсчет а1.
Вращая алидаду по ходу часовой стрелки, визируют на пе​редний сигнал и берут контрольный отсчет а2.
Переводят трубу через зенит; открепляют лимб и, вращая его вместе с алидадой, визируют на задний сигнал; отсчет не берут.
Открепив алидаду и вращая ее против часовой стрелки, ви​зируют на передний сигнал; берут отсчет а3.

Величину левого по ходу горизонтального угла вычисляют по формуле
[image: image7.jpg]P =,




Кроме того, для контроля вычисляют
[image: image8.jpg]=a,—day.

Be




Разность между ( и (К должна быть не больше полуторной точности отсчитывания; в противном случае повторяют измере​ние угла.
Способ приемов (независимых полуприемов) заключается в следующем.
Закрепляют лимб, визируют на задний сигнал и берут от​счет а1 по лимбу близкий 0°.
Визируют на передний сигнал и берут отсчет a2 по лимбу, разность отсчетов равна измеряемому углу при первом поло​жении трубы,
Открепляют лимб, поворачивают его на 60—90° и закреп​ляют, затем переводят трубу через зенит и вновь наводят на задний сигнал и берут отсчет а3.
Вторично визируют на передний сигнал, берут отсчет а4 и вы​числяют значение угла при втором положении трубы.
Вычисляют среднюю величину угла из двух полуприемов по формуле
[image: image9.jpg]p=-B-utl@a—0)
2




Допустимое расхождение между полуприемами должно быть не более 1′.
 При производстве подземной теодолитной съемки в наклонных выработках одновременно с горизонтальными углами изме​ряют углы наклона сторон, необходимые для вычисления го​ризонтальных проложений длин сторон и определения относи​тельных превышений точек теодолитного хода.
Под точкой А (рис. 16, а) установлен теодолит для изме​рения угла наклона ( визирного луча 1—2, проходящего через соответствующую точке В хода точку 2, отмеченную на шнуре отвеса.
[image: image10.jpg]



Рис.  16. Схемы измерений угла наклона при центренном  (а)   и  внецентренном  (б) положениях зрительной трубы теодолита
Измерение угла наклона ( производят при двух положе​ниях трубы  
       -вычисляют угол наклона б и МО из выражений:
[image: image11.jpg]§— KI—KI | 85— KII
> = KII—MO; §=MO—KJ; MO=

_ KIN-4KJI




где МО — место нуля (отсчет по вертикальному кругу, соот​ветствующий горизонтальному положению луча визирования зрительной трубы).
При вычислении угла ( к отсчетам меньшим 90° прибав​ляют 360° для обеспечения одинаковых знаков углов их раз​мерности.
Линейные измерения при подземных теодолитных съемках яв​ляются трудоемкими и важными работами, требующими высо​кой квалификации исполнителя и тщательного выполнения.
В зависимости от назначения съемок, условий их выполне​ния и требуемой точности их выполнения измерения произво​дят с помощью рулеток, лент, длиномеров, дальномерных на​садок, светодальномеров и другими способами.
