- 1 задача по практическим работам;

Защита от поражения электрического тока

Задание

Практическая часть.

Задача 1. Определить силу тока, проходящего через человека, при неблагоприятной и

благоприятной ситуациях в случаях однофазного включения в трехпроводную трехфазную сеть напряжением Uл = 380 В с изолированной нейтралью (рис. 1).

Рис.1. Однофазное включение в сеть с изолированной нейтралью

Пример:

а) Неблагоприятные условия: человек прикоснулся к одной фазе, стоит на токопроводящем

железобетонном полу, обувь сырая. Сопротивления: тела человека rт.ч= 1000 Ом , обуви rоб = 0 Ом, опорной поверхности ног (сопротивление пола) rn = 0 Ом, изоляции rиз= 70000 Oм.

б) Благоприятные условия: человек стоит на нетокопроводящем полу, покрытом линолеумом (Rч  = 1500000 Ом)

Силу тока можно определить из выражения:

I = Uф/(Rч + rиз/3)

где Uф – фазное напряжение, В (в сетях 380/220В Uф = 220В);

Rч – сопротивлением цепи человека, Ом;

Причем при неблагоприятных условиях Rч = 1000 Ом;

Т.е. I = Uф/(Rч + rиз/3) = 220/(1000+70000/3) = 0,009 А = 9 мА.

При благоприятных условиях: Rч = rm.ч + ro6 + rn;

rиз – сопротивление изоляции проводов, Ом.

Т.е. I = Uф/(Rч + rиз/3) = 220/(1500000+70000/3) = 0,00014 А = 0,14 мА.

Затем сравниваем полученные значения тока через человека с пороговыми значениями тока (табл.1):

| Термин | Определение | Величина тока, |
| --- | --- | --- |
| Порог ощущения | Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения | 0,5 – 1,5 |
| Неотпускающий ток | Электрический ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, которой зажат проводник | 10-15 |
| Фибрилляционный ток | Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм человека фибрилляцию сердца (судорожные сокращения сердца) | 50-80 |
| Смертельный ток | Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм человека смерть | 100 и более |

Задание 1. Решить по примеру 1, используя данные варианта таблицы:

| Вариант | rоб, Ом | rп, м | rиз, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 5000 | 10500 |
| 2 | 2000 | 5500 | 10000 |
| 3 | 3000 | 6000 | 9500 |
| 4 | 4000 | 6500 | 9000 |
| 5 | 5000 | 7000 | 8500 |
| 6 | 500 | 2500 | 6000 |
| 7 | 900 | 4000 | 8000 |
| 8 | 250 | 500 | 1500 |
| 9 | 1500 | 4000 | 8000 |
| 10 | 1500 | 3000 | 45000 |
| 11 | 1900 | 4500 | 10000 |
| 12 | 100 | 2000 | 10500 |
| 13 | 500 | 30 | 10000 |
| 14 | 10 | 20 | 9500 |
| 15 | 20 | 1500 | 9000 |
| 16 | 50 | 25 | 8500 |
| 17 | 1,5 | 0,9 | 6000 |
| 18 | 0,2 | 50 | 8000 |
| 19 | 1 | 1,8 | 1500 |
| 20 | 100 | 0,8 | 8000 |
| 21 | 500 | 0,3 | 45000 |
| 22 | 0,5 | 4 | 10500 |
| 23 | 1,5 | 0,8 | 10000 |
| 24 | 0,2 | 500 | 9500 |
| 25 | 0,8 | 1500 | 9000 |

Критерий оценивания. Задача №1 – 5 баллов.

2) 1 тема для СРС

Реферативная часть

Написать реферат на предложенную тему.

| Номер варианта | Тема реферата |
| --- | --- |
| 1 | Электрозащитный средства. |
| 2 | Первая помощь при поражении электрическим током |
| 3 | Требования безопасности производственного оборудования, аппаратуры и инструмента |
| 4 | Меры защиты от поражения электрическим током. Защитное заземление. |
| 5 | Общие сведения об опасных производственных объектах |
| 6 | Производственный контроль на опасных производственных объектах |
| 7 | Требования безопасности производственного оборудования, аппаратуры и инструмента |
| 8 | Меры защиты от поражения электрическим током. Защитное заземление и выравнивание потенциалов, зануление |
| 9 | Общие сведения об опасных производственных объектах |
| 10 | Пожарная безопасность |
| 11 | Основные принципы и средства обеспечения пожарной безопасности на производстве |
| 12 | Техника безопасности при использовании электроустановок |
| 13 | Параметры воздуха рабочей зоны. Приборы контроля параметров |
| 14 | Санитарно-технические требования к производственным помещениям |
| 15 | СИЗ для электробезопасности |
| 16 | СИЗ для пожаровзрывобезопасности |
| 17 | Ответственность за нарушение требований законодательства в области коллективной и индивидуальной защиты |
| 18 | Мероприятия по обеспечению коллективной защиты |
| 19 | Нормативно-правовые акты по индивидуальным и коллективным средствам защиты |
| 20 | Изучение, подбор и испытание средств индивидуальной защиты |
| 21 | Классификация и применение средств защиты органов дыхания в зависимости от условий труда работников |
| 22 | Требования ГОСТ. Сертификация спецодежды |
| 23 | Средства и методы пожаротушения |
| 24 | Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности |
| 25 | Правила выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты |

Критерий оценивания. Реферат оценивается в 5 баллов.

| № | Качество выполнения работ | Диапазон оценки (макс 10 баллов) | Получено балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не выполнено | 0 |  |
| 2 | Выполнено | 0-2 |  |
| 3 | Самостоятельная систематизация материала | 0-2 |  |
| 4 | Выполнение требуемого объема и в указанный срок | 0-2 |  |
| 5 | Использование дополнительной научной литературы | 0-2 |  |
| 6 | Уникальность выполненного задания | 0-2 |  |
|  | Итого | 0-10 |  |