Задание модуля 1.

Расчет ПДВ загрязняющих веществ  в атмосферу

Рассчитать предельно допустимый выброс вредного вещества для промышленного предприятия, расположенного на ровной местности.

Исходные данные для расчета:

| 1 | Высота трубы, м | 40 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Диаметр трубы, м | 4,5 |
| 3 | Скорость выхода газов, м/с | 15 |
| 4 | Температура отходящих газов, 0С | 180 |
| 5 | Температура окружающей среды, 0С | 23 |
| 6 | Выброс оксида углерода, г/с | 260 |
| 7 | Выброс диоксида серы, г/с | 520 |
| 8 | Выброс диоксида азота, г/с | 25 |
| 9 | Фоновая концентрация химических веществ, мг/м3 | 0 |
| 10 | Степень очистки газов, % | 0 |

Методические указания.

Расчет ПДВ и максимальной приземной концентрации производится в соответствии с «Методикой расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». В основу расчета положено использование следующей формулы:

для случая нагретых выбросов из близкорасположенных между собой труб

(1)

где ПДК – максимально разовая ПДК, мг/м3 (таблица 1) ;

Таблица 1

Предельно допустимые концентрации вредных веществ

| Наименование | Класс опасности | ПДК, мг/м3 вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальная разовая | среднесуточная |
| Углерода оксид CO | 4 | 5,0 | 3,0 |
| Азота диоксид NO2 | 2 | 0,085 | 0,04 |
| Серы диоксид SO2 | 3 | 0,5 | 0,05 |

Сф – фоновая концентрация этого же вещества в воздухе данного населенного пункта, мг/м3;

Н – высота трубы, м;

где A - коэффициент, зависящий от температурной стратификации (соответствует неблагоприятным метеоусловиям, при которых достигается максимальное значение приземной концентрации загрязняющих веществ); A – коэффициент стратификации –120 - 280 (для Казахстана 200);

M - масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с;

- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (устанавливается на основе анализа картографического материала о рельефе местности в радиусе до 50 высот наиболее высокого из источников и не менее чем 2 км); (для ровной местности η = 1).

V1 – объем дымовых газов, выбрасываемых в единицу времени, м3/с.

ΔТ – перегрев газов относительно окружающего воздуха, °С;

F – безразмерный коэффициент, определяющий скорость осаждения примесей в атмосфере (для газов и мелкодисперсных аэрозолей F =1);

М – масса выброса.

Объем дымовых газов рассчитывается по формуле

(2)

где        D - диаметр трубы, м;

w0 – скорость выхода дымовых газов, м/с.

При отсутствии данных о дисперсном составе твердых частиц коэффициент оседания F для расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере cm принимается по среднему значению эксплуатационной степени очистки дымовых газов в золоулавливающих установках (таблица 2).

Таблица 2

| Степень очистки, % | Рекомендуемый коэффициент оседания F |
| --- | --- |
| Более 90 | 2,0 |
| От 75 до 90 | 2,5 |
| Менее 75 или при отсутствии очистки | 3,0 |

т и n — безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

n = 1 при vм  2;

(3)

n = 4,4vм при vм< 0,5.                                              (4)

коэффициент vм   рассчитывается по следующей формуле

(5)

При f  100 или Т  0 коэффициент n вычисляется по формуле

(6)

(7)

коэффициент f   рассчитывается по следующей формуле

(8)

Расчет ПДВ для источников холодных выбросов производится по формуле

ПДВх=[8V1(ПДК – Сф)Н4/3]/ AFnηDМ                         	(9)

Задание модуля 3.

Расчет необходимого воздухообмена при естественной вентиляции

Определить необходимый воздухообмен для удаления избыточного тепла, вносимого в цех солнечной радиацией. Цех расположен на широте 45°. Площадь остекления стороны цеха, обращенной на запад, составляет  87 м2, а перпендикулярной к ней торцевой стеной, обращенной на юг 50 м2, окна в цехе с двойным остеклением   с   металлическими   переплетами.   Загрязнение стекла - обычное. Покрытие бесчердачное, площадь покрытия Fn=280 м2. Температура воздуха в помещении tB=17°C, температура наружного воздуха tH=12°C.

Методические указания.

Необходимый для удаления избыточного тепла воздухообмен Lпр определяется по формуле:

Lпр=0,278∙Qрадсв  tвн-tн∙ρпр     м3/ч	                            (1)

где Qизб - избыточное тепло, отводимое из помещения вентиляцией, Вт;

Св - удельная весовая теплоемкость воздуха, С=1 кДж/(кг°С);

tвн - температура воздуха, в помещении, °С;

tн - температура приточного воздуха, °С;

рпр - плотность приточного воздуха определяется по формуле:

кг/м3                    (2)

Поступление тепла от солнечной радиации Qpад учитывают при наружной температуре +10°С и выше в теплый период года и определяют по формулам:

- для остекленных поверхностей

Вт                      (3)

- для покрытий

,Вт,                                         (4)

где Fост и FП — площадь поверхности остекления и покрытия, м ;

qост и qП - тепловыделения от солнечной радиации, поступающие в помещение через 1 м2 поверхности остекления (таблица 2) и покрытия (таблица 3), ккал/чм2;

Аост - коэффициент, характеризующий остекление и степень его

загрязнения (таблица 1);

Кп - коэффициент теплопередачи покрытия, в практических расчетах можно принимать равным 0,5-0,7.

Таблица 1

Коэффициент Аост, зависящий от характеристики остекления

| Остекление | Аост |
| --- | --- |
| Двойное остекление в одной раме Одинарное остекление Обычное загрязнение Сильное загрязнение Забелка окон Остекление с матовыми стеклами Внешнее зашторивание окон | 1,15 1,45 0,8 0,7 0,6 0,4 0,25 |

Таблица 2

Удельное теплопоступление от солнечной радиации (qост) через остекленные поверхности, ккал/(м2ч)

| Характеристика остекленной поверхности | Стороны света и широты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Юг |  |  |  | Юго-восток и юго-запад |  |  | Восток и запад |  |  |  |  | Северо-восток и северо-запад |  |  |  |
|  | 35° | 45° | 55° | 65° | 35° | 45° | 55° | 65° | 35° | 45° | 55о | 65° | 35° | 45° | 55о | 65° |
| Окна с двойным остеклением (две рамы) с деревянными переплетами | 110 | 125 * | 125 | 145 | 85 | 110 | 125 | 145 | 125 | 125 | 145 | 145 | 65 | 65 | 65 | 60 |
| То же с металлическими переплетами | 140 | 160 | 160 | 180 | 110 | 140 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Фонарь с двойным вертикальным остеклением (прямоугольный) с металлическими переплетами | 130 | 160 | 160 | 170 | 110 | 140 | 170 | 170 | 160 | 160 | 118 | 118 | 85 | 85 | 85 | 80 |
| То же с деревянными переплетами | 120 | 145 | 145 | 150 | 100 | 125 | 150 | 150 | 145 | 145 | 160 | 160 | 75 | 75 | 75 | 70 |

Примечание: для остекленных поверхностей, ориентированных на север, qост =0

Таблица 3

Удельные тепловыделения от солнечной радиации (qn) через покрытие, ккал/м2ч

| Тип покрытия | Плоское бесчердачное |  |  |  | Чердачное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Широта | 35° | 45° | 55о | 65° | 35° | 45° | 55о | 65° |
| qn | 20 | 18 | 15 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Задание модуля 4.

Пожарная безопасность. Эвакуация людей из зданий.

Определить время эвакуации в случае возникновения пожарной опасности из производственного одноэтажного здания высотой 6 м. Число работающих на каждом участке и размеры в плане показаны на рисунке 1. Ширина коридоров 2 м, ширина наружного дверного проема 1,8 м. Основной цех по пожароопасности относится к категории Б. Степень огнестойкости здания И.

Методические указания.

Особое значение во время пожара приобретает правильная организация движения людей к безопасным выходам.

Пожар возможен в любом помещении, поэтому строительные нормы и правила предусматривают необходимые объемно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические и организационные мероприятия, которые предусматривают своевременную эвакуацию людей наружу, учитывая удаленность рабочих мест от входных дверей.

Таблица 1. Предельное расстояние от двери наиболее удаленного помещения до ближайшего выхода наружу или в лестничную клетку

| Расположение выхода | Категория помещения | Степень огнестойкости здания | Расстояние по коридору, м, до выхода или в ближайшую лестничную клетку при плотности людского потока в коридоре, чел/м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | 2 - 3 | свыше З до 4 | свыше 4 до 5 |
| Между двумя выходами наружу или лестничными клетками | А. Б В1,В2 В2,ВЗ ВЗ,В4 Г,Д Г,Д | I,II I,II III IV I-III IV | 60 120 90 60 180 90 | 50 95 80 50 140 70 | 40 80 60 40 120 60 | 35 65 50 30 100 50 |
| В тупиковый коридор | Независимо от категории | I,II III IV | 30 20 15 | 25 15 10 | 20 15 10 | 15 10 8 |

Плотность людского потока определяется как отношение количества людей, эвакуирующихся по общему проходу, к площади прохода. Основным показателем свободного перемещения людей по эвакуационным путям является плотность людского потока D, которая определяется по формуле:

, м2/м2,                                                   (1)

где N - количество людей, эвакуирующихся по данному проходу, чел; F - площадь прохода, м2; f - средняя площадь горизонтальной проекции человека: взрослого в летней одежде - 0,1 м2 , взрослого в зимней одежде -0,125 м2.

Экспериментальными исследованиями установлено, что при D<0,05 м2 /м2 человек имеет полную свободу передвижения в любом направлении с любой скоростью. При 0,05<D<0,15 человек не может свободно менять направление и должен считаться со скоростью окружающих его людей. При плотности людского потока более 0,15 м2/м2 человек начинает чувствовать неудобства и движение становится слитным. При D>0,92 м2/м2 наблюдаются силовые воздействия людей друг на друга, и свободное пространство между людьми исчезает. Физически предельной считается плотность 1,15 м2/м2 , то есть 11-12 взрослых людей в летней одежде на 1 м площади.

В связи с этим плотность потока люден можно считать объективным критерием оценки комфортности движении.

При расчетах необходимо соблюдать условие Dр<(Dпp=0,92) для каждого участка пути.

Время, в течение которого создаются опасные условия для организма человека (повышение температуры, увеличение концентрации отравляющих веществ), но сше возможна эвакуация людей в безопасных условиях, называют необходимым временем эвакуации tнб. Величина tнб зависит от вида горящих веществ и материалов, от их теплоты горения, весовой и линейной скорости выгорания, от объема помещения и др.

Эвакуационные пути должны обеспечить безопасную эвакуацию людей из помещений за время tp. не превышающее необходимое время эвакуации, то есть tp<tM6.

Расчетное время эвакуации людей определяют, исходя из протяженности эвакуационных путей и скорости движения людского потока от наиболее удаленных мест до выхода из здания.

Пути движения разбивают па участки, которые могут быть горизонтальными (проходы, коридоры, проемы) и наклонными (лестничные марши и пандусы с уклонами более 1:8). Все участки характеризуются длиной li и шириной δi. Длину пути по лестничной клетке в пределах одного этажа можно принять равной утроенной высоте этажа. Вели проем расположен в тонкой стене (толщиной менее 0,7 м), то длина пути по нему принимается равной 0.

Время движения по i-тому участку пути определяют но формуле:

,                                                                      (2)

где li - длина i-того участка пути, м;

Ui - скорость движения потока людей по i-тому участку пути, м/с.

Интенсивность движения людского потока зависит or плотности потока и скорости его движения и определяется по формуле:

q = D•U, м/мин или чел/мин                                                      (3)

Пропускную способность потока определяют по формуле:

, м2/мин                                                            (4)

Скорость движения людей Ui на участках, следующих после первого, принимают по таблице 2 в зависимости от интенсивности потока.

Интенсивность движения по каждому из участков определяют по формуле:

м/мин,                                                          (5)

где δi; δi-1 - ширина i-того и предшествующего ему i-1 участков пути, м;

qi; qi-1 - значения интенсивности движения потока по i-тому и предшествующему ему i-1 участкам пути, м/мин.

Таблица 2 Значения скорости и интенсивности движения людского потока по

горизонтальному пути в зависимости от плотности

| Плотность потока D, м2/м2 | Горизонтальный путь |  | Дверной проем | Лестница вниз |  | Лестница вверх |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость и„ м/мин | Интенсивность q, м/мин | Интенсивность, м/мин | Скорость, м/мин | Интенсивность, м/мин | Скорость, м/мин | Интенсивность, м/мин |
| 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 и более | 100 100 80 60 47 40 33 27 23 19 15 | 1 5 8 12 14,1 16 16,5 16,2 16,1 15,2 13,5 | 1 5 8,7 13,4 16,5 18,4 19,6 19 18,5 17,3 8,5 | 100 100 95 68 52 40 31 24 18 13 8 | 1 5 9,5 13,6 15,6 16 15,5 14,4 12,6 10,4 7,2 | 60 60 53 40 32 26 22 18 15 13 11 | 0,6 3 5,3 8 9,6 10,4 11 10,8 10,5 10,4 9,9 |

Нормативные значения максимальной интенсивности движения людского потока в зависимости от вида пути приведены в таблице 3.

Таблица 3.Значения максимальной интенсивности движения людского потока qmax

| Вид пути | qmax, м/мин |
| --- | --- |
| Горизонтальный путь Дверной проем Лестницы - спуск Лестницы - подъем | 16,5 19,6 16.0 11,0 |

Если qi больше qmax, то ширину данного участка δi следует увеличить, чтобы соблюдать условие qiqmax. Если это условие выполнить невозможно, то qi и Ui определяют по таблице 2 для D=0,9 м2/м2.

При слиянии в начале i-ro участка двух и более людских потоков интенсивность движения определяют по формуле:

, м/мин,                                          (6)

где qi-1 — интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале участка i, м/мин; δi-1 - ширина участков пути до слияния, м; δi - ширина рассматриваемого i-того участка пути, м.

Необходимое время эвакуации людей из помещений производственных зданий I, II и III степени огнестойкости принимают по таблице 4

Таблица 4. Необходимое время эвакуации из помещений производственных зданий I, II и III степени огнестойкости, в зависимости от категории производства по взрывои пожароопасности

| Категория производства | Объем помещения, тыс м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 15 | 30 | 40 | 50 | 60 и более |
| А, Б | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,75 |
| В | 1,25 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Г, Д | Не ограничивается |  |  |  |  |

Для производственных зданий промышленных предприятий I, II и III степени огнестойкости с коридорами, служащими для эвакуации людей, необходимое время эвакуации людей от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку принимают 3 мин; от помещений с выходом в тупиковый коридор - 0,5 мин. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на 30%, а для зданий V степени огнестойкости -на 50%.

В административных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий I, И, III степени огнестойкости с коридорами, служащими для эвакуации людей, необходимое время для эвакуации людей от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку принимают от помещений, расположенных между двумя лестничными клетками или наружными выходами 1 мин; от помещений с выходами в тупиковый коридор - 0,5 мин. Необходимое время эвакуации по лестницам следует принимать для зданий высотой до 5 этажей включительно - 5 мин, для зданий выше 5 до 9 этажей -10 мин. Для зданий IV степени огнестойкости время эвакуации людей уменьшается на 30%, а для зданий V степени огнестойкости - на 50 %.