Лекция 5.

Принципиальная технологическая схема получения товарной нефти. Описание и принципиальная технологическая схема подготовки нефти, газа, воды.

Унифицированные системы  комплексов сбора и подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов разработаны институтами  Гипровостокнефть и ВНИИСПТнефть на основании анализа и обобщения последних достижений и научных исследований в этой области, а также отечественного и зарубежного опыта проектирования, строительства и эксплуатации нефтяных месторождений.

Все вышеописанные  системы могут быть  изложены в виде унифицированной технологической схемы, которая используется при проектировании обустройства нефтяного месторождения, с учетом специфических особенностей данного месторождения и предусматривает:

- полную герметизацию процессов сбора и транспорта нефти, газа и воды;

- разделение на АГЗУ продукции скважин на газ и жидкость и измерение их количества по каждой скважине;

- совместное или раздельное транспортирование обводненной и необводненной нефти;

- использование нефтесборных коллекторов для подготовки продукции скважин к ее дальнейшей обработке;

- качественная сепарация газа от нефти;

- подготовка нефти до товарных кондиций (обезвоживание и обессоливание);

- подготовка сточных вод и передача их в систему ППД;

- точные автоматизированные измерения количества и качества товарной нефти.

Применение тех или иных технологических процессов в конкретных условиях разработки обосновывается проектной организацией технологическими и экономическими расчетами.

На рис. 5.1. представлен основной вариант унифицированной технологической схемы.

Комплекс сооружений для подготовки нефти (УПН):

# С-1 - сепаратор 1-й ступени

С-2  - сепаратор 2-й ступени;

С-3- горячий сепаратор 3-й ступени (концевой сепаратор);

О-1 - отстойник предварительного обезвоживания;

О-2 - отстойник глубокого обезвоживания (часто С-2 и О-2  совмещаются          в одном аппарате  О,С-2);

П-1- печь для нагрева эмульсии;

К - каплеобразователь;

С - смеситель для перемешивания обезвоженной нефти  с пресной водой для ее предварительного обессоливания;

Рис. 5.1. Унифицированная технологическая схема.

Э - электродегидратор для глубокого обессоливания;

Р-1 - резервуары для приема товарной нефти;

А - автомат по измерению количества и качества нефти;

НН- насосы для откачки нефти.

Комплекс сооружений для подготовки воды (УПВ) и подготовки шлама (УПШ):

БО - Блок отстоя  воды, поступившей от УПН;

БОН- блок приема отловленной нефти;

МГЦ- мультигидроциклон для отделения от сточной (дождевой) воды мехпримесей;

БОС- блок приема и откачки стоков от буферной емкости;

ЕШ - емкость для шлама;

БДВ- блок дегазации воды;

УЗР - узел замера расхода воды;

Р-2 - резервуар чистой пластовой воды;

НВ- насосы для откачки чистой воды.

# Обозначения трубопроводов:

Н1  - нефть после первой ступени сепарации;

Н2 - нефть после 2-й ступени сепарации;

Н3 - некондиционная нефть;

Н4 - товарная нефть.

Г1 - газ 1-й ступени сепарации;

Г2 - газ 2-й ступени сепарации;

Г3  - газ 3-й ступени сепарации;

Г4  - газ на свечу;

Г5  - товарный нефтяной газ.

В - вода пресная;

В1 - очищенная вода после УПВ;

В2 - вода после предварительного обезвоживания;

В3 - вода после глубокого обезвоживания и обессоливания;

В4 - загрязненные сточные (дождевые)  воды  на очистку.

Ш- шламопровод.

Рассмотренные  герметизированные системы сбора имеют следующие преимущества:

- полное устранение потерь легких фракций нефти;

- автоматизированный учет продукции скважин;

- уменьшение образования и отложения парафина на стенах трубопроводов;

- снижение металлоемкости;

- сокращение эксплуатационных расходов на обслуживание системы;

- возможность полной автоматизации сбора, подготовки и контроля за качеством и количеством товарной нефти;

- возможность транспортировки нефти, газа и воды за счет давлений на устьях скважин.

Однако указанные системы сбора и подготовки нефти имеют и некоторые недостатки:

- невысокая точность измерение дебита нефти и воды по отдельным скважинам;

- при насосной эксплуатации увеличение утечек в зазоре между плунжером и цилиндром;

- при фонтанной эксплуатации преждевременное прекращение фонтанирования из-за поддержания высокого давления на устье;

- при бескомпрессорном и компрессорном способах эксплуатации необходимость увеличения подачи газа в затрубное пространство  (на 20 - 40%)  для подъема одного и того же количества нефти, если давление на устье скважин вместо обычных 0,3-0,4 МПа поддерживать на уровне 1-1,5 МПа.

Осн: 1[55-60].

Доп: 2[8-21].

Контрольные вопросы:

- Какие операции предусмотрены унифицированной технологической схемой?

- Преимущества и недостатки унифицированной технологической схемы?

- Как производится обессоливание нефти ?

- Расшифровать следующие сокращения УПН, УПВ, УПГ.