Краткое содержание занятия

Истинный азимут и дирекционный угол  линий. Сближение меридианов. Магнитный азимут линий. Склонение магнитной стрелки. Зависимость между ориентирующими углами. Румб. Ориентирование листа топографической карты с помощью буссоли. Связь между углами поворота хода и дирекционными углами его сторон.

Направление истинного меридиана на местности может быть получено из астрономических наблюдений, а также с помощью специальных приборов — гирокомпасов или гиротеодолитов.

В зависимости от исходного меридиана азимут может быть астрономическим (истинным), геодезическим, географическим или магнитным.

Истинный азимут (рис. 9, а) изменяется от 0’ до 360°.

Направление магнитного меридиана (см. рис. 9, а) определяется с помощью приборов с магнитной стрелкой (компаса или буссоли). Магнитный азимут, так же как и истинный, может изменяться от 0 до 360°.

Магнитный меридиан, как правило, не совпадает с истинным меридианом в данной точке земной поверхности и образует с ним некоторый угол S, называемый склонением магнитной стрелки.

В различных точках земного шара склонение магнитной стрелки имеет разные значения. Так, на территории России его величина изменяется от +30° до — 14°. Склонение магнитной стрелки в одной и той же точке существенно изменяется со временем. Различают вековые (на 22,5° за 500 лет), годовые (до 8') и суточные (порядка 15" и более) изменения склонения магнитной стрелки. Кроме того, вследствие магнитных бурь могут возникнуть случайные изменения склонения магнитной стрелки.

Приборы с магнитной стрелкой нельзя использовать в местах скопления больших масс металлических конструкций и механизмов, вблизи железных дорог и линий электропередач высокого напряжения. В районах магнитных аномалий, связанных обычно с залежами железных руд, использование для ориентирования магнитной стрелки вообще невозможно.

Вследствие указанных причин положение магнитного меридиана может быть установлено лишь приближенно, и ориентирование линий с помощью магнитных азимутов допускается только при составлении планов небольших участков местности.

Ориентирование на местности можно производить относительно осевого меридиана зоны. Горизонтальный угол между северным направлением осевого меридиана зоны или линией, параллельной ему, и направлением данной линии местности называется дирекционным углом. Этот угол отсчитывается от северного конца осевого меридиана или направления, параллельного ему, по ходу часовой стрелки и изменяется от 0° до 360°.

Истинным румбом линии местности называется острый угол между ближайшим концом истинного меридиана в данной точке и направлением линии местности.

Румбы называют истинными, если они ориентированы по истинному меридиану, и магнитными, если ориентированы по магнитному. Если румб ориентирован от осевого меридиана или линии, параллельной осевому меридиану, его называют осевым или просто румбом. Градусная величина румба изменяется от 0° до 90°. Румбы, измеренные в начале линии, называют прямыми, а румбы, измеренные в конце линии, — обратными. Прямые и обратные румбы равны по градусной величине и противоположны по названию.

| Дирекционный угол - угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направ ления осевого меридиана, т. е. оси Ох, либо линии, ей параллельной, до данного направления Истинный азимут - угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления истинного меридиана до данного направления Вследствие сферичности Земли меридианы в различных точках, расположенных на одной линии, не параллельны между собой. Поэтому азимут линии в каждой ее точке имеет различное значение. Угол между направлениями меридианов в данных двух точках линии называ ется сближением меридианов . А= α +  - сближение меридианов западн. – (-) восточн. – (+) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Магнитный азимут – угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направ ления магнитного меридиана до данного направления Зная склонение магнитной стрелки в данной точке, можно осуществить переход от магнитного азимута направления к истинному по формуле: А= Ам+ - склонение магнитной стрелки западное – (-) восточное – (+) т. е. истинный азимут направления равен магнитному азимуту плюс склонение магнитной стрелки со своим знаком. |  |  |

| Румб От 0° до 90° r =α х( +), у(+) От 90° до 180° r =180- α х( +), у(-) От 180° до 270° r= α-180 х( -), у(-) От 270° до 360° r =360- α х( -), у(+) |  |
| --- | --- |

Зависимость между ориентирующими углами:

Разность между величиной склонения магнитной стрелки и сближения меридианов называется совместной поправкой и обозначается буквой П, т. е.

А= α +             А= Ам+

α +     =    А+

α =    Ам+   - 

 -  = П поправка

α =    Ам+ П

Связь между углами поворота хода и дирекционными углами его сторон.

| Для правых углов α пос= αпред + 180°-  _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Для левых углов α пос= αпред +  - 180° _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |
| --- | --- |

Задание на СРС

1. Аэрофотоснимок. [1] с. 24-28, с.22-23.

2. Космический снимок, го использование. [3] с. 15-18.

Форма отчета: реферат, объем 8-10стр., срок предоставления через 6дней.

Задание на СРСП

Выполнение 5 и 6 заданий РГР «Работа с картой». [3] с. 30-32.

Контроль выполненного задания состоится на занятиях СРСП (по расписанию занятий).

А) Контрольные вопросы для письменного экзамена

1. Что значит ориентировать линию местности?

2. Что называется дирекционным углом линии местности?

3. Что называется истинным азимутом линии местности? Будет ли одинаковой величина азимута  в различных точках одной и той же линии?

4. Что называется сближением меридианов?

5. Каким образом осуществляется переход от азимутов к румбам?

6. Что называется магнитным азимутом, склонением магнитной стрелки?

Б) Тестовые задания для компьютерного тестирования

1. Что называется  дирекционным углом?

А) горизонтальный угол между северным концом осевого меридиана или линии параллельной ему и направлением на данную линию;

В) горизонтальный угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на данную линию;

С)горизонтальный угол между ближайшим концом осевого меридиана и направлением на данную линию;

D)горизонтальный угол между истинным меридианом и направлением на данную линию;

E) горизонтальный угол между южным концом истинного меридиана и направлением на данную линию.

2. Что называется сближением меридианов:

А) угол, образованный осевым и географическим меридианами;

В) угол, образованный между осевым и магнитным меридианами;

С)угол, образованный магнитным и географическим меридианами;

D)угол, образованный между магнитным и истинным меридианами;

E) угол, образованный истинным меридианом и географическим меридианами.

3. Что называется склонением магнитной стрелки?

А) угол, образованный истинным (географическим) и магнитным меридианам;

В) угол, образованный осевым и магнитным меридианами;

С)угол, образованный осевым и географическим меридианами;

D)угол, образованный линией экватора и магнитным меридианом;

E) угол, образованный географическим меридианом.

4. Что называется румбом линии?

А) горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего направления меридиана данной точки до заданного направления;

В) горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления  истинного меридиана данной точки до заданного направления;

С)горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления географического меридиана данной точки до заданного направления;

D)горизонтальный угол, отсчитываемый от направления осевого меридиана по ходу часовой стрелки заданного направления;

E) горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления  осевого меридиана и до направления данной линии.

5. Определить магнитный азимут при истинном азимуте А= 8610, магнитное склонение =0 30 (западнее):

А) 85 40;

В) 86 40;

С)85 35;

D)86 10;

E) 85 50.

6. Вычислить истинный азимут линии, если известен Ам=321º30´, склонение западное 1º30´.

А) 32230;

В) 320;

С)-320;

D)360;

E) 39.

7. Азимут линии АВ равен 60. Определить румб линии.

А) СВ:30о.

В) ЮВ:20о;

С) ЮЗ:20о;

D)СЗ:40о;

Е) СВ:60о;

8. Определить название румба линии, если приращения х-; у+:

А) ЮЗ;

В) СЗ;

С)СВ;

D)ЮВ;

E) ЮС.

9. Прямой азимут линии АВ=200, вычислить обратный азимут этой линии:

А) 2000;

В) 200;

С)1800;

D)2200;

E) 00.

10. Дирекционный угол линии АВ равен 3200.Чему равен румб этой линии?

А) ЮВ:400;

В) ЮЗ:200;

С)ЮЗ:1400;

D)СВ:600;

E) СЗ:400.

11.Что называется магнитным азимутом?

А) горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного конца магнитного меридиана до заданного направления;

В) горизонтальный угол между магнитным и осевым меридианами;

С)горизонтальный угол между истинным меридианом и направлением на предмет;

D)горизонтальный угол между ближним меридианом и заданным направлением;

E) горизонтальный.

Глоссарий по теме

| № | Русский/Казахский/Английский | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Истинный азимут | горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления истинного меридиана до направления на предмет по ходу часовой стрелки |
|  | Нағыз азимут |  |
|  | Thue azimuth |  |
| 2 | Магнитный азимут | горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления магнитного меридиана до направления на предмет по ходу часовой стрелки |
|  | Магниттік азимут |  |
|  | Magnetic azimuth |  |
| 3 | Дирекционный угол | горизонтальный угол между северным концом осевого меридиана или линии параллельной ему и направлением на данную линию |
|  | Дирекциондық бұрыш |  |
|  | Direction angle |  |
| 4 | Румб | горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего меридиана данной точки до заданного направления |
|  | Румб |  |
|  | Rhumb |  |

| № | Русский язык | Казахский язык | Английский язык |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магнитная стрелка | Магниттік тіл | Magnetic needle |
| 2 | Поправка | Түзету | Correction |
| 3 | Сближение меридианов | Меридиандар жанасуы | Grid declination |
| 4 | Магнитный меридиан | Магниттік меридиан | Magnetic meridian |
| 5 | Истинный меридиан | Нағыз меридиан | Thue meridian |
| 6 | Осевой меридиан | Осьтік меридиан | Central meridian |

Список литературы

Основная литература:

1. Е.Б. Клюшин и др. Инженерная геодезия. - М.: Высшая школа, 2002. - с.346.

2. Г.В. Багратуни и др. Инженерная геодезия. - М.: Высшая школа, 1984. – с.344.

3. Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. Геодезия : учебное пособие для вузов. - М. : Академический Проект, 2007. – 592 с.

Дополнительная литература:

4. М.С. Нестеренок Инженерная геодезия. - М.: Высшая школа, 1989. – с. 246с

5. Т. И. Левитская Основы геодезии : учеб. пособие; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. – ун-т. 2-е изд., перераб. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – с. 88.