Краткое содержание занятия

Понятие о геодезических линейных измерениях и их точности. Измерение расстояний  лентой, рулеткой, дальномерами. Классификация приборов, применяемых для линейных, угловых измерений. Нитяной  дальномер. Определение расстояний нитяным дальномером и его точность. Определение горизонтальных проложений линий.  Понятие о параллактическом способе измерений линий. Определение неприступных расстояний.

Целью линейных измерений является определение горизонтальных расстояний (проложений) между точками местности. Длины линий местности в геодезии измеряют непосредственным либо косвенным способами; каждому из этих способов присущи свои приборы и методы измерений.

Непосредственный способ основан на непосредственном измерении линий местности механическими линейными приборами, к которым относятся мерные ленты, рулетки и проволоки. Процесс измерения длин линий непосредственным способом состоит в последовательном откладывании мерного прибора в створе линии.

При косвенном способе длина линии определяется как функция установленных геометрических или физических соотношений. Геометрические соотношения используют для аналитических вычислений искомых расстояний по измеренным базисам и углам, а также в оптических дальномерах. Физические соотношения для измерения расстояний положены в основу конструкции электрофизических приборов — светодальномеров и радиодальномеров.

В зависимости от назначения и вида геодезических работ, требований к их точности, а также условий измерений могут применяться те или иные способы или приборы для измерения длин линий.

Расстояния между точками местности можно измерять непосредственным и косвенным способом.

К подвесным приборам относятся: мерные ленты, рулетки, проволоки.

Мерные ленты. При геодезических работах линии измеряют мерными лентами длиной 20 и 24, реже 50 и 100 м. Мерные ленты изготавливаются из стали или инвара (сплава 64% железа, 35,5% никеля и 0,5% различных добавок, обладающего малым температурным коэффициентом линейного расширения а = 0,5 • 106). По конструкции различают штриховые и шкаловые ленты.

При инженерных геодезических работах обычно применяют стальные штриховые мерные ленты типа ЛЗ (лента землемерная).

Рулетки предназначены для измерения коротких линий при топографо-геодезических, землеустроительных и строительных работах. Рулетки бывают стальные длиной 10, 20, 30, 50 м и более и тесьмяные длиной 5, 10 и 20 м.

Мерные проволоки. При точных и высокоточных линейных измерениях применяют стальные и инварные проволоки длиной 24 и 48 м, диаметр проволоки — 1,65 мм.

Процесс сравнения длины рабочего мерного прибора с образцовой мерой называется компарированием. В общем случае процесс компарирования можно рассматривать как измерение одной и той же длины образцовой и рабочей линейными мерами. Компарирование производится на лабораторных (стационарных) и полевых компараторах либо упрощенным способом.

При измерении линии местности мерной лентой подлежащие измерению  линии должны быть закреплены на местности. Измерение проводится путем постепенного укладывания ленты между точками по створу.

Порядок измерения линий мерной лентой. После вешения створ линии необходимо расчистить и подготовить для измерений: уда лить с него камни и кочки, раздвинуть высокую траву и мешающие измерениям ветки кустарника и т. д. Измерение длин мерной лен той состоит в последовательном откладывании по створу измеряемой линии ленты, концы которой фиксируются с помощью шпилек. Измерения выполняются двумя мерщиками в следующей последовательности.

1. В начальной точке линии задний мерщик втыкает шпильку 1 (рис. 69) и надевает на нее задний конец ленты. Передний мерщик, имеющий остальные 10 (или 5) шпилек комплекта, разматывает ленту вдоль измеряемой линии и по командам заднего мерщика укладывает ее в створе линии. Путем встряхивания ленты передний мерщик добивается, чтобы вся лента лежала в створе линии, натягивает ее и фиксирует передний конец шпилькой 2. Шпильки должны втыкаться в землю отвесно и на достаточную глубину, чтобы при натяжении ленты они не наклонялись и не сдвигались с места.

2. Передний мерщик снимает ленту со шпильки и протягивает ее на один пролет. Задний мерщик, забрав шпильку 1, доходит до оставленной передним мерщиком шпильки 2 и надевает на нее свой конец ленты. Передний мерщик вновь натягивает ленту по створу линии и отмечает ее конец шпилькой 3 и т. д. В таком порядке откладывание ленты в створе линии продолжается до тех пор, пока передний мерщик не израсходует все шпильки (10 или 5); это указывает на то, что отложенное лентой расстояние составляет 200 или 100 м. При этом у заднего мерщика должно быть 10 (или 5) шпилек; одна шпилька находится в земле у переднего конца ленты. Задний мерщик передает переднему 10 (или 5) шпилек и записывает в журнал одну передачу. Дальнейшие измерения выполняются в той же последовательности.

3. Последний отрезок линии, длина которого меньше длины мерного прибора, называется остатком. Измерение остатка производится лен той, при этом десятые доли дециметровых делений ленты оцениваются «на глаз».

Створ линии  местности – отвесная плоскость, проходящая через конечные точки линии.

Д = nL+r     где,  n-  число полных укладок ленты;

L - длина ленты;

r –  остаток.

Оптические дальномеры — это геодезические приборы, позволяющие определять горизонтальные и наклонные расстояния косвенным методом.

Нитяной дальномер весьма прост по устройству и имеется во всех геодезических инструментах. Сетка нитей кроме креста нитей имеет две дополнительные нити, называемые дальномерными; вместе с дальномерной рейкой они позволяют определять расстояния между точками на местности.

D = Cn +c    где, С - коэффициент дальномера;

n – числом делений дальномерной рейки;

с -  постоянная слагаемая дальномера.

Для теодолитов Т30, 2Т30 С=100.

| А В D S  Горизонтальное проложение линии: D = Scos | где S – измеренная на местности длина линии; υ – угол наклона линии |
| --- | --- |

Длину линии местности пересекающей препятствие (овраг, река и др.) т.е. неприступную  длину линии определяют косвенно.

S=bsinβ1sinβ2

где b – длина базиса первой стороны

β1 – горизонтальный угол 1

β2 – горизонтальный угол 2

Задание на СРС

- Понятие о параллактическом способе измерений линий. [1] с. 14-20.

Форма отчета: конспект, срок предоставления через 6 дней.

Задание на СРСП

- Исследования теодолитов. [2] с. 25-36.

Контроль выполненного задания состоится на занятиях СРСП (по расписанию занятий).

# А) Контрольные вопросы для письменного экзамена

1. Принцип измерения линии местности непосредственным методом.

2. Точность измерения линии местности лентой.

3. Принцип измерения линии нитяным дальномером.

4. Как определяют неприступное расстояние?

# Б) Тестовые задания для компьютерного тестирования

- На местности измерена линия в прямом и обратном направлениях. Получены результаты dпр=602 м, dобр=604 м. Требуется определить относительную ошибку измерения:

- 1/300;

- 1/602;

- 1/600;

- 1/1206;

- 1/2.

2. Какие приборы применяются  при измерении длин линий непосредственно?

- теодолит, нивелир;

- нивелир, мерная лента;

- теодолит, мерная лента;

- нивелир, нивелирные марки;

- мерная лента и нивелирные рейки.

3. Прокомпарированная 20-и метровая лента имеет поправку -0,008 м короче. Какая поправка в метрах на отрезок длиной 100 м?

- –0,04 м;

- –0,004 м;

- –0,40 м;

- +0,04 м;

- +0,40 м.

4. Коэффициент дальномера С=100. Определить длину линии измеренных дальномером, если отсчеты по рейке А верх=1025, Внижн=1085:

- 60 м;

- 60 см;

- 6 м;

- 600 мм;

5. Линия местности длиной S=160 м измерена со средней квадратической ошибкой mS=10 см. Определить относительную ошибку.

- 1/1600;

- 1/16;

- 1/170;

- 1/150;

- 170 см.

6. По какой формуле вычисляется неприступное расстояние между 2-мя точками?

A)S=bsinq1sin(q1+β1);B)S=bsin(q1+β1)sinq1;C)S=12bsin(q1+β1)sinq;D)S=12bsinq1sin(q1+β1);E)S=2bsinq1sin(q1+β1).

7. Какие мерные приборы применяются для измерения по земле расстояний между точками местности?

- мерная лента;

- эклиметр;

- эккер;

- рейка;

- буссоль.

Глоссарий по теме

| № | Русский/Казахский/Английский | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Мерная лента | стальной или матерчатый мерный прибор, используемый для непосредственного измерения расстояний |
|  | Өлшеу лентасы, таспасы |  |
|  | Band tape |  |
| 2 | Нитяной дальномер | дополнительные дальномерные нити сетки нитей любого геодезического прибора, которые вместе с рейкой позволяют определять расстояния между точками на местности. |
|  | # Жіп арақашықтық өлшеуіш |  |
|  | Stadia |  |

| № | Русский язык | Казахский язык | Английский язык |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпильки | Ілгек | Chaining pin |
| 2 | Дальномер | Арақашықтық өлшеуіш | Range finder |
| 3 | Горизонтальное проложение | Горизонталь салынды | Horizontal bunch |

Список литературы

Основная литература:

1. Е.Б. Клюшин и др. Инженерная геодезия. - М.: Высшая школа, 2002. - с.346.

2. Г.В. Багратуни и др. Инженерная геодезия. - М.: Высшая школа, 1984. – с.344.

3. Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. Геодезия : учебное пособие для вузов. - М. : Академический Проект, 2007. – 592 с.

Дополнительная литература:

- М.С. Нестеренок Инженерная геодезия. - М.: Высшая школа, 1989. – с. 246.

5. Т. И. Левитская Основы геодезии : учеб. пособие; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. – ун-т. 2-е изд., перераб. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – с. 88.