Краткое содержание занятия.

Сущность теодолитной съемки. Применяемые приборы при теодолитных съемках. Проложение теодолитных ходов и полигонов. Методы съемки контуров, ситуаций. Вычислительная обработка результатов теодолитных ходов. Увязка углов. Вычисление дирекционных углов линий. Вычисление приращений координат и их увязка. Вычисление координат точек полигона. Построение плана. Нанесение точек по координатам. Нанесение ситуаций и оформление плана. Прямая и обратная геодезическая задачи.

Теодолитной называется горизонтальная (контурная) съемка местности, в результате которой может быть получен план с изображением ситуации местности (контуров и местных предметов) без рельефа. Теодолитная съемка относится к числу крупномасштабных (масштаба 1:5000 и крупнее) и применяется в равнинной местности в условиях сложной ситуации и на застроенных территориях: в населенных пунктах, на строительных площадках, промплощадках предприятий, на территориях железнодорожных узлов, аэропортов и т. п. В качестве планового съемочного обоснования при теодолитной съемке обычно используются точки теодолитных ходов.

Теодолитные ходы представляют собой системы ломаных линий, в которых горизонтальные углы измеряются техническими теодолита ми, а длины сторон — стальными мерными лентами и рулетками либо оптическими дальномерами. По точности теодолитные ходы подразделяются на ходы точности 1:3000, 1:2000 и 1:1000. Обычно теодолитные ходы не только нужны для выполнения съемки ситуации местности, но и служат геодезической основой для других видов инженерно-геодезических работ. Теодолитные ходы развиваются от пунктов плановых государственных геодезических сетей и сетей сгущения.

По форме различают следующие виды теодолитных ходов:

1) разомкнутый ход, начало и конец которого опираются на пункты геодезического обоснования (рис. 75, а);

2) замкнутый ход (полигон) — сомкнутый многоугольник, обычно примыкающий к пункту геодезического обоснования (рис. 75, б);

3) висячий ход, один из концов которого примыкает к пункту геодезического обоснования, а второй конец остается свободным (рис. 75, в).

Для производства съемки вначале прокладываются теодолитные ходы, служащие обоснованием. Теодолитные ходы образуют либо замкнутый, либо разомкнутый полигон.

Горизонтальные углы измеряют теодолитом, расстояния - мерной лентой или оптическим дальномером, с относительной ошибкой 1:1000- 1: 3000 в зависимости от условий измерений.

Съемка подробностей производится с точек и линий теодолитных ходов.

Подготовительные работы

В период камеральной подготовки выясняется необходимость съемки и выбирают ее масштаб, исходя из требуемой точности изображения ситуации местности. Затем подбирают и изучают имеющиеся в наличии картографические материалы (планы, карты и профили), а также географическое описание района будущей съемки. Если в районе съемки имеются пункты геодезической опорной сети, то составляют схему их расположения, а из каталогов выписывают координаты. На основе имеющихся планов и карт наиболее крупных масштабов намечают теодолитные ходы. Длины теодолитных ходов, прокладываемых между опорными геодезическими пунктами, выбираются исходя из масштаба съемки, принятой точности ходов и топографических условий местности и не должны превышать установленных величин.

Рекогносцировка представляет собой обход и осмотр местности с целью знакомства с объектами съемки, отыскания пунктов опорной геодезической сети, окончательного выбора местоположения точек теодолитных ходов на местности и уточнения составленного проекта.

Способы съемки ситуации. В зависимости от характера местности и расположения контуров относительно теодолитных ходов применяют тот или иной способ съемки ситуации. Основными из них являются следующие.

| Способ перпендикуляров. Осью является линия теодолитного хода. Измеряются длины перпендикуляров. | 15 20  |
| --- | --- |
| Способ полярных координат. В точке А устанавливается теодолит. При наведении на переднюю точку В на лимбе отсчет -0о00. Измеряются угол и длина линии. | 1 5 |
| Способ угловых засечек. Измеряются углы КАВ и КВА, пересечение – местоположение точки К. Способ линейных засечек. Аналогичен способу угловых засечек, только измеряются длины линий. |  |

Основные требования к съемке ситуации. Съемка ситуации местности требует от исполнителей тщательности и аккуратности при производстве измерений и ведении записей и зарисовок в полевых журналах. Поскольку абрис служит основным съемочным документом, на основе которого составляется план местности, к составлению абриса следует подходить особенно внимательно. В процессе съемки исполнитель дол жен постоянно изучать ситуацию, форму контуров, выбирая оптимальные способы съемки того или иного элемента ситуации, стремиться детально снимать контуры местности и фиксировать их на абрисе, не допуская пропусков в записях результатов измерений. Размер абриса должен обеспечивать четкое и удобное расположение на нем всех построений и записей.

Камеральные работы при теодолитной съемке слагаются из вычислений и графических построений. В результате вычислений определяют плановые координаты вершин теодолитных ходов; конечной целью графических построений является получение ситуационного плана местности.

Измеренные углы и длины сторон теодолитных ходов содержат неизбежные случайные погрешности, накопление которых приводит к возникновению так называемых невязок.

Невязками называются разности между измеренными либо вычисленными результатами и их теоретическими значениями.

В зависимости от требуемой точности величины фактических невязок не должны превышать определенных величин. При обработке результатов измерений возникшие невязки должны быть определенным образом распределены между измеренными (вычисленными) величинами.

Процесс распределения невязок и вычисления исправленных значений величин называется увязкой или уравниванием результатов измерений. После уравнивания обычно проводится оценка точности полученных результатов.

Обратная геодезическая задача

tgr=ΔyΔx

s=Δxcosα=Δysinα

s=Δx2+Δy2

| На местности проложен теодолитный ход в виде пятиугольника. Проведена теодолитная съемка. Теодолитом 2Т30 измерены внутренние правые углы и длина сторон. Каждому студенту задаются дирекционный угол 1-2 1-2= и координаты первой точки Х1 и У1 Х1 = У1= | 2 3 4 1 5 |
| --- | --- |

Порядок вычислений:

- Уравнивание углов. Определяется угловая невязка

=  пр - теор

пр = 1+2+3+4+5

теор= 180(n-2)

Угловая невязка считается допустимой если выполняется доп=  2tn

Если полученная невязка удовлетворяет условию, то в измеренные углы вводится поправка с обратным знаком.

2. Вычисление дирекционных углов. Дирекционный угол начальной стороны задается. Дирекционные углы последующих сторон вычисляется по формуле:

i+1 = i +180°- испр, i

Контролем служит получение в конце значения начального дирекционного угла.

3. Вычисление румба.

| По дирекционным углам вычисляются румбы: От 0° до 90° r =α х(+), у(+) От 90° до 180° r =180- α х(-), у(+) От 180° до 270° r= α-180 х(-), у(-) От 270° до 360° r =360- α х(+), у(-) |  |
| --- | --- |

4.Вычисление приращения координат

х= scos

y=ssin

после вычисления приращений координат определяются невязки х у

вычисляют абсолютную и относительную ошибки

абс= х2+ y2

отн=fабсР=1Р÷fабс

Если 1Р÷fабс≤12000, то полученные значения х у считаются допустимыми и распределяются между всеми приращениями с обратным знаком, пропорционально  длинам линий.

vi=fxPsi            vi=fyPsi

5. Вычисление координат точек

Хi+1=Хi+хi

Уi+1=Уi+yi

Образец вычисления координат:

Задание на СРС.

1. Обработка материала теодолитной съемки и составление плана. Тригонометрическое нивелирование. Производство тахеометрической съемки. [1] с.43-50.

Форма отчета: реферат, объем 4-5стр., срок предоставления через 3-5дней.

Задание на СРСП.

Выполнить задание - Работа с теодолитом. Изучить поверки теодолита. [2] с.148-167.

Контроль выполненного задания состоится на занятиях СРСП (по расписанию занятий).

А) Контрольные вопросы для письменного экзамена

- Какой должен выполнятся контроль, чтобы невязка считалась допустимой?

- По какой формуле выполняется последующий дирекционный угол?

- Назвать формулу приращения координат?

- По какой формуле определяется невязка и зачем она нужна?

- Как и зачем вычисляются румбы?

Б) Тестовые задания для компьютерного тестирования

1. Как называется процесс установления теодолита над точкой?

- центрирование;

- нивелирование;

- визирование;

- установка теодолита;

- наведение.

- Какие виды работ гарантируют исправность геодезических приборов?

- исследование;

- комплектность;

- поверки;

- осмотр;

- исправление.

3. Можно ли взять отсчеты по вертикальному кругу, если во время отсчетов пузырек уровня при алидаде не находится в нуль-пункте?

А) нельзя;

В) можно, если местность равнинная;

С) можно, если после измерений ввести поправки;

D) можно;

Е) можно, при ясной погоде.

4. Зрительная труба теодолита была наведена на отдаленный предмет при положении КП и КЛ, при этом получили следующие отсчеты по лимбу: КП=+2°15¢, КЛ=-2°17¢. Определить величину коллимационной ошибки.

А) 0°01¢,

В) 11°01¢,

С) 0°21¢,

D) -0°04¢,

Е) 0°31¢,

5. Отсчеты по вертикальному кругу при наведении на предмет при двух положениях зрительной трубы теодолита получились равными КП=3°20¢, КЛ= -3°16¢. Определить МО место нуля вертикального круга.

А) 0°02¢;

В) 0°04¢;

С) -0°02¢;

D)356°42¢;

Е)359°58¢.

6. Дан отсчет по вертикальному кругу КП=2°25¢. Определить угол наклона зрительной трубы теодолита 2Т30, если МО=0°02¢:

- +2°23¢;

- -2°2¢;

- 357°33¢;

- -2°27¢;

- 2°27¢.

7. Как называется отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси трубы и когда пузырек уровня находится в нуль пункте?

- место нуля;

- горизонтальный угол;

- угол наклона;

- коллимационная ошибка;

- вертикальный угол;

8. Как называются винты, с помощью которых теодолит можно приводить в горизонтальное положение?

- подъемные винты;

- элевационные винты;

- закрепительные винты;

- наводящие винты;

- цилиндрический уровень.

9. Чему равна теоретическая разность отсчетов по лимбу горизонтального круга полученные после наведения трубы на один и тот же предмет при КП и КЛ?

- 1800;

- 900;

- 2000;

- 00;

- 3600.

Глоссарий по теме

|  | Рус/каз/анг | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Съемка | Определение плановой и высотной положении точек |
|  | Түсіру |  |
|  | Survey |  |
| 2 | Угловая засечка | Способ измерения углов |
|  | Бұрыштық қилыстыру |  |
| 3 | Теодолит | Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов. |
|  | Теодолит |  |
|  | Theodolite |  |

Список литературы

Основная литература:

  - Е.Б. Клюшин и др. Инженерная геодезия. М.:Высшая школа, 2002, c.346.

  - Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. Геодезия : учебное пособие для вузов. - М. : Академический Проект, 2007. – 592 с.

Дополнительная литература:

1. Практикум по геодезии. Под редакцией В.В. Баканова. М.:1978, с.345.

2. Ж.Т. Өміржанова Теодолиттік түсіру Геодезиядан лабораториялық жұмысты орындауға апрналған әдістемелік құрал, А,КазБСҚА, 2002, 22 бет