Лекция 2. Основы технической термодинамики.

Термодинамические процессы и параметры газов.

Идеальными газами называют такие, которые полностью подчиняются законам Бойля - Мариотта и Гей-Люссака. В идеальных газах отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания между молекулами, а объем самих молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа.

Все реальные газы при высоких температурах и малых давлениях почти полностью подходят под понятие «идеальный газ» и практически по свойствам не отличаются от него. Состояние идеального газа - это предельное состояние реального газа, когда давление стремится к нулю (р →0).

Закон Бойля - Мариотта устанавливает зависимость между удельным объемом и абсолютным давлением идеального газа в процессе при постоянной температуре. Этот закон был открыт опытным путем английским физиком Бойлем в 1664 г. и независимо от него французским химиком Мариоттом в 1676 г.

Закон Бойля - Мариотта гласит: при постоянной температуре объем, занимаемый идеальным газом, изменяется обратно пропорционально его давлению:

v1/v2 = р2/р1

или при постоянной температуре произведение удельного объема на давление есть величина постоянная:

р1v1=р2 v2;  р v = const.

Графически в системе координат рV закон Бойля — Мариотта изображается равнобокой гиперболой. Эта кривая получила название изотермы, а процесс, протекающий при постоянной температуре, называется изотермическим.

Закон Гей-Люссака устанавливает зависимость между удельным объемом и абсолютной температурой при постоянном давлении. Этот закон был открыт экспериментальным путем французским физиком Жозефом Луи Гей-Люссаком в 1802 г.

Закон Гей-Люссака гласит: при постоянном давлении объемы одного и того же количества идеального газа изменяются прямо пропорционально абсолютным температурам:

v1/ v2 =Т1/Т2                                                                                                          (6)

В системе координат рv закон Гей-Люссака изображается прямой, параллельной оси абсцисс. Эту прямую называют изобарой, а сам процесс - изобарным или процессом, протекающим при постоянном давлении.

Уравнение состояния идеальных газов.

Как уже указывалось, уравнение состояния  в общем виде записывается:

f(p,v,T)=0

Из молекулярно-кинетической теории следует, что абсолютное давление газа численно равно 2/з средней кинетической энергии поступательного движения молекул, заключенных в единице объема:

Р=⅔ n/v mw2/2                                                                                                      (7)

где n - число молекул в удельном объеме; v - удельный объем газа; m-масса молекулы; w-средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул; mw2/2 - средняя кинетическая энергия молекулы.

Молекулярно-кинетическая теория газов устанавливает прямую пропорциональность между средней кинетической энергией молекулы и абсолютной температурой

mw2/2=ВТ,

где:  Т- абсолютная температура; В-коэффициент пропорциональности.

С учетом последнего равенства уравнение (7) можно переписать с виде

рv=⅔nВТ.	                                                                                                        (8)

Если уравнение (8) отнести к двум состояниям газа, то для каждого из них получаем

Р1V1=⅔nВТ1    или   Р2V2=⅔nВТ2

Разделив первое уравнение на второе:

Р1V1 / Р2V2=Т1/Т2  или 	Р1V1 / Т1 = Р2V2 / Т2                                                (9)

Зависимость (9) между параметрами может быть получена также из совместного рассмотрения законов Бойля - Мариотта и Гей-Люссака, поэтому часто эту зависимость называют объединенным законом Бойля - Мариотта и Гей-Люссака.

Выражение (9) показывает, что произведение удельного объема идеального газа на давление, деленное на абсолютную температуру, для любого равновесного состояния есть величина постоянная:

рV/Т=соnst.	                                                                                                           (10)

Постоянную величину,  отнесенную к 1кг газа, обозначают  буквой R и  называют  газовой постоянной:

рv/Т = R,    или   рv = RТ.	                                                                                   (11)

Уравнение  (11)   называют   термическим   уравнением  состояния  идеальных газов или характеристическим  уравнением.  Это уравнение было выведено    французским физиком Клапейроном в 1834 г. и поэтому названо его именем.

Для произвольного количества газа с массой m (кг) уравнение состояния имеет вид

PV=mRT,

где Р - давление газа, Па; V - объем произвольного количества газа, м3; m - масса газа, кг; Т - абсолютная температура газа, К.

Газовая постоянная R представляет  собой физическую постоянную, которая для каждого газа принимает вполне определенное значение, зависящее от природы газа и не зависящее от его состояния.

Выясним физический смысл газовой постоянной. Напишем уравнение Клапейрона для первого состояния

PV1=mRT1;

для второго состояния при том же давлении

PV2=mRT2;

Вычитая из второго уравнения первое, получим

P(V2-V1)=mR(T2-T1), откуда

R=P(V2-V1)/m(T2-T1)

Газовая постоянная имеет следующую размерность:

R==

Уравнение Клапейрона в таком виде справедливо только для идеальных газов.

Универсальное уравнение состояния идеального газа.

Итальянский ученый Авогадро в 1811 г. доказал, что при одинаковых температурах и давлениях в равных объемах различных идеальных газов содержится одинаковое количество молекул. Из закона Авогадро вытекает, что плотности газов, находящихся при одинаковых температурах и давлениях, прямо пропорциональны их молекулярным массам:

(а)

где - молекулярные массы газов.

Молекулярной массой газа называется численное выражение отношения массы  молекулы данного вещества к 1/12 массы атома изотопа углерода 12 С.

Количество вещества, содержащее столько же молекул (атомов, частиц) сколько атомов содержится в нуклиде углерода  12 С, массой 12кг называется килограмм-молекулой или киломолем газа (кмоль).

Отношение плотностей газов в уравнении (а) можно заменить обратным отношением удельных объемов. Тогда , откуда

Это соотношение показывает, что при одинаковых физических условиях произведение удельного объема на его молекулярную массу есть величина постоянная и не зависит от природы газа:

(12)

Произведение  есть объем 1 кмоль идеального газа, а уравнение (12) показывает, что объемы киломолей всех газов при равных температурах и давлениях одинаковы.

Напишем уравнение состояния для 1 кмоль газа:

P,	                                                                                              (13)

Откуда

R -  называют универсальной  газовой постоянной.

Универсальная газовая постоянная R есть работа 1 кмоль идеального газа в процессе при постоянном давлении и при изменении температуры на 1К.

При стандартных физических условиях (давление 101325 Па и температуре 273,15 К) объем 1 кмоль газа равен 22,4143м3/моль, а универсальная газовая постоянная оказывается равной

Универсальное уравнение состояния, отнесенное к 1 rмоль газа, имеет следующий вид:

(14)

Уравнение (14) называют уравнением состояния Клапейрона- Менделеева, так как оно впервые было предложено Д. И. Менделеевым в 1874 г. Уравнение Клапейрона -Менделеева является наиболее общим для идеальных газов, так как связывает три закона идеальных газов (Гей-Люссака, Бойля - Мариотта и Авогадро) и включает универсальную газовую постоянную, не зависящую от природы газа.

Зная универсальную газовую постоянную R, можно подсчитать известное уже нам значение r:

Основные свойства газовых смесей.

Под газовой смесью понимается смесь отдельных газов, не вступающих между собой ни в какие химические реакции. Каждый газ в смеси независимо от других газов полностью сохраняет все свои свойства и ведет себя так, как если бы он один занимал весь объем смеси. Молекулы газа создают давление на стенки сосуда, которое называется парциальным (частичным). Будем считать, что каждый отдельный газ, входящий в смесь, подчиняется уравнению состояния Клапейрона, т. е. является идеальным  газом.

Газовая смесь идеальных газов подчиняется закону Дальтона, который гласит: общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений отдельных газов, составляющих смесь

Р=Р1 + Р2 + Р3 + …+РП =,	                                                                 (15)

где  - парциальные давления.

Парциальное давление — это давление, которое имел бы каждый газ, входящий в состав смеси, если бы этот газ находился один в том же количестве, в том же объеме и при той же температуре, что и в смеси.

Параметры газовой смеси могут быть вычислены по уравнению Клапейрона

,

где все величины, входящие в уравнение, относятся к смеси газов.

Соотношения между массовыми и объемными долями. Между удельными объемами, плотностями, молекулярными массами и газовыми постоянными какого-нибудь газа и всей смеси в целом на основании закона Авогадро и уравнения Клапейрона - Менделеева существует следующая зависимость:

,	                                                                   (16)

где  - молекулярная масса каждого газа;  - молекулярная   масса смеси газов. Можно записать также, что

Последние   два   соотношения    позволяют   составить   несколько уравнений, связывающих массовые и объемные доли:

(16 а)

(16 б)

Газовая постоянная смеси газов.

Смесь газов подчиняется уравнению состояния

рv=mrТ и r=рv/mТ.

из уравнения (16")

bi=gi ri/ и

откуда

r = 	                                                         (17)

Газовая постоянная смеси газов равна сумме произведений массовых долей каждого газа на его газовую постоянную.

Другое уравнение для определения удельной газовой постоянной смеси

r=                                           (18)

Газовую постоянную смеси можно определить по известной молярной массе смеси:

r = 8,314/.	                                                                                           (19)

Следовательно, газовая постоянная смеси определяется  по уравнению, в которое входит средняя молекулярная масса, а газовая постоянная  отдельного газа  определяется  по тому же уравнению, но в него вводится действительная молекулярная масса каждого

Если дан объемный состав смеси, то из  (16')

R=                                                 (20)

Термодинамические процессы реальных  газов.

Реальные газы отличаются от идеальных газов тем, что молекулы этих газов имеют конечные собственные объемы и связаны между собой силами взаимодействия, имеющими электромагнитную и квантовую природу. Эти силы существуют между любыми молекулами при любых условиях и уменьшаются с увеличением расстояния между молекулами. При сближении молекул на малые расстояния силы притяжения резко уменьшаются и переходят в силы отталкивания, достигающие очень больших значений.

Из-за наличия сил взаимодействия между молекулами и конечности их объема законы идеальных газов ни при каких условиях не могут быть строго применимы к реальным газам.

При практических расчетах различных свойств реальных газов находит широкое применение отношение рV/RТ=С, которое получило название коэффициента сжимаемости

Так как для идеальных газов при любых условиях рv = RТ и С=1, то коэффициент сжимаемости выражает отклонение свойств реального газа от свойств идеального. Значение С для реальных газов в зависимости от давления и температуры может быть больше и меньше единицы, и только при очень малых давлениях и высоких температурах оно практически равно единице.

Из уравнения Клапейрона-Менделеева следует, что при любой постоянной температуре зависимость рv от р должна изображаться прямой, параллельной оси давления. В действительности изотермы всех газов представляют собой кривые даже в области не очень высоких давлений.

Для воздуха видно, что в области малых давлений, когда р → 0, отношение рv/р0v0 (р0 и v0 - давление и удельный объем воздуха при нормальных физических условиях ) стремится к конечному пределу: рv/р0v0 = соnst. Из этого следует, что при малых р и больших v произведение рv изменяется очень мало и остается почти постоянным. Следовательно, чем больше разрежение, тем с большей точностью удовлетворяется уравнение Клапейрона - Менделеева для любого реального газа.

Температура, соответствующая изотерме с точкой минимума на оси ординат (р = 0), называется температурой Бойля. Изотерма, начинающаяся в точке Бойля, на некотором протяжении будет прямой, параллельной оси абсцисс, т. е. здесь точно соблюдается закон рv/р0v0 = соnst. Все изотермы, начинающиеся выше температуры Бойля, имеют вид восходящих кривых. Для воздуха температура Бойля равна 54°С.

Таким образом, свойства реальных газов, как в количественном, так и качественном отношениях значительно отличаются от свойств идеальных газов. Поэтому все результаты, полученные для реальных газов на основе законов идеальных газов, нужно рассматривать как приближенные и. справедливые при очень больших разрежениях (р →0)).

Уравнение  состояния  Ван-дер-Ваальса.

Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса является одной из первых попыток аналитически описать свойства реальных газов. Это уравнение наглядно показывает качественные особенности реальных газов и их отличие от идеальных.

Как уже отмечалось, реальные газы отличаются от идеальных наличием сил взаимодействия между молекулами и объемом самих молекул. Силы взаимодействия очень велики у твердых и жидких тел и достаточно велики у газов, близких к переходу от газообразного в жидкое состояние.

Следовательно, чем дальше состояние газа находится от области перехода в жидкость и чем больше расстояние между молекулами, тем меньше силы взаимодействия между ними и тем ближе состояние реального газа к идеальному. И наоборот, чем ближе состояние газа к области жидкости, тем силы взаимодействия больше и тем значительнее его отклонение от свойств идеального газа. Таким образом, при изучении свойств реальных газов необходимо учитывать силы взаимодействия между молекулами и объем самих молекул.

В первом приближении Ван-дер-Ваальс ввел в свое уравнение две поправки, которые учитывают отклонение реального газа от идеального.

Рассмотрим первую поправку, зависящую от объема самих молекул.

Уравнение Клапейрона можно представить в виде

v= rT/p

При   увеличении  давления  объем  v  будет уменьшаться, и если  р→ то v → о. Это полностью согласуется с определением идеального газа, в котором молекулы  занимают бесконечно малый объем.

Если   же   рассматривать   реальный   газ,   у   которого   молекулы,  занимают  конечный  объем , и  учитывать  объем зазоров между молекулами  при их  полной упаковке vзаз, то свободный объем для движения молекул будет равен v-b, где b = vмол+vзаз. Величина    b - тот.   наименьший    объем,    до   которого    можно сжать газ.

При этих условиях уравнение Клапейрона принимает  вид:

v- b= rT/p

Если в полученной зависимости давление р увеличивается и стремится к , то свободный объем (v—b) стремится к нулю или v—b, т. е. при р → объем газа стремится к величине b, которая зависит от объема самих молекул. Для каждого газа величина b принимает определенное числовое значение.

Поскольку давление идеального газа по уравнению Клапейрона определяется как

p= rT/v,

a для реального газа - с учетом величины b:

p= rT/(v-b),

то при одинаковой температуре давление в реальных газах будет  больше.

Это объясняется тем, что у реального газа свободный объем будет меньше, чем у идеального газа, а следовательно, будет меньше и длина свободного пробега молекул, что приведет к большему числу соударений молекул реального газа о стенки, т. е. к повышению давления.

Вторая поправка, вводимая в уравнение состояния, учитывает влияние сил взаимодействия между молекулами.

В  идеальном  газе  молекулы  практически  свободны  в своем движении и удары о стенку сосуда ничем не ограничены, так как сил взаимодействия между молекулами не имеется.

В реальном газе при наличии сил взаимодействия между молекулами сила ударов о стенку сосуда будет меньше, вследствие того что все молекулы у стенки сосуда притягиваются соседними молекулами внутрь сосуда. Следовательно, давление, оказываемое реальным газом, по сравнению с давлением идеального газа будет меньше на величину ∆р, которая представляет поправку на давление, учитывающую силы взаимодействия между молекулами. Эта поправка ∆р прямо пропорциональна как числу притягиваемых, так и числу притягивающих молекул, или прямо пропорциональна квадрату плотности газа, или обратно пропорциональна квадрату его удельного объема:

∆р=,

где  - коэффициент пропорциональности, принимающий для каждого газа определенное числовое значение, не зависящее от параметров состояния.

Вводя вторую поправку, получаем

р = ∆p  или р =

Отсюда уравнение Ван-дер-Ваальса  принимает вид

(р+(v-b) = rТ.	                                                                                (21)

Это уравнение было  опубликовано  Ван-дер-Ваальсом в 1873 г.

Величину  называют внутренним давлением; для жидкостей оно принимает очень большое значение (для .воды при температуре 293 К бар); для газов внутреннее давление сравнительно невелико и зависит от давления и температуры газа.

Уравнение Ван-дер-Ваальса качественно верно отображает поведение реальных веществ в жидком или газообразном состоянии. Для двухфазных состояний оно неприменимо.

Для 1 кмоля газа уравнение Ван-дер-Ваальса запишется так:

.

Для реального газа, определяемого уравнением состояния Ван-дер-Ваальса, основные частные производные параметров принимают следующий вид:

;

;

.

Термические коэффициенты.

Отношение частной производной  к объему V характеризует скорость изменения объема с увеличением давления при постоянной температуре. Отношение называют изотермическим коэффициентом сжатия тела

Знак минус в правой части равенства поставлен для того, чтобы  получился положительной величиной, так как  всегда отрицательна.

Отношение частной производной  к объему V характеризует скорость изменения объема при нагревании, если давление остается постоянным. Это отношение называют коэффициентом термического расширения тела

Отношение частной производной  к давлению Р характеризует интенсивность изменения давления при увеличении температуры, если объем тела остается постоянным. Это отношение называют коэффициентом тепловой упругости или термическим коэффициентом давления

Между термическим коэффициентом существует зависимость

Откуда термический коэффициент давления равен

Коэффициенты  определяют из эксперимента. Для идеальных газов