Лекция № 6. Конвективный теплообмен (теплоотдача). Применение теории подобия при изучении процессов теплоотдачи.

Конвективный теплообмен происходит между газом или жидкостью и твердыми телами при их соприкосновении. Теплоотдача при этом происходит путем переноса тепловой энергии движущимися материальными частицами газа или жидкости, а также путем теплопроводности через слой газа ил жидкости, прилегающий к поверхности твердого тела. Таким образом, конвективный теплообмен является очень сложным процессов, находящимся в прямой зависимости от характера и показателей движения газа или жидкости. Ниже приведено его описание для стационарного режима.

Наиболее удобной для расчетов теплоотдачи конвекцией является формула Ньютона:

Q = αk (t1 – t2)F τ , кДж,                                           (83)

где Q – количество тепла, переданное от газа или жидкости к стенке (или наоборот) конвекцией;

αk – коэффициент теплоотдачи конвекцией;

t1 – температура газа или жидкости, °С;

t2 – температура поверхности стенки, °С;

F – поверхность теплообмена, м2;

τ – время теплообмена, час.

Исследования показывают, что в общем случае коэффициент теплоотдачи αк является функцией по меньшей мере следующих величин:

αк = f (ωt, t1, t2, λ, ср, ρ, μ, l1, l2 , l3 , Ф),                                  (84)

где Ф – форма твердого тела;

l1, l2, l3  – размеров поверхности нагрева;

t1 и t2 – температуры газа и тела;

ωt – скорости   движения газа;

λ –  коэффициента теплопроводности газа;

ср – теплоемкости газа;

ρ – плотности газа;

μ – вязкости газа.

Так как теплоотдача конвекцией особенно сильно зависит от характера движения газа или жидкости, то особенно различными получаются значения ак для следующих случаев движения:

1. Принудительного ламинарного;

2. Принудительного турбулентного;

3. Естественного (свободного);

4. Смешанного.

Чем энергичнее происходит движение газа или жидкости около нагреваемой (охлаждаемой) поверхности, чем больше скорость движения и трение газовых потоков о нагреваемую поверхность, тем больше коэффициент теплоотдачи конвекцией.

Наиболее надежным и плодотворным путем нахождения коэффициентов теплоотдачи конвекцией является в настоящее время экспериментальный метод, широко использующий для обработки и выражения результатов экспериментов основные положения теории подобия и по существу своему сводящийся к моделированию различных характерных случаев конвективного теплообмена. Моделирование и теория подобия позволяют при помощи эксперимента найти величину αк. Для вполне ограниченных и определенных условий теплообмена и выразить полученные экспериментальные данные в виде критериальных уравнений, которые можно распространить на все подобные явления и случаи теплообмена.

Критериальное уравнение конвективного теплообмена представляется в следующем общем виде (28), (29), в котором αк входит в значение критерия Nu:

Nu = f(Fo,Re,Pr,Gr);                                                                   (85)

Nu = f(Fo,Re,Gr,Pr).                                                                   (86)

Для стационарного вынужденного движения выпадает критерий Фурье и можно пренебречь влиянием естественного движения, т. е. критерием Грасгофа, тогда критериальное уравнение упрощается и принимает вид

Nu = f(Re, Pr).                                                                         (87)

При чисто естественном движении газов выпадает критерий Re и критериальное уравнение будет

Nu = f(Gr,Pr).                                                                         (88)

Для газов одинаковой атомности, для которых критерий Прандтля одинаков и постоянен, уравнение теплообмена при вынужденном значении будет

Nu = f(Re).                                                                          (89)

а для естественного движения

Nu = f(Gr).                                                                           (90)

Теплоотдачу при естественном движении газа или жидкости в свободном пространстве можно рассчитать по формуле М. А. Михеева:

Nu = c(Gr∙Pr)nm,                                                                  (91)

где m – условное обозначение, означающее, что при расчетах теплоотдачи за определяющую температуру, по которой находятся значения физических параметров, входящих в критерии, должна приниматься средняя арифметическая температура газа и поверхности тела;

с и п – коэффициенты, имеющие следующие значения:

(Gr∙Pr)m = 1∙10– 3 – 5∙102; с = 1,18; п = 0,125;

(Gr∙Pr)m = 5∙102 – 2∙107; с = 0,54; п = 0,25;

(Gr∙Pr)m= 2∙107– 1∙1013; с = 0,135; п = 0,33.

При расчете критериев за определяющий размер l берется:

– для труб и каналов – гидравлический или эквивалентный диаметр d=4FS,где F – площадь сечения канала, м2, и S – периметр, м;

– при обтекании труб l равно внешнему диаметру трубы;

– при обтекании вертикальных плит – длине по направлению движения, при горизонтальных плитах – меньшей стороне плиты.

Приведенная формула (91) применима для любых капельных жидкостей и газов при Рr ≥ 0,7 и для тел любой формы и любого размера. В частности, по ней можно рассчитать теплообмен конвекцией наружной поверхности печей с окружающим воздухом.

Расчет теплоотдачи при вынужденном движении газов или жидкостей по трубам и каналам при ламинарном характере движениям М.А. Михеев рекомендует производить по обобщенной формуле:

Nuf=0,17Ref0,33⋅Prf0,43⋅Grf0,1⋅PrfPrϖ0,25.                                  (92)

В этой формуле индекс f у критериев означает, что при их вычислении за определяющую температуру принимается средняя температура газа или жидкости. Исключение составляет критерий Prw в знаменателе дроби, который вычисляется по температуре поверхности тела. За определяющий размер при расчетах по формуле (92) принимается эквивалентный диаметр канала. Эта формула применима для любого газа и жидкости и наиболее полно учитывает влияние направления теплового потока и естественной конвекции.

Теплопередача при вынужденном движении газов или жидкостей при турбулентном характере движения рассчитывается по обобщенной М.A. Mихеевым формуле:

Nuf=0,021Ref0,80⋅Prf0,43⋅PrfPrϖ0,25.                                (93)

За определяющую температуру принята средняя температура газа или жидкости и за определяющий размер – эквивалентный диаметр сечения канала. Формула (93) применима к трубам и каналам  любой  формы  поперечного сечения для всех газов и жидкостей при  Ref = 1 ∙ 104 ÷ 5 ∙ 106 и Prf = 0,6÷2500.

Кроме формул в критериальном виде, в справочной и учебной литературе по теплообмену встречаются также упрощенные формулы, имеющие вид

αк = A∙ ∆ tn    или    αк = В∙ ωm.                                         (94)

Упрощенные формулы обычно получаются из критериальных формул путем раскрытия значения критериев для каких-либо определенных, частных значений величин, входящих в эти критерии. Следовательно, упрощенные формулы можно применять только в том случае, если в рассчитываемом агрегате конвективный теплообмен протекает в условиях, тождественных условиям, при которых получена данная упрощенная формула.

Практические значения коэффициента теплоотдачи конвекцией αк, в различных условиях лежат в следующих интервалах:

газы при естественной конвекции   ……………………………….      5 – 100;

вода при естественной конвекции  ……………………………..      100 – 1000;

газы при движении в трубах и каналах или между трубами     ....      10 – 300;

вода при движении в трубах  .....................................................      500 – 10000;

кипение воды (пузырчатое)   ....................................................      2000 – 40000.

Теплоотдача конвекцией имеет существенное значение в низкотемпературных печах, работающих при температуре газов ниже 600–700 °С и скорости газов более 6-7 м/сек, а также в воздухоподогревателях. В остальных печах конвекция в основном имеет второстепенное значение. Наиболее часто значения αк для металлургических печей лежат в пределах 15-100.

Контрольные вопросы:

1. Каким образом происходит теплопередача конвекцией?

2. Приведите формулу Ньютона и объясните ее физическую сущность.

3. В чем состоит особенность уравнения Фурье-Кирхгоффа?

4. Какой вид имеет тепловая модель при свободной конвекции?

5. Какой вид имеет тепловая модель при стационарном вынужденном движении?

6. Для какого вида теплопередачи выведена формула Крауссольда?

Применение теории подобия при изучении процессов теплоотдачи.

Моделирование позволяет при сравнительно небольших затратах средств и времени определять качественные и количественные характеристики исследуемых объектов, на основе которых может производиться усовершенствование конструкций и режимов эксплуатации. Преимуществами метода моделирования являются:

1. Возможность решения многих дифференциальных уравнений, описывающих закономерности процессов, которые известными в математике методами решены быть не могут;

2. Возможность исследования процессов, изучение которых на промышленных устройствах затруднено.

Для исследования методом моделирования должна быть сооружена модель машины или процесса, которые подлежат изучению. Физической моделью называется устройство, воспроизводящее в какой-то степени физическую сущность исследуемого объекта. Математической моделью называется устройство, воспроизводящее уравнение, описывающее закономерности исследуемого объекта.

Основное требование, которому должна отвечать модель любого исследуемого объекта, именуемого в дальнейшем образцом, заключается в подобии модели и образца. Условия подобия сложных систем и процессов: две системы физически подобны друг другу, если они качественно одинаковы, а отношение характеризующих их однородных величин в сходственных точках и в сходственные моменты времени представляется постоянными числами – константами подобия. Одним из обязательных условий подобия физических систем и процессов является их геометрическое подобие, т.е. пропорциональность размерных величин.

Для теплового подобия двух газовых потоков необходимо их геометрическое подобие и чтобы во всем их объеме были подобны (пропорциональны) скорость, плотность, вязкость, температура и другие физические величины.

Критерии подобия обычно принято называть именами ученых, работавших в соответствующей области науки, и обозначать их двумя начальными буквами их фамилий. Теория подобия широко использует критерии, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Критерии подобия (безразмерные параметры)

| Наименование | Определение |
| --- | --- |
| Критерий динамического подобия Ньютона |  |
| Критерий гидродинамической гомохронности |  |
| Критерий режима течения потока Рейнольдса |  |
| Критерий подобия полей давления Эйлера |  |
| Критерий гравитационного подобия Фруда | Fr=glϖ2 |
| Критерий подобия полей свободного течения Галлилея |  |
| Разновидность критерия Галлилея: критерий Архимеда |  |
| Критерий Грасгофа |  |
| Критерий поверхностного натяжения Вебера |  |
| Критерий конвективной теплоотдачи Нуссельта | Nu = αl /λгаз |
| Критерий краевого подобия Био | Bi = αl /λтела |
| Критерий тепловой гомохронности Фурье |  |
| Критерий теплового подобия Пекле | Pe=ϖla |
| Критерий подобия температурных и скоростных полей Прандтля |  |

В выражениях для механических и тепловых критериев приняты следующие обозначения и размерности определяющих величин:

Р  – сила, кг;

l –  линейный размер, характерный для системы, м;

m – масса, кг;

– скорость, м/сек;

τ – время, с или ч;

v – кинематическая вязкость, м2/сек;

μ – динамическая вязкость, кг-сек/м2; ρ  – плотность, кг • сек2/мм4;

Δp и р – давление, кг/м2;

g – ускорение свободного падения, м/сек2;

β – коэффициент объемного расширения;

Δt – разность температур, град.;

σ – поверхностное натяжение, кг·сек2/м2;

α – коэффициент теплоотдачи конвекцией, кДж/м2•час• град.;

λ – коэффициент теплопроводности, кДж/м•час∙град.;

а – коэффициент температуропроводности, м2/час.

Теория подобия базируется на следующих трех основных теоремах.

Первая теорема подобия: подобные между собой явления имеют одинаковые критерии подобия.

Вторая теорема подобия устанавливает возможность представления интеграла как функции от критериев подобия дифференциального уравнения, описывающего данное явление. Другая, более простая формулировка второй теоремы: закономерности явлений могут быть выражены через критерии подобия в виде так называемых критериальных уравнений, справедливых для всех подобных между собой явлений.

Третья теорема подобия: подобны те явления, условия однозначности которых подобны, и критерии, составленные из условий однозначности (так называемые определяющие критерии), численно одинаковы. Под условиями однозначности подразумеваются величины и параметры, от которых зависят основные закономерности рассматриваемых явлений, т. е. температура, давление, скорость и т.п.

Как следует из формулировки теорем, первые две описывают свойства подобных явлений, а третья – определяет условия, необходимые для достижения подобия в двух явлениях (системах). Теория подобия позволяет, не интегрируя дифференциальные уравнения, описывающие явления, получить из них критерии подобия и, используя экспериментальные данные, установить критериальные зависимости, справедливые для всех подобных между собой явлений. Эти обобщенные зависимости справедливы лишь в границах подобных явлений, и их нельзя распространять за эти границы. Таким образом, теория подобия позволяет обобщать опытные данные и распространять их на группу подобных явлений и процессов.

Теория подобия по своей сущности является теорией эксперимента, так как она указывает, какие величины надо измерять в опытах, как обрабатывать результаты опытов и на какие явления можно распространять обобщенные результаты эксперимента. Из первой теоремы вытекает, что в опытах надо измерять все те величины, которые содержатся в критериях подобия изучаемого процесса. Вторая теорема говорит о том, что результаты опытов надо обрабатывать в форме критериев подобия и зависимости между ними представлять в виде критериальных уравнений. Третья теорема показывает, что изучаемому процессу подобны те процессы, у которых подобны условия однозначности и равны определяющие критерии.

При изучении движения газов или жидкостей искомой величиной чаще всего является перепад давления  (потеря напора) от преодоления различных сопротивлений. Поэтому одним    из основных критериальных уравнений,  описывающих закономерности вынужденного изотермического    движения    газов    или жидкостей, является уравнение следующего   вида,    одинаково справедливое для образца и модели:

Eu = f(Re).                                                     (82)

Тепловое подобие двух систем требует, прежде всего, их геометрического и гидромеханического подобия, определяемого установленными выше критериями подобия. Кроме того, требуется подобие температурных полей и тепловых потоков. Анализ дифференциальных уравнений, описывающих процесс конвективного теплообмена, произведенный по описанной выше методике, позволяет выявить, что для теплового подобия систем необходимо, чтобы тепловые критерии Nu, Ре, F0 имели для обеих подобных систем одни и те же значения. Так как критерий Ре можно представить как произведение двух критериев – Рейнольдса и Прандтля, то чаще пользуются критерием Прандтля, состоящего лишь из физических параметров газа или жидкости.

При экспериментальном исследовании конвективного теплообмена искомой величиной является обычно коэффициент теплоотдачи конвекцией α, входящий в критерий Nu. Поэтому критериальные уравнения конвективного теплообмена представляются обычно в виде следующих функциональных зависимостей:

Nu = f(F0,Ret Pe,Gr)         или     Nu = f(F0,Re,Gr,Pr).                 (83)

Практика моделирования различных систем и процессов показывает, что точное соблюдение всех условий подобия, вытекающих из теории подобия, весьма затруднительно, а иногда и невозможно. Поэтому приходится несколько упрощать условия подобия и прибегать к приближенному моделированию, которое, как показывают многочисленные исследования, дает вполне приемлемую для техники точность. Приближенное моделирование движения газов и жидкостей и процессов теплообмена оказалось возможным вследствие особенностей движения вязких газов и жидкостей, заключающихся в стабильности и автомодельности потоков, а также в возможности применения локального теплового моделирования.

Стабильностью называется свойство газа или жидкости принимать вполне определенное распределение скоростей при движении по каналам различной формы, не зависящее от условий входа газа или жидкости в этот канал и определяемое только характером движения, т. е. критерием Re. Как бы ни искажалась при входе в канал картина распределения скоростей, при дальнейшем движении по каналу на некотором расстоянии от входа все искажения сглаживаются и поток имеет эпюру скоростей, строго соответствующую ламинарному или турбулентному режиму движения.

Автомодельность (самоподобие) газовых или жидкостных потоков заключается в том, что в широких пределах областей ламинарного или турбулентного режима движения эпюра скоростей не зависит от численного значения Re, если они не вызывают изменения характера движения.

Приближенное моделирование движения газов в металлургических печах может производиться на воздушных и водяных моделях этих печей с соблюдением следующих условий:

1. Модель должна быть геометрически подобной образцу;

2. Входные отверстия для газов в модели должны быть геометрически подобны таковым у образца. Это условие можно не соблюдать при большой длине печей или искусственном удлинении модели для стабилизации потока газов;

3. Исследование должно проводиться при Re модели, лежащем в автомодельной области. Достижение автомодельной области определяется постоянством критерия Еи или коэффициента гидравлического сопротивления модели при изменяющемся значении Re модели.