ГЛОССАРИЙ

1. Абсолютное давление.  Давление, отсчитываемое от абсолютного нуля давления или от абсолютного вакуума. При определении абсолютного давления различают два случая: 1) когда давление в сосуде больше атмосферного и 2) когда оно меньше атмосферного. В первом случае абсолютное давление в сосуде равно сумме показаний манометра и барометра.

2.   Активность. Критерий химического потенциала вещества.

3. Адиабатный процесс. Процесс, протекающий без подвода и отвода теплоты, т. е. при отсутствии теплообмена рабочего тела с окружающей средой, называют адиабатным, а кривая этого процесса называется адиабатой.

4.   Активации энергия. Энергия, необходимая для начала металлургического процесса, например, пластической деформации, диффузии, химической реакции.

5. Влажный воздух. Смесь сухого воздуха (не содержащего молекул воды) с водяным паром.

6. Влажный насыщенный пар. Насыщенный пар, в котором содержатся взвешенные  высокодисперсные частицы жидкой фазы, равномерно распределенные по всей массе пара.

7. Газовая смесь. Смесь отдельных газов, не вступающих между собой ни в какие химические реакции. Каждый газ в смеси независимо от других газов полностью сохраняет все свои свойства и ведет себя так, как если бы он один занимал весь объем смеси.

8. Газовая постоянная. Постоянная величина,  отнесенная к 1кг газа, и обозначают  буквой R .

9. Давление. Давление в соответствии с молекулярно-кинетической теорией есть средний результат ударов молекул газа, находящихся в непрерывном хаотическом движении, о стенки сосуда, в котором заключен газ, и представляет собой  нормальную составляющую силы, действующей на единицу поверхности. Оно измеряется в н/м2 или Па.

10. Дросселирование или мятие, Необратимый процесс,  в котором давление при прохождении газа через суживающееся отверстие уменьшается без совершения внешней работы.

11. Закон Бойля — Мариотта. Устанавливает зависимость между удельным объемом и абсолютным давлением идеального газа в процессе при постоянной температуре. Этот закон был открыт опытным путем английским физиком Бойлем в 1664 г. и независимо от него французским химиком Мариоттом в 1676 г.

12. Закон Гей-Люссака. Устанавливает зависимость между удельным объемом .и абсолютной температурой при постоянном давлении. Этот закон был открыт экспериментальным путем французским физиком Жозефом Луи Гей-Люссаком в 1802 г.

13. Избыточное давление. Давление, превышающее атмосферное.

14. Изолированная  или замкнутая  система. Если термодинамическая система не имеет никаких взаимодействий с окружающей средой.

15. Изотермический коэффициент сжатия тела.   Отношение частной производной ((∂v∂p)T) к объему V характеризует скорость изменения объема с увеличением давления при постоянной температуреβT=−1v(∂v∂p)T

16. Изохорный процесс. Процесс,   протекающий   при постоянном   объеме,   называют  изохорным ((dv=0, или v=const). Кривая процесса называется изохорой.

17. Изобарный процесс. Процесс, протекающий при постоянном давлении, называют изобарным (dр=0, или р=соnst;). Кривая процесса называется изобарой.

18. Изотермный процесс. Процесс,   протекающий  при  постоянной  температуре,   называют изотермным  (T=constили dT=0). Кривая процесса называется изотермой.

19. Испарение. Парообразование, которое происходит всегда при любой температуре со свободной поверхности жидкости или твердого тела. При испарении отдельные молекулы, имеющие большие скорости, преодолевают притяжение соседних молекул и вылетают в окружающее пространство. Интенсивность испарения возрастает с увеличением температуры жидкости.

20.Килограмм-молекула или киломоль газа (кмоль). Количество вещества, содержащее столько же молекул (атомов, частиц) сколько атомов содержится в нуклиде углерода  12 С, массой 12кг (точно).

21. Кипение. Процесс заключается в том, что если к жидкости подводить теплоту, то при некоторой температуре, зависящей от физических свойств рабочего тела и давления, наступает процесс парообразования как на свободной поверхности жидкости, так я внутри ее.

22. Конденсация. Переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое Процесс конденсации, так же как и процесс парообразования, протекает при постоянной температуре, если при этом давление не меняется. Жидкость, полученную при конденсации пара, называют конденсатом.

23. Компонент термодинамической системы. Всякая химическая однородная система.

24. Массовая доля. Отношение массы каждого газа к общей массе смеси:

g1=m1/m; g2=m2/m; …; gn=mn/m,

где g1, g2 ..., gn -массовые   доли;   m1,   m2, ..., mn -масса каждого газа; m-масса всей смеси.

25. Массовая теплоемкость. Теплоемкость, отнесенную к 1кг газа, и обозначают   Cx.Измеряют в кДж/(кг∙град).

26. Мольная теплоемкость. Теплоемкость, отнесенную к 1кмоль газа, и обозначают μcx; измеряют ее в кДж/(кмоль∙град).

27. Насыщенный влажный воздух. Смесь, состоящую из сухого воздуха и насыщенного водяного пара. Парциальное давление водяного пара в этой смеси равно давлению насыщения при данной температуре. Количество пара в каждом кубическом метре такого воздуха численно равно плотности сухого насыщенного пара  ρ" (кг/м3).

28. Необратимые термодинамические процессы Процессы расширения и сжатия с конечными скоростями.

29. Объемная  доля.  Отношение  парциального (приведенного) объема каждого газа к общему объему смеси газов:

b1=v1b;b2=v2v;....;bn=vnv,

где b1, b2, ..., bn — объемные доли; v1, v2, . . ., vn — парциальные (приведенные) объемы каждого газа; V — объем смеси газов.

30. Объемная теплоемкость. Теплоемкость, отнесенную к 1м³ газа, при нормальных физических условиях, т.е.при давлении 101325 н/м² и температуре 0ºС, и обозначают  буквой С´х, измеряют кДж/м³∙град.

31. Отведенная теплота. Количество энергии, отданное телом в форме теплоты.

32. Парциальное давление.  Это давление, которое имел бы каждый газ, входящий в состав смеси, если бы этот газ находился один в том же количестве, в том же объеме и при той же температуре, что и в смеси.

33. Политропный процесс. Процесс идеального газа, в котором удельная теплоемкость является постоянной величиной, называть политропным процессом, а линию процесса — политропой.

34. Прямой цикл или цикл теплового двигателя. Цикл, в результате которого получается положительная работа,  в нем работа расширения больше работы сжатия. Цикл, в результате которого расходуется работа, называется обратным, в нем работа сжатия больше работы расширения. По обратным циклам работают холодильные установки.

35. Перегретый  пар. Пар, имеющий при данном давлении более высокую температуру, чем сухой насыщенный пар.

36. Параметры состояния. Физическое состояние тела  определяемое некоторыми величинами, характеризующими данное состояние.

37. Парообразование. Процесс превращения вещества из жидкого состояния в газо- образное.

38. Подведенная теплота. Количество энергии, полученное телом в форме теплоты.

39. Равновесное состояние тела. Понимают такое, при котором во всех точках его объема давление, температура, удельный объем и все другие физические свойства одинаковы.

40. Работоспособность или полная эксергия тела.  Полученную по уравнению (L'макс=(I1−I0)−T0(S1−S0) максимальную полезную работу.

41. Сублимация. Процесс перехода твердого вещества непосредственно в пар. Обратный процесс перехода пара в твердое состояние называется десублимацией.

42. Сухой насыщенный пар. Насыщенный пар, в котором отсутствуют взвешенные высокодисперсные   (мельчайшие)   частицы    жидкой    фазы. Состояние сухого   насыщенного   пара  определяется одним параметром — давлением, или удельным объемом, или температурой.

43. Степень сухости. Массовая доля сухого насыщенного пара во влажном и обозначается буквой x

x=массасухогонасыщенногопаравовлажноммассавлажногопара

44. Термическое   уравнение  состояния  идеальных  газов или характеристическое  уравнение  рv/Т = R,    или   рv = RТ.  Это уравнение было выведено    французским физиком Клайпероном в 1834 г. и поэтому названо его именем.

Для произвольного количества газа с массой m (кг) уравнение состояния имеет вид

PV=mRT,

где Р — давление газа, Па; V — объем произвольного количества газа, м3; m — масса газа, кг; Т — абсолютная температура газа, К.

45. Температура. Температура, характеризуя степень нагретости тел, представляет собой меру средней кинетической энергии поступательного движения его молекул, т. е. температура характеризует среднюю интенсивность движения молекул, и чем больше средняя скорость движения молекул, тем выше температура тела. Понятие температуры не может быть применено к одной или нескольким молекулам.

46. Термодинамическая система. Совокупность макроскопических тел, обменивающихся энергией как друг с другом, так и с окружающей (внешней) средой.

47. Термодинамический процесс. Совокупность изменений состояния термодинамической системы при переходе из одного равновесного состояния в другое.

48.Теплоизолированная или адиабатная система  Система  окруженная так называемой адиабатной оболочкой, исключающей теплообмен с окружающей средой.

49. Уравнение состояния Клапейрона-Менделеева PVμ=8314,20Т . Оно впервые было предложено Д. И. Менделеевым в 1874 г. Уравнение Клапейрона — Менделеева является наиболее общим для идеальных газов, так как связывает три закона идеальных газов (Гей-Люссака, Бойля — Мариотта и Авогадро) и включает универсальную газовую постоянную, не зависящую от природы газа.

50. Удельный объем. Удельный объем однородного вещества — величина, определяемая отношением объема к его массе [в технической термодинамике удельный объем обозначается v, а единица удельного объема — кубический метр на килограмм (м3/кг).

51. Удельная теплота перегрева. Принято называть то количество теплоты, которое необходимо затратить на перегрев 1 кг сухого пара до требуемой температуры при постоянном давлении.

52.Физически однородная система. Система, имеющая во всех своих частях одинаковый состав и физические свойства.

53. Фаза. Гомогенные части системы, отделенные от остальных частей видимыми поверхностями раздела.

54. Энтальпия. В прошлом столетии известный физик Гиббс ввел в практику тепловых расчетов новую функцию – энтальпию, т.е.энтальпия отнесенная к 1кг, обозначается буквой i и измеряется  в джоулях на килограмм (дж/кг); она представляет собой  функцию вида i=u+pv.

55. Эксергия греческое слово exe−высокаястепеньчего−либо,ergon−работа - наибольшая работа, которую может совершить физическая система при переходе из данного  состояния термодинамического равновесия с окружающей средой.